Exercício 4

# A resistência

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o Figura 1 diagrama de circuito. Conecte o multímetro ao circuito conforme indicado no diagrama do circuito.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Fechar o suporte da bateria, conforme exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

Figura 1: Diagrama de circuito

Figura 2: Suporte de bateria

## Tarefa Temática

Selecione no multímetro a faixa de medição 200 mA (Miliamperes). Ligue o multímetro. Ligue a tensão de alimentação com o interruptor ligado ao suporte da bateria. Observe a exibição do multímetro.

Que amperagem exibe o multímetro?

Substitua as resistências. Como muda a exibição do multímetro?

Que conclusões retira das suas observações?

| Resistência | Amplitude do fluxo [mA] |
| --- | --- |
| 330 Ω |  |
| 3,3 k Ω |  |
| 47 k Ω |  |

## Tarefa experimental

- Na tarefa 2, você trocou as resistências. Execute a tarefa novamente e anote na tabela adjacente, para os valores de resistência, a amplitude da corrente.

- Você observou que a amperagem muda com os valores de resistência. A relação é expressa pela lei do Ohm.

Corrente (A, Ampere) = Tensão (V, Volt) / Resistência (Ω, Ohm)
 
Se forem utilizados os caracteres de fórmula, os seguintes resultados ortográficos: Os outros tamanhos também podem ser calculados por conversão.

I = U / R	ou	U = I x R	ou	R = U / I

Calcule a força do fluxo e indique os resultados na penúltima coluna da tabela. O nível de tensão é pré-determinado pela bateria no suporte da bateria. Ela é de 9 volts.

- Digite os resultados da medição do exercício 1 na última coluna. Compare os valores. A que você atribui os valores?

| Resistência | Tensão | Amplitude do fluxo [mA] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | calculado | medido |
| 330 Ω | 9 Volt |  |  |
| 3,3 k Ω | 9 Volt |  |  |
| 47 k Ω | 9 Volt |  |  |