Folha de soluções 5

# Conexão em série de resistências

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Medir a resistência entre o terminal superior do primeiro resistor e o terminal inferior do segundo resistor. Qual é a resistência total?
A resistência total é de cerca de 94 kΩ.

Medir a tensão de alimentação diretamente no suporte da bateria. Preste atenção à polaridade do multímetro. Qual é a tensão exibida?
A tensão deve ser de 9 volts. Se forem medidos menos de 8 volts, a bateria no suporte da bateria já estará muito esgotada.

Ligar o voltímetro ao primeiro resistor. Qual é a tensão exibida?
A voltagem é de cerca de 4,5 volts.

Ligue o multímetro ao segundo resistor. Como muda a exibição do multímetro?
A voltagem também é de cerca de 9 volts.

Que conclusões retira das suas observações?
A tensão aplicada ao suporte da bateria é aproximadamente reduzida para metade pelas resistências.

Porque é que as duas leituras são do mesmo tamanho?
Porque os valores da resistência são os mesmos.

Por que existe um pequeno desvio entre os valores medidos?
Os componentes eletrônicos estão sujeitos a tolerâncias de fabricação. Os valores especificados flutuam por um fator especificado pelo fabricante.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Medir as tensões no suporte da bateria e em ambas as resistências. Indique os valores medidos na tabela abaixo.

| Resistência 1 R1 | Resistência 2 R2 | Tensão U | Tensão |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 | U2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ | 8,80 V | 4,40 V | 4,40 V |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ | 8,80 V | 8,22 V | 0,58 V |

- Troque a resistência inferior de 47 kΩ pela resistência de 3,3 kΩ e repetir as medições em ambas as resistências. Insira os resultados na tabela.

- Adicione as tensões U1 e U2 para cada linha e compare-as com a tensão de alimentação U. O que você pode determinar?
A soma das tensões U1 e U2 para cada linha é igual à tensão de alimentação.

- No circuito, uma tensão corresponde cada resistor, sendo proporcional à resistência elétrica. Calcular as razões para ambas as linhas do quadro utilizando a seguinte fórmula:

Linha 1:	R1/R2 = 1	U1/U2 = 1
Linha 2:	R1/R2 = 14,24	U1/U2 = 14,17

Os comportamentos das tensões correspondem à resistência.

- Para fazer isso, siga o circuito que começa acima de R1. Adicione as tensões U1, U2 e U. Leve em conta a direção da seta. Se você rastrear uma voltagem na direção da seta, adicione-a. Se você segue uma voltagem contra a direção da seta, subtraia-a. O que você verificou?

Linha 1:	U1 + U2 – U = 0	4,40 V + 4,40 V – 8,80 V = 0 V
Linha 2:	U1 + U2 – U = 0	8,22 V + 0,58 V – 8,80 V = 0 V

A regra de Kirchhoff está correta. As tensões no esquema / na rede comportam-se como previsto pela regra.