Exercício 5

# Conexão em série de resistências

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o Figura 1 diagrama de circuito. Conecte o multímetro ao circuito conforme indicado no diagrama do circuito.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Figura 1: Diagrama

Figura 2: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria conforme exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

Selecione o intervalo de medição de 200 kΩ no multímetro. Ligue o multímetro. Não acione ainda a tensão de alimentação.

Medir a resistência entre o terminal superior do primeiro resistor e o terminal inferior do segundo resistor. Qual é a resistência total?

Ligue o multímetro e selecione o intervalo de medição DCV 20 V (Volt). Ligar a tensão de alimentação com o interruptor ligado ao suporte da bateria (Para configurações do interruptor, ver Figura 2).

Medir a tensão de alimentação diretamente no suporte da bateria. Preste atenção à polaridade do multímetro. Qual é a tensão exibida?

Ligar o voltímetro ao primeiro resistor (mostrado em preto em Figura 1). Qual é a tensão exibida?

Ligar o multímetro ao segundo resistor (mostrado em cinza Figura 1). Como muda a exibição do multímetro?

Que conclusões retira das suas observações?

Por que os dois valores medidos são quase iguais?

Por que existe um pequeno desvio entre os valores medidos?

## Tarefa experimental

- Medir as tensões no suporte da bateria e em ambas as resistências. Indique os valores medidos na tabela abaixo. Figura 3 ajuda a atribuir as tensões à tabela.

| Resistência 1 R1 | Resistência 2 R2 | Tensão U | Tensão |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U1 | U2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ |  |  |  |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ |  |  |  |

- É possível verificar que a tensão de alimentação é dividida entre os dois resistores. Portanto, o circuito também é chamado de divisor de tensão. Troque a resistência inferior de 47 kΩ pela resistência de 3, 3 kΩ e repetir as medições em ambas as resistências. Insira os resultados na tabela (o valor da tensão de alimentação pode ser obtido na primeira linha).

Figura 3: Correntes no circuito

Adicione as tensões U1 e U2 para cada linha e compare-as com a tensão de alimentação U. O que você pode determinar?

- No circuito, uma tensão corresponde cada resistor, sendo proporcional à resistência elétrica. Calcular as razões para ambas as linhas do quadro utilizando a seguinte fórmula:

U1 / U2 = R1 / R2

- A relação entre todas as tensões de uma rede (no nosso caso todo o circuito) é expressa pelo segundo teorema de Kirchhoff (regra da malha):

A soma de todas as tensões em uma rede é zero.

A regra pode ser rastreada em Figura 3. Para fazer isso, siga o circuito que começa acima de R1. Adicione as tensões U1, U2 e U. Leve em conta a direção da seta. Se você rastrear uma voltagem na direção da seta, adicione-a. Se você segue uma voltagem contra a direção da seta, subtraia-a. O que você verificou?