Folha de soluções 6

# Ligação paralela de resistências

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

Meça a resistência entre os terminais superior e inferior. Qual é a resistência total?
A resistência total é de aproximadamente 23,5 kΩ.

Qual é a corrente indicada?
A corrente é de aproximadamente 0,38 mA.

Remova o multímetro e substitua-o por uma ponte de cabo. Substitua a ponte de cabo na posição 2 pelo multímetro. Qual é a corrente indicada?
A corrente é de aproximadamente 0,19 mA.

Remova o multímetro e substitua-o por uma ponte de cabo. Substitua a ponte de cabo na posição 3 pelo multímetro. Qual é a corrente indicada?
A corrente é de aproximadamente 0,19 mA.

Que conclusões retira das suas observações?
As correntes que passam por R1 e R2 são aproximadamente iguais. A corrente total I é a soma das duas correntes em R1 e R2.

Por que os dois valores medidos são quase iguais?
Porque os resistores R1 e R2 são do mesmo tamanho.

Por que existe um pequeno desvio entre os valores medidos?
Os resistores estão sujeitos a tolerâncias de fabricação e nunca são exatamente do mesmo tamanho.

## Exemplo de solução Tarefa temática

- Meça a corrente total I na posição 1 e as correntes parciais nas posições 2 e 3. Insira os valores medidos na primeira linha da tabela abaixo.

| Resistência 1 R1 | Resistência 2 R2 | Total corrente I | Fluxos parciais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 | I2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ | 0,38 mA | 0,19 mA | 0,19 mA |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ | 2,92 mA | 0,19 mA | 2,73 mA |

- Mude o resistor inferior R2 de 47 kΩ para o resistor de 3,3 kΩ e repita as medições em ambos os resistores. Insira os resultados na tabela.

- Adicione as correntes I1 e I2 para cada linha e compare-as com a corrente total I. O que você pode descobrir?
A corrente total é igual à soma de I1 e I2.

- Siga a corrente. Adicione as correntes que fluem para o nó. Remova as correntes que fluem para fora do nó. Execute o cálculo para cada linha na tabela com os valores medidos. O que você verificou?
O resultado de ambos os cálculos é zero.

Linha 1:	I – I1 – I2 = 0	0,38 mA – 0,19 mA – 0,19 mA = 0 mA
Linha 2:	I – I1 – I2 = 0	2,92 mA – 0,19 mA – 2,73 mA = 0 mA