Exercício 6

# Ligação paralela de resistências

## Tarefa de construção

Construa o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito Figura 1. Conecte o multímetro ao circuito na posição 1, conforme indicado no diagrama do circuito.

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 2. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

Figura 1: Diagrama

## Tarefa Temática

Figura 2: Suporte de bateria

Selecione no multímetro a faixa de medição 200 kΩ. (200 Kiloohm) Ligue o multímetro. Não acione ainda a tensão de alimentação.

Meça a resistência entre os terminais superior e inferior. Qual é a resistência total?

Ligue o multímetro e selecione a faixa de medição 200 mA (200 miliamperes) no multímetro. Ligue a tensão de alimentação com o interruptor ligado ao suporte da bateria.

Qual é a corrente indicada?

Remova o multímetro e substitua-o por uma ponte de cabo. Substitua a ponte de cabo na posição 2 pelo multímetro. Qual é a corrente indicada?

Remova o multímetro e substitua-o por uma ponte de cabo. Substitua a ponte de cabo na posição 3 pelo multímetro. Qual é a corrente indicada?

Que conclusões retira das suas observações?

Por que os dois valores medidos são quase iguais?

Por que existe um pequeno desvio entre os valores medidos?

## Tarefa experimental

- Meça a corrente total I na posição 1 e as correntes parciais nas posições 2 e 3. Insira os valores medidos na primeira linha da tabela abaixo. Figura 1 mostra as posições, Figura 2 ajuda você a determinar os fluxos para a tabela.

| Resistência 1 R1 | Resistência 2 R2 | Total corrente I | Fluxos parciais |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I1 | I2 |
| 47 kΩ | 47 kΩ |  |  |  |
| 47 kΩ | 3,3 kΩ |  |  |  |

Nós

Figura 3: Correntes no circuito

Você pode ver que a corrente total é dividida entre os dois resistores. Mude o resistor inferior R2 de 47 kΩ para o resistor de 3,3 kΩ e repita as medições em ambos os resistores. Insira os resultados na tabela (o valor da corrente total pode ser obtido na primeira linha).

- Adicione as correntes I1 e I2 para cada linha e compare-as com a corrente total I. O que você pode descobrir?

- A conexão entre todas as correntes em um ponto de uma rede (no nosso caso, este é o circuito inteiro) é expressa pela primeira lei de Kirchhoff (regra do nó):

Em um nó de uma rede, a soma de todas as correntes de entrada é igual à soma de todas as correntes de saída.

A regra pode ser rastreada em Figura 2. Siga o fluxo. Adicione as correntes que fluem para o nó. Remova as correntes que fluem para fora do nó. Execute o cálculo para cada linha na tabela com os valores medidos. O que você verificou?