Folha de soluções 7

# O diodo semicondutor

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

O que acontece depois de se acionar a tensão de alimentação?
O LED acende.

Desligue a tensão de alimentação. Troque as conexões do diodo. O que acontece depois de se acionar a tensão de alimentação?
O LED não acende.

Que conclusões retira das suas observações?
Uma corrente pode fluir através de um díodo apenas em uma direção, que é a direção do fluxo.

## Exemplo de solução Tarefa Experimental

- Pegue o multímetro e selecione a faixa de medição de tensão 20V. Conecte o multímetro (como exibido em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) ao diodo. Ligar a tensão de alimentação. Registre a tensão exibida na tabela abaixo.

- Troque a ponte de cabos por um segundo bloco de luz com LED. Registre a tensão na tabela abaixo.

- Veja as tensões medidas na tabela. O que você observa?
Apesar de uma grande mudança na resistência do circuito (que se duplicará), a queda de tensão no diodo quase não muda.

| - Circuito | - Queda na tensão |
| --- | --- |
| - Conexão em série: um módulo LED e diodo. | - 0,68 V |
| - Conexão em série: dois módulos LED e diodo. | - 0,66 V |