Folha de soluções 8

# Característica do diodo

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve-se ter o cuidado para que a estrutura continue mostrando o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

A solução dos exercícios da folha de tarefas resultará em uma tabela e em um gráfico ou curva característica. Um possível resultado é mostrado no quadro abaixo, bem como a curva característica resultante.

| Potenciômetro Posição | 1. Séries de medição Tensão U | 2. Séries de medição Corrente I |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0,54 | 0,44 |
| 2 | 0,57 | 0,73 |
| 3 | 0,58 | 0,97 |
| 4 | 0,60 | 1,47 |
| 5 | 0,61 | 1,74 |
| 6 | 0,62 | 2,16 |
| 7 | 0,63 | 2,84 |
| 8 | 0,65 | 4,28 |
| 9 | 0,69 | 10,20 |
| 10 | 0,73 | 22,83 |

Diodo característico a partir de medições exemplares

Figura 1: característica do diodo exemplar