Exercício 8

# Característica do diodo

## Tarefa de construção

Construa o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito da Figura 1Parte 1.

gn

sw

rt

+ 9V

S1D

10 K  330

- Medição da tensão

Tente construir o circuito sem as instruções.

+ 9V

S1D

gn

sw

rt

10 K  330

- Medição das correntes

Figura 1: Diagrama de circuitos Registro de curvas características

## Indicações quanto à montagem

Figura 2: Escala do potenciômetro

O potenciômetro utilizado usa um ângulo de rotação mecânica de 300° para sua faixa de ajuste. Para poder estimar o ângulo de rotação, existe um modelo feito de papel mais grosso com escala de 0 a 10. Corte o disco de papel redondo do molde e faça um furo no meio com cuidado. A escala pode ser simplesmente conectada ao eixo do potenciômetro juntamente com um disco giratório 60 (31019).

As cores dos fios de ligação são mostradas no diagrama de circuito: rt = vermelho, gn = verde, sw = preto.

Atente-se à polaridade do diodo. Alguns tipos possuem um anel claramente identificável em um dos lados. O anel corresponde à linha no sinal do diodo. Para facilitar o uso da polaridade correta, o sinal está impresso no componente.

Figura 3: Suporte de bateria

Fechar o suporte da bateria como exibido em Figura 3.  A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direcção da seta.

## Tarefa Temática

No multímetro, selecione a tensão de medição de 20 volts. Conecte o multímetro ao diodo como na primeira parte do circuito. Ajuste o potenciômetro para a posição 0. Ligue a tensão de alimentação. Leia o valor medido no multímetro e insira-o na coluna Tensão na tabela abaixo.

Posicione o potenciômetro em cada posição cheia e em cada meia posição e leia o valor medido respectivo. Transfira-o para a tabela.

Desligue a tensão de alimentação. Remova a ponte de cabo entre p resistor de 330 Ohm e diodo. Conecte o multímetro no lugar da ponte de cabo. Certifique-se de que o polo positivo do multímetro esteja ligado ao resistor de 330 Ohm. Ligue a corrente de medição 200 mA. Ajuste o potenciômetro para a posição 0. Ligar a tensão de alimentação. Faça a leitura e insira na coluna Corrente na tabela abaixo.

Posicione o potenciômetro em cada posição cheia e em cada meia posição e leia o valor medido respectivo. Transfira-o para a tabela.

Depois de fazer todas as medições, transfira os valores medidos para o sistema de coordenadas que você pode encontrar atrás da tabela. Devem ser inseridos 11 pontos. A posição é determinada pelos respectivos valores medidos para a tensão e a corrente.

Ligue os pontos. Você pode designá-los no sistema de coordenadas como curvas em vez de traços angulares.

Tabela de valores medidos

| Potenciômetro Posição | 1. Séries de medição Tensão U | 2. Séries de medição Corrente I |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Sistema de coordenadas para a curva característica

I [mA]

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

U [Volt]