Folha de soluções 9

# Transistor

A folha de soluções mostra uma solução exemplar para as tarefas em questão. O único requisito é o diagrama de circuito. Por conseguinte, são possíveis soluções diferentes. Deve ter-se o cuidado para que a estrutura ainda mostre o diagrama do circuito.

## Exemplo de solução para a tarefa de construção

A tarefa de construção pode ser resolvida com a ajuda das instruções.

## Exemplo de solução Tarefa temática

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?
O LED acende.

Troque os terminais do transístor. O LED está agora ligado ao emissor (E), o pólo negativo do suporte da bateria para a base (B). O que você observa depois de ligar a tensão de alimentação?
O LED não acende.

Altere o circuito como em Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. está mostrado. Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
O LED não acende.

Troque os terminais do transistor. O LED está agora ligado ao emissor (E), o pólo negativo do suporte da bateria para o coletor (C). Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?
O LED não acende.

## Exemplo de solução Tarefa temática

- Conecte o transistor como indicado na tabela abaixo. Na coluna de LED mostra-se a conexão do transistor, que será ligaddo ao LED. A coluna do pólo negativo indica o conector que será ligado ao pólo negativo do suporte da bateria. Insira o status do LED na coluna "LED acende". Desligue a fonte de tensão antes de cada comutação das conexões dos transistores.
A tabela abaixo mostra o resultado correto.

- Verifique os resultados em sua tabela seguindo o fluxo de corrente no circuito com a ajuda do diagrama de circuito equivalente do transistor (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). A que conclusão você chegou?
A luz LED se acende sempre que uma das camadas da barreira é operada na direção da frente. Nenhuma corrente pode fluir entre coletor (C) e Emissor (E), independentemente da polaridade da fonte de tensão, porque apenas uma das duas camadas de bloqueio é operada na direção de passagem.

| LED | Pólo negativo | O LED acende |
| --- | --- | --- |
| B | E | SIM |
| E | B | NÃO |
| B | C | SIM |
| C | B | NÃO |
| C | E | NÃO |
| E | C | NÃO |