Exercício 9

LED

+ 9V

BC 847 C

Figura 1: Suporte de bateria

Transistor

## Tarefa de construção

Construir o circuito eletrônico de acordo com o diagrama de circuito Figura 2 .

Tente construir o circuito sem as instruções.

## Indicações quanto à montagem

Preste atenção à polaridade correta do LED. O LED tem um sinal de mais sobre o bloco luminoso.

Figura 2: Diagrama de circuitos Tarefas 1 e 2

Preste atenção à polaridade do transistor. Seus terminais: B = base, C = coletor e E = EMISSOR são marcados no painel de componentes.

Fechar o suporte da bateria, conforme exibido em Figura 1. A tensão de alimentação é ligada com a polaridade correta quando o interruptor é acionado na direção da seta.

## Tarefa Temática

Figura 3: Diagrama do circuito Tarefas 3 e 4

Ligue a tensão de alimentação e observe o LED. O LED acendeu?

LED

+ 9V

BC 847 C

Troque os terminais do transístor. O LED está agora ligado ao emissor (E), o pólo negativo do suporte da bateria para a base (B). O que você observa depois de ligar a tensão de alimentação?

Mude o circuito como em Figura 3 indicado. Ligue a tensão de alimentação. O que você pode observar?

Troque os terminais do transistor. O LED está agora ligado ao emissor (E), o pólo negativo do suporte da bateria para o coletor (C). Ligar a tensão de alimentação. O que você pode observar?

## Tarefa experimental

Nas experiências seguintes, examinaremos o transistor um pouco mais detalhadamente. O transistor é um dispositivo semicondutor que é construído de modo semelhante ao diodo, que você já conhece. Ao contrário do diodo, o transistor tem três terminais e duas camadas de bloqueio. Simplificadamente, um transistor pode ser representando como uma interconexão de dois diodos (Figura 4). É um diagrama de circuito equivalente. A interconexão de dois díodos nunca pode funcionar como um transistor.

| LED | Pólo negativo | O LED acende |
| --- | --- | --- |
| B | E |  |
| E | B |  |
| B | C |  |
| C | B |  |
| C | E |  |
| E | C |  |

Figura 4: Circuito equivalente

Conecte o transistor como indicado na tabela abaixo. Na coluna de LED mostra-se a conexão do transistor, que será ligaddo ao LED. A coluna do pólo negativo indica o conector que será ligado ao pólo negativo do suporte da bateria. Insira o status do LED na coluna "LED acende". Desligue a fonte de tensão antes de cada comutação das conexões dos transistores.

- Verifique os resultados em sua tabela seguindo o fluxo de corrente no circuito com a ajuda do diagrama de circuito equivalente do transistor (Figura 4). A que conclusão você chegou?