# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones de la tarea temática n.º 2

# Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

Al programar, las alumnas y los alumnos deberían hacer un amplio uso de la información de salida de las variables de la consola y realizar pruebas, en primer lugar, con un vehículo «elevado sobre tacos» (o sin las ruedas traseras montadas). Las pruebas «en vivo» pueden realizarse utilizando tramos de carriles incorporados en un recorrido. Los tramos de carriles adicionales para imprimir están disponibles en formato PDF para descargar.

## Tareas de programación

Configuración de sensores y actuadores:

1. Parada de emergencia

Extracto del programa (ejemplo): Parada de emergencia del vehículo en caso de que se produzca un ruido fuerte (por ejemplo, un aplauso); visualización del volumen en la consola:

Emergency_Stop.ft

2. Desplazamiento en línea recta

El ajuste del servomotor para el desplazamiento en línea recta varía de un modelo a otro. Puede ser necesario comprobar oportunamente el valor y, eventualmente, reajustarlo. En el siguiente ejemplo de programa para la prueba (experimental) de desplazamiento en línea recta, se determina en la variable «straightforward».

Programa (ejemplo):

Servo_Calibration.ft

3. Asistencia de frenado

Para que el vehículo frene con el tiempo suficiente, el valor límite de la distancia a la que debe iniciarse el frenado debe ser superior a 10 cm (tiempo de reacción de la medición ultrasónica, distancia de frenado). La distancia de frenado puede simularse deteniendo el motor en modo «coasting».

Para determinar el valor límite de distancia adecuado para iniciar el frenado, es necesario dejar que el vehículo se dirija a máxima velocidad hacia un obstáculo inmóvil y se detenga. El valor límite se ajusta hasta que el vehículo se detenga a 10 cm del obstáculo.

Extracto del programa (ejemplo) del sistema de asistencia de frenado:

Brake_Assist.ft

4. Control de velocidad constante

4a. Bucle de control del control de velocidad constante:

u: Tensión sobre el motor

d: por ejemplo, pendiente, viento en contra

Sistema controlado

Controlador

w: Valor predeterminado: Velocidad

y: Velocidad actual

e: Desviación de la velocidad

Regelkreis_Tempomat.drawio

El control de velocidad constante mantiene la velocidad incluso en una pendiente o ante otras resistencias. Esto puede demostrarse claramente frenando los neumáticos con la mano cuando el vehículo está elevado sobre tacos.

4b. Extracto del programa (ejemplo) del control de velocidad constante:

Speed_Control.ft

## Tareas experimentales

1. Asistente de mantenimiento de carril con controlador P

Configuración de la cámara (detección de líneas):

1a. Bucle de control del asistente de mantenimiento de carril:

e: Desviación de la posición del límite del carril

u: corrección de la posición del servomotor

d: por ejemplo, curva

Sistema controlado

Controlador

w: Valor predeterminado: Posición del límite del carril = 0

y: Posición del límite del carril

Regelkreis_Spurhalteassistent.drawio

1b. Programa (ejemplo) del asistente de mantenimiento de carril con controlador P:

Lane_Keeping_Assist_P-Control.ft

1c. Resultados de medición del controlador P a una velocidad de 350 (con kp∊{0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35}):

Lane_Keeping_Assist_P-Control_Results.jpg

La frecuencia máxima de fotogramas es de 15 fps (frames per second), es decir, la detección de líneas puede realizar una nueva determinación de posición como máximo cada 66,7 ms aproximadamente.

A un valor de kp=0.35 comienza a oscilar el controlador el deslizador en el ejemplo de solución. Con kp=0.3 el controlador oscila muy rápidamente con amplitud decreciente. En función del modelo (fricción, potencia del motor, ...) y del programa, los resultados de las mediciones de las alumnas y los alumnos pueden variar.

2. Asistente de mantenimiento de carril con controlador PD

2a. Programa (ejemplo):

Lane_Keeping_Assist_PD-Control.ft

2b. Resultados de medición del controlador PD a una velocidad de 350 y con kp=0.3 (para kd∊{0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07}):

Lane_Keeping_Assist_PD-Control_Results.jpg

La mayor amortiguación se consigue en el programa de ejemplo con un factor diferencial kd=0.05 (línea verde en la figura). Aquí también pueden variar los resultados de las mediciones de las alumnas y los alumnos; sin embargo, en términos cualitativos, las mediciones deberían ser muy similares.

Anexos

# Tarea n.º 2: Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Carril con marcas en una hoja adjunta (o el archivo del carril impreso).

Obstáculo (por ejemplo, un libro o una caja de cartón)

## Más información

[1]	Jim Meininghaus: Die Geschichte des Tempomaten. Wie ein Blinder das Autofahren veränderte. 03/03/2014, motor-talk.de.

[2]	Thomas Paulsen: Autonomes Fahren: Die 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto. 07/11/2018, adac.de.

[3]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/