# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones de la tarea temática n.º 4

# Asistente de aparcamiento

## Tareas de programación

1. Encontrar plazas de aparcamiento

La maniobra de aparcamiento puede reproducirse fácilmente a mano con la palanca del servomotor desmontada. La forma más sencilla de medir la longitud de la plaza de aparcamiento necesaria es con la ayuda de las correspondientes marcas de lápiz en el carril (véase la figura).

Parallel_Parking_Model.jpg

Anchura de la plaza de aparcamiento: La plaza de aparcamiento debe ser al menos tan ancha como el vehículo, es decir b = 14,5 cm, más 2 cm hasta el límite del carril.

La plaza debe ser 1,5 cm más amplia porque los neumáticos exceden la anchura del vehículo al maniobrar.

Si el sensor ultrasónico se monta de modo que mida desde el borde exterior del vehículo, añade otros 2 cm hasta la línea lateral y su anchura (2 cm).

Así, se cuenta con un espacio lo suficientemente amplio a la derecha del vehículo cuando el sensor mide al menos 22 cm hasta el objeto más cercano.

Longitud de la plaza de aparcamiento: Al aparcar en dos movimientos, el centro del diferencial debe retroceder primero unos 17,5 cm con el máximo ángulo de dirección al maniobrar hacia la derecha antes de cruzar el centro de la línea lateral y, a continuación, otros 17,5 cm con el máximo ángulo de dirección al maniobrar hacia la izquierda. A esta distancia de 35 cm debe añadirse longitud de la parte posterior del vehículo (5,5 cm medidos desde el centro del diferencial hasta el extremo del vehículo) y restar la «distancia inicial» de 2 cm (entre la posición del diferencial al iniciar la maniobra de aparcamiento y el punto en el que la rueda delantera izquierda cruza el arcén). De este modo, la longitud mínima requerida de la plaza de aparcamiento asciende a

l=38,5 cm

A partir de la longitud mínima de la plaza de aparcamiento l puede determinarse el número de impulsos i necesarios para esta distancia a partir de la siguiente fórmula (véase la tarea n.º 1):

i=l·120,5·137·63,9 1cm≈l· 5,789 1cm

Si observamos el factor de conversión adaptado de la prueba en la tarea n.º 1, la conversión se corrige a

i=l·1000,0017≈l· 5,882 1cm

Así, la longitud de la plaza de aparcamiento buscada requiere de l=38,5 cm o sea i≈227 impulsos.

Dispersión de la señal ultrasónica: Si hay obstáculos a una distancia de 4 cm a la derecha del límite del carril, la distancia al sensor ultrasónico es de 8 cm. Debido al ángulo de dispersión del sensor ultrasónico, la plaza de aparcamiento se detecta solo cuando el centro del sensor ultrasónico «se adentra» 3 cm en la plaza de aparcamiento. El final de la plaza de aparcamiento se detecta 3 cm antes de que el centro del sensor alcance el borde exterior del obstáculo. Por lo tanto, si en una distancia de 32,5 cm (o i'≈191 impulsos) el sensor mide una anchura de al menos 22 cm significa que la plaza de aparcamiento es lo suficientemente larga.

Para medir la longitud de la plaza de aparcamiento es irrelevante en qué sitio se fije el sensor ultrasónico en el lateral del vehículo. Para iniciar la maniobra de aparcamiento, el vehículo debe detenerse de forma que el eje trasero (o el diferencial) se encuentre exactamente a 2 cm por detrás del final de la plaza de aparcamiento (es decir, el borde más externo del obstáculo). Para ello, después de que el sensor ultrasónico haya detectado el final de la plaza de aparcamiento, debe continuar

- otros 3 cm (por los que se detecta el final de la plaza de aparcamiento demasiado pronto)

- más los 2 cm anteriores

- más la distancia desde el centro del sensor ultrasónico al eje trasero.

. Si el sensor ultrasónico está ubicado, por ejemplo, 7 cm delante del eje trasero, el vehículo debe desplazarse 12 cm más (o 71 impulsos) después de detectar el final de la plaza de aparcamiento.

1b. Diagrama de transición de estados:

State-Transistion_Diagram_Find_Parking_Space.drawio

1c. Programa (ejemplo) de búsqueda de la plaza de aparcamiento:

Find_Parking_Space.ft

2. Maniobra de aparcamiento

2a. La forma más sencilla de determinar los impulsos por realizar es a través de la prueba de interfaz: Se aparca el vehículo de forma manual; los impulsos emitidos por el codificador se leen y se anotan en la prueba de interfaz. Para retroceder se requieren – con la dirección orientada hacia la derecha o hacia la izquierda – 125 impulsos respectivamente.

2b. Para que el vehículo finalmente se ubique en el centro de la zona de aparcamiento requerida debe avanzar 5,75 cm después retroceder; esto equivale aproximadamente a 34 impulsos.

2c. Programa (ejemplo) de maniobra de aparcamiento:

Parking_Manoevre.ft

Las variables «backward_distance» y «forward_distance» contienen los impulsos a realizar (125 y 34). «minangle» y «maxangle» son los máximos ángulos de dirección posibles del servomotor en el soporte (véase la tarea n.º 2); son de aproximadamente 130 y 375. Para la pausa breve después de una maniobra («pause»), 250 ms es una buena opción.

## Tareas experimentales

1. Asistente de aparcamiento

Una solución de esta tarea se resume en el programa Autonomous_Parking.ft.

El intermitente no debe activarse automáticamente; de lo contrario, se cambiará al intermitente izquierdo en medio de la maniobra de aparcamiento.

2. Cálculo de la maniobra de aparcamiento

En la maniobra de aparcamiento, el centro del diferencial se desplaza exactamente a lo largo de dos segmentos circulares de longitud s. El centro M del primer círculo corresponde al centro del círculo de giro en nuestra mangueta de dirección: Las extensiones de los dos muñones del eje delantero de la dirección y del eje de la rueda trasera se encuentran exactamente en este punto.

Mathematical_Model_Parallel_Parking.jpg

Ahora calculamos la longitud de este segmento circular s. Esto nos indica cuántos impulsos del codificador necesitamos para recorrer este segmento. Se aplica: s se comporta con respecto a la circunferencia (=2π∙r) como δ con respecto a 360°, es decir:

s=π∙δ∙r180°

El ángulo δ se expresa a través del radio r, ya que en el triángulo rectángulo formado por M y los dos puntos de intersección de las líneas del segmento circular con la línea lateral se aplica:

cosδ=(r-d)r

Para la distancia d desde el centro del eje hasta (el centro de) la línea lateral se presupone que el vehículo se encuentra aproximadamente a 2 cm a la izquierda del límite del carril. Así, con una anchura del vehículo de b = 14,5 cm y nuestra línea lateral de 2 cm se aplica:

d=10,25 cm

El radio r del círculo de giro lo calculamos a partir del triángulo formado por M y los dos centros de los ejes delantero y trasero del vehículo. La distancia entre los ejes la identificamos como a:

tanα=ar , o sea: r=atanα

El ángulo α equivale al ángulo de giro (máximo) de nuestra palanca del servomotor. En nuestro vehículo, el ángulo de giro de la dirección es de aproximadamente 38°. Podemos medir la distancia de los ejes: a=15,5 cm.

Finalmente, obtenemos (con α=38°):

s=π180°∙arccosa-d∙tanαa∙atanα≈21,15 cm

Esto equivale aproximadamente a 122 impulsos.

Ahora también podemos calcular la longitud necesaria de la plaza de aparcamiento. Según el teorema de Pitágoras:

r2=t22+r-d2

A continuación (con α=38°):

t=2∙atanα2-atanα-d2≈34,73 cm

A este valor se debe sumar la longitud de la parte trasera del vehículo (5,5 cm) y restar los 2 cm que se recorren más allá de la plaza de aparcamiento. Entonces, nuestra plaza de aparcamiento debería tener una longitud mínima de 38,23 cm - esto se corresponde con bastante precisión con el valor determinado a través de la experimentación.

Anexos

# Asistente de aparcamiento

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Trayecto de prueba

## Más información

[1]	VDA: Automatisierung: Von Fahrerassistenzsystemen zum automatisierten Fahren. Septiembre de 2015.

[2]	Nina Tetzlaff: Autonome Straßenfahrzeuge. Erfinderaktivitäten 2018/2019, DPMA, Págs. 62-81.

[3]	VW: Park Assist Steering 2.0. Design and function. Service Training, 2021.