# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 2

# Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

En esta tarea se desarrollan dos importantes sistemas de asistencia al conductor: frenar a tiempo ante un obstáculo y mantener el carril y la velocidad de forma autónoma. Para garantizar que el vehículo no se aleje de forma incontrolada durante las pruebas, en primer lugar se equipará con una «parada de emergencia».

## Tarea de construcción

Para esta tarea necesitamos el servomotor, el sensor ultrasónico y la cámara USB. Conecta el sensor ultrasónico a I1, el servomotor a S1 y la cámara USB a USB1 (véase el esquema de conexiones). Respeta la polaridad correcta de la clavija de enchufe del servomotor: el cable marrón a la izquierda, el naranja a la derecha.

Importante: Cuando se inicia el TXT, el servomotor se coloca automáticamente en «posición línea recta». Coloca la palanca del servomotor de modo que en esta posición las dos ruedas delanteras estén alineadas con suficiente precisión hacia el frente.

Atención: Si mueves el servomotor con la mano cuando el TXT está encendido, puedes dañarlo. Por otro lado, el servomotor no debe controlar una posición que se encuentre más allá del tope de la palanca – por lo tanto, para los comandos del servomotor solo deben utilizarse posiciones entre, aproximadamente, 100 y 400. El rango de dirección de nuestro vehículo es todavía algo menor; se sitúa en valores del servomotor entre, aproximadamente, 130 y 370.

Con la prueba de interfaz puedes medir fácilmente el rango del ángulo de dirección en el que las ruedas delanteras continúan girando libremente.

Ahora equiparemos el coche con un asistente de frenado, un control de velocidad constante y un asistente de mantenimiento de carril.

## Tareas de programación

1. Parada de emergencia

Comenzaremos con un mecanismo de «parada de emergencia» antes de hacer que el vehículo conduzca de forma autónoma: El vehículo debe detenerse inmediatamente al oír un aplauso fuerte.

Programa la «parada de emergencia» como un proceso concurrente (hilo) que se controle a través del micrófono de la cámara. A través de la experimentación, puedes determinar un umbral de volumen apropiado en el que el motor debe detenerse, mostrando primero en la consola el valor de volumen determinado por el micrófono.

Observa: El propio motor produce un ruido relativamente fuerte.

2. Desplazamiento en línea recta

Notarás que el vehículo no se desplaza exactamente en línea recta. Antes de alinear automáticamente la dirección con el carril en las tareas experimentales, primero deberías intentar ajustar el servomotor para lograr un desplazamiento en línea recta bastante preciso.

Puedes obtener una primera aproximación con la prueba de interfaz. Sin embargo, es necesario probar el resultado a través de la experimentación: Diseña un programa de prueba Blockly y corrige el valor del ajuste inicial del servomotor hasta que el vehículo mantenga la dirección con la mayor precisión posible en un trayecto de prueba de 2 m.

En los siguientes programas, determina el ajuste correcto del servomotor en una variable y alinea el servomotor con este valor al inicio del programa.

3. Asistente de frenado

El sistema de asistencia de frenado ahora debe garantizar que el vehículo de conducción autónoma no choque contra un obstáculo inmóvil (o en movimiento) si el conductor no está atento o reacciona demasiado tarde. Para ello, es necesario frenar con el tiempo suficiente, de modo que el vehículo no se acerque más de 10 cm al obstáculo.

Puedes medir la distancia a un obstáculo (o a un vehículo que circula por delante) con el sensor ultrasónico que ya conoces del Robotics TXT 4.0 Base Set.

Diseña un programa Blockly adecuado y pruébalo con diferentes obstáculos. Utiliza el hilo de «parada de emergencia» de la tarea de programación n.º 1 para poder detener el vehículo con un aplauso si fuera necesario.

Observa: Tu vehículo también recorre un trayecto durante la medición de la distancia.

4. Control de velocidad constante

Un sistema de asistencia al conductor incluido actualmente en la mayoría de los coches de tamaño medio es el control de velocidad constante: un regulador de velocidad que se ocupa de que el vehículo mantenga una velocidad predeterminada [1].

Para ello, observa primero la siguiente representación de un bucle de control. Ya la conoces de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set.

Variable de control y

Variable de ajuste u

Sistema controlado

Controlador

Variable de referencia w

Fallo d

Desviación e

4a. ¿Qué valores del control de velocidad constante corresponden a los parámetros w, e, u, d e y? Etiqueta el siguiente bucle de control como corresponde:

Sistema controlado

Controlador

4b. Programa un control de velocidad constante en Blockly. Como variable de referencia debe determinarse la velocidad deseada en m/h.

Consejo: A través del comando «Map» puedes convertir de manera elegante la variable de referencia en la tensión del motor requerida si conoces la velocidad del vehículo en m/h.

Observa: Después de una «parada de emergencia» o de una parada ante un obstáculo, el control de velocidad constante no debe volver a aumentar la velocidad. Adapta estos dos hilos en tu programa como corresponde.

## Tarea experimental

1. Asistente de mantenimiento de carril con controlador P

Ahora el vehículo debe aprender a seguir un carril de forma autónoma. Para ello, debe orientarse con ayuda de la cámara. hacia el límite derecho del carril. También debes implementar este sistema de asistencia al conductor con un controlador proporcional (controlador P).

1a. En primer lugar, etiqueta el siguiente bucle de control:

Sistema controlado

Controlador

1b. Ahora añade a tu programa principal un controlador proporcional que corrija la dirección del servomotor en función de la desviación de la pista.

Consejo: Configura la detección de líneas de la cámara de modo que arroje la posición «0» cuando el vehículo se encuentre a una distancia de 2 cm paralelo al límite derecho del carril.

Consejo: Limita la velocidad de tu vehículo a 350 y prueba el controlador P, en primer lugar, con un valor muy pequeño (kp=0,1). Aumente el factor de proporcionalidad hasta que el controlador genere «oscilaciones de amplitud creciente» y después seleccione el valor en el que el regulador se «estabilice» más rápidamente.

Para probar tu controlador, utiliza el tramo de carretera recta de la hoja adjunta.

1c. Añade a tu programa una salida de texto que, después de cada cambio de la posición del límite del carril detectado, proporcione en la consola

- el tiempo (en ms) que ha transcurrido desde el inicio del programa y

- el valor de la posición actual

separados por un espacio.

Después de cada desplazamiento de prueba, copia la información de salida de la consola con un valor diferente de kp en una hoja de cálculo y representa los valores en un gráfico (x: tiempo, y posición). Selecciona el factor de proporcionalidad kp, en el que la curva se «estabiliza» más rápidamente.

2. Asistente de mantenimiento de carril con controlador PD

Al igual que con el buggy de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set, puedes atenuar más el sobreimpulso añadiendo un elemento «D» (componente diferencial) al controlador, que al corregir la dirección considera la magnitud del cambio en la desviación del límite del carril detectado desde la posición «0».

2a. Amplía el controlador P de la tarea experimental n.º 1 a un controlador PD.

2b. Realiza desplazamientos de prueba utilizando valores diferentes para el factor diferencial kd y representa los datos en un programa de hojas de cálculo.

Consejo: Comienza las pruebas con el factor diferencial kd=0,01 y aumenta progresivamente el valor en 0,005 hasta que el sobreimpulso del controlador P se encuentre bien atenuado.

2c. Si colocas varios tramos de carretera rectos y curvos uno al lado del otro, puedes probar el asistente de mantenimiento de carril en un recorrido desafiante.

Anexos

# Tarea n.º 2: Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Carril con marcas en una hoja adjunta (o el archivo del carril impreso).

Obstáculo (por ejemplo, un libro o una caja de cartón)

## Más información

[1]	Jim Meininghaus: Die Geschichte des Tempomaten. Wie ein Blinder das Autofahren veränderte. 03/03/2014, motor-talk.de.

[2]	Thomas Paulsen: Autonomes Fahren: Die 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto. 07/11/2018, adac.de.

[3]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/