# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 3

# Control automático de las luces

En el tráfico vial, los sistemas de asistencia al conductor de nuestros vehículos pueden provocar accidentes – el resto del tráfico no es advertido ni por un intermitente ni por una luz de freno. Por ello ahora equipamos el vehículo con funciones de iluminación.

## Tarea de construcción

Conecta las dos luces delanteras (luces de cruce) en paralelo a la salida O5 y la luz de marcha atrás (blanca) a la salida O4. La luz de freno (roja) se conecta a O3. El intermitente izquierdo se conecta a O7 y el derecho a O8.

## Tareas de programación

A tu programa de control con sistemas de asistencia al conductor ahora se añaden las funciones de iluminación automática.

1. Luz de marcha atrás

La luz de marcha atrás debe encenderse cuando el motor gira hacia atrás. Añade un hilo correspondiente al programa de control.

2. Luz de freno

La luz de freno debe encenderse cuando el motor disminuye la velocidad.

2a. Añade un hilo correspondiente al programa.

2b. La luz de freno debe permanecer encendida durante 0,5 segundos para que pueda ser vista por el vehículo que viene detrás incluso ante una ligera desaceleración.

2c. Amplía la función de la luz de freno teniendo en cuenta la magnitud de la desaceleración: Cuanto mayor sea la acción de frenado, más brillante deberá ser la luz de freno.

3. Intermitente

Los dos intermitentes deben activarse automáticamente cuando la dirección supera un ángulo determinado (aquí: palanca del servomotor en una posición inferior a 190 o superior a 310). Observa: De acuerdo con el reglamento de tráfico, un intermitente debe parpadear con una frecuencia de 1-2 Hz.

La información sobre si el intermitente está activado debe intercambiarse entre el programa principal y el hilo a través de un semáforo (aquí: una variable de estado compartida).

## Tareas experimentales

1. Luces de emergencia

En caso de una «parada de emergencia» o de una frenada a causa de un obstáculo, debe activarse una luz de emergencia.

Amplía el hilo del intermitente como corresponde.

2. Luz de cruce

Las luces delanteras y traseras deben encenderse automáticamente cuando oscurece (véase también la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set).

Para ello, coloca el fototransistor en tu vehículo y conéctalo a la entrada I7.

Programa el control automático de las luces como otro hilo.

Dado que la luz trasera se utiliza también como luz de freno, solo puedes activarla con la mitad del brillo. Ajusta la luz de freno automática para que la luz trasera brille más al frenar (véase la tarea de programación n.º 2c más arriba).

Anexos

# Tarea n.º 3: Control automático de las luces

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

## Más información

[1]	Wikipedia: Concurrencia.