# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 4

# Asistente de aparcamiento

Ahora equipamos el vehículo con otro sistema de asistencia al conductor importante: un asistente de aparcamiento. A través de él debe encontrar por sí mismo una plaza de aparcamiento lo suficientemente grande y aparcar en ella en dos movimientos.

## Tarea de construcción

Monta el sensor ultrasónico en tu vehículo de modo que pueda medir la distancia a la que se encuentra el vehículo con respecto a objetos situados en el borde derecho de la carretera.

## Tareas de programación

Configuración de los sensores:

1. Encontrar plazas de aparcamiento

Ahora debes desarrollar un programa que se dirija a una distancia de aproximadamente 2 cm del límite derecho del carril y que utilice el sensor ultrasónico para encontrar una plaza de aparcamiento lo suficientemente grande. Puedes delimitar las plazas de aparcamiento con objetos (por ejemplo, cajas de cartón). Al final del primer espacio lo suficientemente grande, el vehículo debe detenerse en el punto donde puede comenzar la maniobra de aparcamiento.

Para ello, primero determina manualmente el tamaño mínimo (es decir, la longitud y la anchura) de una plaza de aparcamiento para que su vehículo pueda aparcar en marcha atrás. Debes tener en cuenta la dispersión de la señal ultrasónica: ¿Cuándo detecta el sensor el comienzo y el final de una plaza de aparcamiento si estos están delimitados por objetos situados a una distancia de aproximadamente 2 cm a la derecha de la línea de delimitación del carril?

Finalmente, determina a qué distancia del final de la plaza de aparcamiento debe detenerse el vehículo para poder iniciar la maniobra de aparcamiento.

1a. Ilustra la maniobra de aparcamiento y tus mediciones con un dibujo.

1b. Diseña un diagrama de transición de estados.

1c. Programa la búsqueda de la plaza de aparcamiento. Utiliza para ello el asistente de mantenimiento de carril de la tarea n.º 2.

Prueba el programa en tramo de carril de la hoja adjunta con obstáculos ubicados a diferentes distancias a la derecha del límite del carril.

2. Maniobra de aparcamiento

En el segundo paso, después de encontrar una plaza de aparcamiento, el vehículo debe aparcar en marcha atrás en dos movimientos.

2a. Primero vuelve a determinar manualmente (prueba de interfaz) cuántos impulsos debe retroceder el vehículo primero con una maniobra hacia la derecha y a continuación con una maniobra hacia la izquierda.

2b. ¿Cuántos impulsos se necesitan para que el vehículo se detenga en el centro (de la parte necesaria para aparcar) de la plaza de aparcamiento?

2c. Programa la maniobra de aparcamiento y pruébala en el tramo de carril.

## Tareas experimentales

1. Asistente de aparcamiento

Ahora amplía tu asistente de aparcamiento con las funciones desarrolladas en la tarea n.º 3 para que cumpla todos los requisitos del reglamento de tráfico al aparcar (luz de freno, luz de marcha atrás, intermitentes, luz de cruce). Añade al programa una «señal de éxito» que suene cuando se haya completado la maniobra de aparcamiento y haz que parpadeen las luces de emergencia cinco veces.

2. Cálculo de la maniobra de aparcamiento

La maniobra de aparcamiento también puede calcularse: El centro del diferencial describe dos segmentos del círculo cuyos radios pueden derivarse del ángulo de giro de la dirección.

2a. Dibuja la fase de la maniobra de aparcamiento en la que el vehículo se desplaza hacia atrás.

2b. Calcula los impulsos necesarios a partir de los ángulos y algunos ajustes sobre las distancias correctas a la línea lateral.

Compara el resultado con los valores determinados a través de la experimentación en la tarea de programación.

Anexos

# Asistente de aparcamiento

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Trayecto de prueba

## Más información

[1]	VDA: Automatisierung: Von Fahrerassistenzsystemen zum automatisierten Fahren. Septiembre de 2015.

[2]	Nina Tetzlaff: Autonome Straßenfahrzeuge. Erfinderaktivitäten 2018/2019, DPMA, Págs. 62-81.

[3]	VW: Park Assist Steering 2.0. Design and function. Service Training, 2021.