# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções tarefa 1

# Velocímetro, hodômetro e taxímetro

Com o velocímetro e o hodômetro, a distância percorrida por impulso deve ser determinada primeiro a partir da circunferência do pneu, dos sinais do codificador e da relação de transmissão da caixa de câmbio. Não é um cálculo difícil, mas um exercício de conversão de unidades. Nas seguintes soluções, a velocidade é dada em m/h; no entanto, ela também pode ser convertida em km/h.

## Tarefas de programação

Configuração dos atuadores (somente o motor codificador é necessário para esta tarefa):

1. Exibição dos valores dos codificadores

Configuração do display:

Programa (exemplo) para exibir os valores do contador do codificador:

Display_Counter_Encoder.ft

A pausa no laço é útil para uma indicação contínua controlada no visor. Se você deixá-lo de fora, o controlador tenta compensar o atraso, mostrando-o no visor.

2. Hodômetro

O codificador solenóide do motor fornece 63,9 impulsos por revolução do eixo de saída. A caixa de engrenagem da caixa diferencial traduz 14:26 = 7:13 em lento.

2a. A circunferência do pneu é de cerca de 20,5 cm (ver tarefa 6 do Conjunto de Base Robótica TXT 4.0; método de medição recomendado: Coloque a borda do papel ao redor do pneu, marque a circunferência e depois meça o comprimento da borda do papel até a marca).

A distância (em m) pode, portanto, ser determinada a partir dos impulsos contados i ao longo de uma distância de condução d utilizando a seguinte fórmula:

d=i·163,9·713·20,5·1100 m≈i· 0,00172746 m

2b. Programa de teste simples para verificar a medição:

Distance_Test.ft

Em testes, o veículo pára um pouco antes de atingir a marca dos 2-m. O fator de conversão foi portanto corrigido para 0,0017.

2c. Configuração do display:

Programa (Exemplo) hodômetro:

Odometer.ft

2d. A distância máxima de condução mensurável dmáx é de

dmáx=65.535∙0,0017 m≈111,41 m

3. Velocímetro

Um intervalo de tempo fixo para determinar a velocidade é, por exemplo, 1 s: longo o suficiente para uma medição precisa e suficientemente curto para reagir rapidamente às mudanças de velocidade.

3a. Assim, a velocidade pode ser calculada v a partir dos impulsos contados durante um segundo i como segue:

v=i·163,9·713·20,5·36 mh≈i·6,2189 mh

Se levarmos em conta o valor corrigido da tarefa de programação 2, obtemos:

v=i·0,0017·3600 mh≈i·6,12 mh

3b. Configuração do display:

Programa (Exemplo) velocímetro:

Tachometer.ft

Programa (exemplo) Hodômetro e velocímetro:

Tachometer_and_Odometer.ft

## Tarefas experimentais

1. Velocímetro e hodômetro em paralelo

Programa (Exemplo):

Tachometer_and_Odometer_Thread.ft

2. Taxímetro

2a. Como a relação de tamanho do modelo do veículo para um veículo real é de cerca de 1:10, um taxímetro oferece uma indicação de preço para distâncias de 100-m, por exemplo, 2 €/100 m e 3,50 € de taxa básica.

2b. Diagrama de transição do estado:

State-Transition_Diagram_Taxi_Meter.drawio

2c. Configuração do display:

Os impulsos do codificador são contados apenas até 65.535. Portanto, a tarifa deve ser acrescentada regularmente, por exemplo, uma vez a cada cinco segundos.

Extrato do programa (exemplo) taxímetro:

Taxi_Meter.ft

O taxímetro também pode ser movido para um processo simultâneo (Thread). Como o velocímetro e o hodômetro, ele então simplesmente "corre" enquanto a navegação do veículo ocorre no programa principal.

Sistemas

# Tarefa 1: Velocímetro, hodômetro e taxímetro

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Fita métrica ou regra dobrável, tiras de papel (para medir a circunferência do pneu).

## Informações adicionais

[1]	Andreas Wolf: Velocímetro. A história de um instrumento indispensável. 04.08.2014.

[2]	Alper Aribal (SeoRocket): Taxímetro. DeWiki.de.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/