# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções tarefa 3

# Controle automático da luz

Os threads de cada uma consultam um "gatilho": o estado de disparo como a velocidade ou o sentido de rotação do motor ou o ângulo de impacto do servo. Um bom exercício para o uso de processos simultâneos: O controle da iluminação é completamente dissociado do controle do motor; isto torna o programa mais claro e menos propenso a erros de programação.

## Tarefa de construção

Nas seguintes subtarefas, somente o LED, o fototransistor, o motor e o servo motor são necessários.

Configuração dos sensores:

## Tarefas de programação

O estado relevante para ativar os LEDs é consultado diretamente ou através de variáveis (como semáforos) no respectivo thread. Nos exemplos de programas a seguir, o programa principal contém rotinas de teste simples que podem ser usadas para verificar o funcionamento do controle automático da luz.

O programa „Automatic_Ligthing.ft“ contém todas as roscas para a iluminação combinada.

1. Luz de ré

No caso da luz de ré, a direção da rotação do motor deve ser avaliada.

Programa (Exemplo) Luz de ré com programa de teste:

Reversing_Light.ft

2. Luz de freio

Para que a luz de freio se acenda quando o motor está desacelerando, é necessário medir as sucessivas velocidades do motor.

A ser notado: Para que a luz de freio se ilumine corretamente quando o motor está em marcha ré, as quantidades das velocidades devem ser comparadas a fim de detectar a desaceleração.

2a. Programa (Exemplo) Luz de freio com programa de teste:

Stoplight.ft

2b. Programa (Exemplo) Luz de freio com programa de pós-verificação e teste:

Stoplight_hangover.ft

2c. A duração da medição no thread "stoplight" tem uma influência considerável na magnitude da mudança de velocidade; é necessária uma pequena experimentação com este valor a fim de mapear uma resposta adequada em um comportamento de frenagem realista. Com um fator de proporcionalidade (kp) a influência da mudança de velocidade sobre o brilho pode ser definida.

Programa (Exemplo) Luz de freio com brilho proporcional e programa de teste:

Stoplight_proportional.ft

3. Indicador

O princípio funcional de um indicador já é conhecido da tarefa 3 do Robotics TXT 4.0 Base Set .

Várias variáveis de estado são necessárias para o indicador: uma para cada indicador, que indica se o indicador direito ou esquerdo está ativado dependendo do ângulo de direção (isto é, a posição do servo motor), e um estado que distingue se o indicador luminoso (se o indicador estiver ativado) está ligado ou desligado.

O seguinte exemplo de programa resolve a tarefa com dois threads. Vantagem desta abordagem de solução: Ele pode ser estendido muito facilmente para incluir um pisca alerta.

Programa (Exemplo) Indicador com programa de teste:

Blinker.ft

As variáveis de status "pisca_esquerda" e "pisca_direita" servem como semáforos entre o thread "verificar_pisca" e "indicador".

## Tarefas experimentais

1. Luzes de advertência de perigo

O status do pisca alerta pode ser sinalizado para o thread através de uma variável como semáforo. Então é suficiente expandir a rosca de verificação do indicador: Quando o pisca alerta é ligado, ambos os pisca-pisca-pisca são ativados e ligados e desligados no thread do pisca-pisca.

Programa (Exemplo) Luzes de advertência de perigo com programa de teste:

Blinker_with_Warning_Lights.ft

2. Feixe baixo

O brilho da luz traseira só pode ser mudado se o LED não for usado como luz de freio ao mesmo tempo. Se se utilizar o status dos faróis dianteiros na rosca para a luz de freio como um indicador de se o feixe baixo está ativado, então o controle da luz traseira combinada e da luz de freio pode ser feito no mesmo thread.

Programa (exemplo) de feixe baixo (programa de teste):

Headlight.ft

Sistemas

# Tarefa 3: Controle automático da luz

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Concorrência.