# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções tarefa 4

# Ajuda para estacionar

## Tarefas de programação

1. Encontrar uma vaga de estacionamento

O procedimento de estacionamento pode ser facilmente reproduzido à mão com a alavanca do servo removida. A maneira mais fácil de medir o comprimento do estacionamento necessário é com a ajuda de marcas de lápis correspondentes na estrada (ver ilustração).

Parallel_Parking_Model.jpg

Largura do espaço de estacionamento: O espaço de estacionamento deve ser pelo menos tão amplo quanto o veículo, ou seja, b = 14,5 cm, mais 2 cm até o limite da faixa.

O espaço deve ser 1,5 cm mais largo, pois os pneus sobressaem além da largura do veículo ao dirigir.

Se o sensor ultra-sônico for montado de forma a medir a partir da borda externa do veículo, acrescente mais 2 cm à linha lateral, bem como a sua largura (2 cm).

Portanto, há um espaço suficientemente amplo à direita do veículo se o sensor mede pelo menos 22 cm até o próximo objeto.

Comprimento do espaço de estacionamento: Ao estacionar em duas voltas, o centro do diferencial deve primeiro recuar cerca de 17,5 cm com ângulo máximo de direção para a direita antes de cruzar o centro da linha lateral, depois mais 17,5 cm com ângulo máximo de direção para a esquerda. Ângulo de direção para a esquerda.
A esta distância de 35 cm, adicionar o comprimento da traseira do veículo (5,5 cm medidos desde o centro do diferencial até a extremidade mais distante do veículo) e subtrair a "distância inicial" de 2 cm (entre a posição do diferencial no início da manobra de estacionamento e o ponto onde a roda dianteira esquerda cruza o ombro). Isto soma o comprimento mínimo exigido para o estacionamento

l=38,5 cm

A partir do comprimento mínimo do espaço de estacionamento l o número de impulsos necessários i para essa distância pode ser determinado utilizando a seguinte fórmula (ver tarefa 1):

i=l·120,5·137·63,9 1cm≈l· 5,789 1cm

Se levarmos em conta o fator de conversão ajustado do teste na tarefa 1, a conversão é corrigida para

i=l·1000,0017≈l· 5,882 1cm

Assim, o comprimento necessário do l=38,5 cm espaço de estacionamento requer i≈227 Impulsos.

Espalhamento do sinal ultra-sônico: Se houver obstáculos a uma distância de 4 cm à direita do limite da pista, a distância até o sensor ultra-sônico é de 8 cm. Devido ao ângulo de dispersão do sensor ultra-sônico, o espaço de estacionamento só é detectado quando o centro do sensor ultra-sônico já "salta" 3 cm para dentro do espaço de estacionamento. Assim, o final da vaga de estacionamento já é detectado 3 cm antes do ponto onde o centro do sensor atinge a borda externa do obstáculo. Se o sensor mede uma largura de pelo menos 22 cm em uma distância de 32,5 cm (ou i'≈191 Impulsos) o espaço de estacionamento encontrado é longo o suficiente.

Para a medição do comprimento do estacionamento, é irrelevante o ponto em que o sensor ultra-sônico é fixado na lateral do veículo. Para iniciar o procedimento de estacionamento, o veículo deve parar para que o eixo traseiro (ou diferencial) fique exatamente 2 cm atrás do final do estacionamento (ou seja, a borda mais externa do obstáculo). Para isso, deve, após o sensor ultra-sônico ter detectado o fim do estacionamento,

- mais 3 cm (pelo qual o final da vaga de estacionamento é detectado muito cedo)

- mais os 2 cm acima

- mais a distância do centro do sensor ultra-sônico até o

eixo traseiro. Por exemplo, se o sensor ultra-sônico estiver montado 7 cm à frente do eixo traseiro, o veículo deverá percorrer mais 12 cm (ou 71 Impulsos) após detectar o final do estacionamento.

1b. Diagrama de transição do estado:

State-Transistion_Diagram_Find_Parking_Space.drawio

1c. Programa (Exemplo) procurar espaço de estacionamento:

Find_Parking_Space.ft

2. Manobra de estacionamento

2a. A maneira mais fácil de determinar o número de pulsos é usar o teste de interface: O veículo é estacionado manualmente; os pulsos entregues pelo codificador são lidos e anotados no teste de interface. Para reiniciar - com a direção virada para a direita ou para a esquerda - são necessários 125 impulsos cada .

2b. Para que o veículo esteja finalmente no meio da área de estacionamento exigida do lugar de estacionamento, deve avançar 5,75 cm após a marcha-atrás; isso corresponde a cerca de 34 Impulsos.

2c. Programa (Exemplo) Manobra de estacionamento:

Parking_Manoevre.ft

As variáveis "backward_distance" e "forward_distance" contêm os pulsos a serem movidos (125 e 34 respectivamente). "minângulo" e "maxângulo" são os ângulos máximos possíveis de direção do servo no suporte do servo (ver tarefa 2); são aproximadamente 130 e 375, respectivamente. Para a curta pausa após um movimento de direção ("pausa"), 250 ms é uma boa escolha.

## Tarefas experimentais

1. Assistente de estacionamento

Uma solução para a tarefa está resumida no programa Autonomous_Parking.ft .

O indicador não deve ser ativado automaticamente, caso contrário, o indicador esquerdo será mudado para no meio do procedimento de estacionamento.

2. Cálculo do processo de estacionamento

O centro do diferencial move-se exatamente ao longo de dois segmentos circulares do comprimento s. O centro do M primeiro círculo corresponde ao centro do círculo de viragem da nossa ponta de eixo de direção: As extensões dos dois troços do eixo dianteiro da direção e do eixo traseiro da roda se encontram exatamente neste ponto.

Mathematical_Model_Parallel_Parking.jpg

Agora calculamos o comprimento deste segmento de círculo s. Portanto, sabemos quantos pulsos codificadores precisamos para executar este segmento. É aplicável: s está relacionado com a circunferência do círculo (=2π∙r) como δ a 360°, ou seja:

s=π∙δ∙r180°

Podemos expressar o ângulo δ pelo raio, r porque no triângulo direito formado por M e nas duas interseções das linhas do segmento circular com a linha lateral:

cosδ=(r-d)r

Para a distância d do centro do eixo até a linha lateral (centro da), supomos que o veículo esteja a cerca de 2 cm à esquerda da borda da estrada. Depois com uma largura de veículo de b = 14,5 cm e com nossa linha lateral de 2 cm de largura:

d=10,25 cm

Calculamos o raio r do círculo de viragem a partir do triângulo formado por M dos dois centros dos eixos dianteiro e traseiro do veículo. Designamos a distância central com a:

tanα=ar , portanto: r=atanα

O ângulo α corresponde ao ângulo (máximo) de impacto de nossa alavanca do servo. Em nosso veículo, o ângulo de direção da trava é de cerca de 38° em cada caso. Podemos medir a distância do eixo: a=15,5 cm.

Finalmente obtemos (com α=38°):

s=π180°∙arccosa-d∙tanαa∙atanα≈21,15 cm

Isto corresponde a cerca de 122 impulsos.

Agora também podemos calcular o comprimento necessário do espaço de estacionamento. De acordo com o teorema de Pitágoras:

r2=t22+r-d2

Assim segue (com α=38°):

t=2∙atanα2-atanα-d2≈34,73 cm

A este valor temos que adicionar o comprimento da traseira do veículo (5,5 cm) e subtrair 2 cm que dirigimos além do espaço de estacionamento. Nosso espaço de estacionamento deve, portanto, ter pelo menos 38,23 cm de comprimento - isto corresponde exatamente ao valor determinado experimentalmente.

Sistemas

# Ajuda para estacionar

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Pista de condução de testes

## Informações adicionais

[1]	VDA: Automação: Von Sistemas de assistência ao motorista para a condução automatizada. Setembro 2015.

[2]	Nina Tetzlaff: Veículos rodoviários autônomos. Atividades de inventor 2018/2019, DPMA, S. 62-81.

[3]	VW: Park Assist Steering 2.0. Design e função. Treinamento de serviço, 2021.