# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 1

# Velocímetro, hodômetro e taxímetro

O veículo é montado e equipado com um velocímetro (mostrador de velocidade) e um hodômetro (odômetro). Você também pode equipá-lo com um taxímetro.

## Tarefa de construção

Montar o veículo de acordo com as instruções de montagem. Primeiro conectar somente o motor (M1) e o codificador (saída de tensão C1 e 9V) ao TXT (ver diagrama elétrico). Nesta tarefa, o veículo é equipado com um velocímetro (para exibir a velocidade), um hodômetro (contador de quilômetros) e um taxímetro (cálculo do custo de viagem).

Nota: Você ainda não deve acoplar a alavanca do servo; a próxima tarefa é dirigir sempre em frente. É mais fácil montar a aba do servo vermelho de forma errada para travar a direção:

Montage Servo-Lasche.jpg

Dica: Para testar seus programas, é aconselhável primeiro "levantar" o veículo, ou seja, colocar a parte inferior do veículo ou o pára-choque traseiro embaixo, de modo que as rodas traseiras não toquem o solo.

## Tarefas de programação

1. Exibição dos valores dos codificadores

Primeiro escreva um programa que inicia o motor e depois exiba continuamente os pulsos do codificador (C1) contados desde o início no display do TXT.

2. Hodômetro

A partir dos pulsos do codificador você deve agora calcular a distância percorrida pelo veículo em metros e mostrá-la no display do TXT (hodômetro ou odômetro).

2a. Para fazer isso, é preciso primeiro determinar a relação da engrenagem e medir a circunferência dos pneus (ver também tarefa 6 do Conjunto de Base Robótica TXT 4.0). A que valores você chega? Dê uma fórmula para converter os pulsos do codificador na distância percorrida (em metros).

2b. Escreva um programa de teste simples com o qual você pode verificar a precisão da medição ao longo de uma seção de teste, por exemplo, 2 m de comprimento. Corrigir o fator de conversão, se necessário.

2c. Adapte seu programa Blockly da tarefa de programação 1 e a saída do display para mostrar a distância percorrida.

2d. A entrada do contador pode assumir um valor máximo de 65.535. Qual é a distância máxima (em metros) que pode ser medida por seu odômetro?

3. Velocímetro

Além da distância percorrida, a velocidade instantânea do veículo agora também deve ser mostrada no display do TXT (velocímetro).

3a. Para determinar a velocidade, você deve determinar a distância percorrida em uma unidade fixa de tempo (por exemplo, em um segundo). Dê uma fórmula para calcular a velocidade.

3b. Expanda seu programa Blockly da saída de programação 2 para incluir o cálculo da velocidade e mostrar a velocidade atual no display do TXT, além da distância percorrida.

## Tarefas experimentais

1. Velocímetro e hodômetro em paralelo

A exibição da distância percorrida e da velocidade deve agora ser realizada em um programa (Thread) paralelo ao programa de controle real do veículo.

Reescrever o programa para que a exibição seja paralela ao programa principal e seja continuamente atualizada. O motor deve ser iniciado no programa principal.

2. Taxímetro

Para que o veículo autônomo possa ser utilizado posteriormente como táxi, ele agora está equipado com um taxímetro. Monte um botão em seu veículo e conecte-o à I8.

Quando o botão é pressionado pela primeira vez, o taxímetro deve iniciar e mostrar a tarifa no display do TXT. Quando o botão é pressionado pela segunda vez, o taxímetro deve parar e exibir a tarifa a ser paga.

2a. O preço é composto por uma taxa básica e uma tarifa baseada na distância. Defina a taxa básica e a tarifa de rota em uma variável.

2b. Desenhe um diagrama de transição de estado para o taxímetro.

2c. Expandir seu programa Blockly de acordo. A taxa básica e a tarifa de rota também devem ser exibidas no display.

Sistemas

# Tarefa 1: Velocímetro, hodômetro e taxímetro

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Fita métrica ou regra dobrável, tiras de papel (para medir a circunferência do pneu).

## Informações adicionais

[1]	Andreas Wolf: Velocímetro. A história de um instrumento indispensável. 04.08.2014.

[2]	Alper Aribal (SeoRocket): Taxímetro. DeWiki.de.