# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 4

# Ajuda para estacionar

Agora estamos equipando o veículo com outro importante sistema de assistência ao motorista: um sistema de ajuda ao estacionamento. É suposto encontrar uma vaga de estacionamento suficientemente grande por conta própria e inverter em dois movimentos.

## Tarefa de construção

Monte o sensor ultra-sônico em seu veículo para que ele possa medir a distância entre o veículo e os objetos do lado direito da estrada.

## Tarefas de programação

Configuração dos sensores:

1. Encontrar uma vaga de estacionamento

Agora você tem que desenvolver um programa que se desloca ao longo do limite da faixa da direita a uma distância de cerca de 2 cm e procura uma vaga de estacionamento suficientemente grande com a ajuda do sensor ultra-sônico. É possível limitar as vagas de estacionamento com objetos (por exemplo, caixas de papelão). No final da primeira lacuna suficientemente grande, o veículo deve parar no ponto em que pode iniciar o processo de estacionamento.

Primeiro determine manualmente o tamanho (isto é, quanto tempo e largura) de um estacionamento, pelo menos para que seu veículo possa estacionar em marcha à ré. Levar em conta a dispersão do sinal ultra-sônico: Quando o sensor detecta o início e o fim de uma vaga de estacionamento se estes estiverem delimitados por objetos que estão localizados a uma distância de cerca de 2 cm à direita da linha limite da pista?

Finalmente, determinar a que distância do final do estacionamento o veículo deve parar para que ele possa iniciar o processo de estacionamento.

1a. Ilustre o processo de estacionamento e suas medidas com um desenho.

1b. Esboçar um diagrama de transição de estado.

1c. Programar a busca de vagas de estacionamento. Utilizar o sistema de aviso de saída da faixa de rodagem da tarefa 2.

Teste seu programa no trecho rodoviário da folha anexa com obstáculos colocados a diferentes distâncias à direita do limite da pista.

2. Manobra de estacionamento

Na segunda etapa, após encontrar uma vaga de estacionamento, o veículo deve estacionar em marcha-atrás em dois movimentos.

2a. Primeiro determine manualmente novamente (teste de interface) quantos impulsos o veículo tem que reiniciar primeiro com o ângulo de direção para a direita e depois com o ângulo de direção para a esquerda.

2b. Quantos impulsos são então necessários para que o veículo pare no meio (da parte necessária para estacionar) da vaga de estacionamento?

2c. Programar o procedimento de estacionamento e testá-lo no trecho da estrada.

## Tarefas experimentais

1. Assistente de estacionamento

Agora acrescente as funções desenvolvidas na tarefa 3 ao seu assistente de estacionamento para que ele cumpra todos os requisitos das normas de trânsito rodoviário ao estacionar (luz de freio, luz de marcha-ré, sinais de curva, feixe baixo). Adicione um "sinal de sucesso" ao programa que soa quando o processo de estacionamento está completo e pisca as luzes de advertência de perigo cinco vezes.

2. Cálculo do processo de estacionamento

Você também pode calcular o processo de estacionamento: O centro do diferencial descreve duas seções circulares cujos raios você pode derivar do ângulo de direção.

2a. Desenhe a fase do processo de estacionamento quando o veículo estiver em marcha-atrás.

2b. Calcular os impulsos necessários a partir dos ângulos e alguns assentamentos através das distâncias corretas para a linha lateral.

Compare o resultado com os valores que você determinou experimentalmente na tarefa de programação.

Sistemas

# Ajuda para estacionar

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Pista de condução de testes

## Informações adicionais

[1]	VDA: Automação: Von Sistemas de assistência ao motorista para a condução automatizada. Setembro 2015.

[2]	Nina Tetzlaff: Veículos rodoviários autônomos. Atividades de inventor 2018/2019, DPMA, S. 62-81.

[3]	VW: Park Assist Steering 2.0. Design e função. Treinamento de serviço, 2021.