# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones de la tarea temática n.º 2

# Seguidor de línea

Para controlar el vehículo, las soluciones de las alumnas y los alumnos deben utilizar las subfunciones de la tarea n.º 1. Para programar el seguidor de línea debe utilizarse – al igual que en la solución de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set – una variable de estado («state») para diferenciar los estados. Así, los programas son claros y comprensibles.

Las dos tareas experimentales permiten comprender el desarrollo y la configuración de un controlador P y un controlador PD. La información de salida y la visualización gráfica de los valores de medición son de especial relevancia.

## Tarea de construcción

Conexión de los sensores:

## Tareas de programación

1. Seguidor de línea con sensor de pistas

Al igual que el buggy de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set, el vehículo Mecanum debe ser controlado de modo que los dos sensores infrarrojos del sensor de pistas se encuentren centrados sobre la línea negra, es decir, que ambos arrojen el valor 0.

1a. Diagrama de transición de estados del seguidor de línea (digital):

State-Transition_Diagram_Line_Follower.drawio

1b. En función de los valores de los sensores infrarrojos izquierdo y derecho, a la variable de estado state se le asignan los siguientes valores:

- state = 0 → sobre la pista (ambos sensores arrojan el valor 0)

- state = 1 → la pista se encuentra a la izquierda (solo el sensor izquierdo arroja el valor 0)

- state = 2 → la pista se encuentra a la derecha (solo el sensor derecho arroja el valor 0)

- state = 3 → desviación de la pista (ambos sensores arrojan el valor 1)

|  | I8 (sensor izquierdo) | I7 (sensor derecho) |
| --- | --- | --- |
| Línea negra (pista) | 0 → state += 0 | 0 → state += 0 |
| Superficie clara | 1 → state += 2 | 1 → state += 1 |

Ejemplo de lectura: Si el sensor izquierdo (I8) arroja el valor 0 y el derecho (I7) el valor 1, entonces la pista se encuentra a la izquierda del centro del vehículo. La variable de estado state recibe el valor 1, y en este estado el vehículo debe dirigirse hacia la izquierda para que el sensor vuelva a centrarse sobre la pista.

El siguiente ejemplo de solución utiliza las funciones de navegación del vehículo Mecanum programadas en la tarea n.º 1. Esto hace que el programa sea muy claro.

Al iniciar el bucle, la variable de estado «state» se ajusta en un valor de estado entre {0, 1, 2, 3} en función de los valores de los dos sensores infrarrojos.

Extracto del programa (ejemplo):

Mecanum_Line_Follower_digital.ft

1c. La velocidad del seguidor de línea puede incrementarse eligiendo una velocidad principal («speed») lo más alta posible y reduciendo la diferencia de velocidad de los motores al conducir, es decir, ajustando la velocidad «slow» de modo que el seguidor de línea no pierda la pista en las curvas.

Nota: El seguidor de pista digital también puede entenderse como un controlador de tres puntos, que controla la velocidad de los motores en función de los tres estados «a la izquierda de la pista», «sobre la pista» y «a la derecha de la pista». El intervalo en el que ambos sensores infrarrojos arrojan el valor nominal «0» (ambos se encuentran directamente encima de la pista) se conoce también como histéresis.

2. Seguidor de línea con detección de obstáculos

Tras la desviación, es posible volver a encontrar la línea detrás del obstáculo a través de

- un nuevo desplazamiento lateral (desventaja: no se conoce la profundidad del obstáculo, por lo que es posible que se roce el obstáculo o no alcanzar la línea si hay una curva cerrada justo detrás; ventaja: se encuentra una línea recta en la posición correcta).

- un desplazamiento en diagonal (desventaja: es posible que se roce el obstáculo; hay más probabilidades de que no se alcance la línea; ventaja: se encuentra una línea recta en la orientación correcta para continuar)

- un giro de 45°-90° y un posterior desplazamiento en línea recta (desventaja: es posible que se roce el objeto, que no se alcance la línea o que se continúe en la dirección equivocada al encontrar la línea)

- una curva alrededor del obstáculo (desventaja: es posible que se continúe en la dirección equivocada al encontrar la línea)

Extracto del programa (ejemplo):

…

Mecanum_Line_Follower_Obstacle_digital.ft

3. Seguidor de línea con control de color

Conexión de la cámara:

3b. Extracto del programa (ejemplo):

Mecanum_Line_Follower_with_Color_Detection_digital.ft

## Tareas experimentales

Conexión de los sensores:

1. Seguidor de línea con controlador proporcional

El detector de líneas de la cámara arroja la desviación desde el centro de la ventana de detección.

Configuración de la detección de líneas:

Dado que las superficies de color pueden detectarse como una línea, la detección de líneas debe configurarse como mínimo en dos líneas.

1a. Bucle de control:

y: Posición del centro de la pista en la imagen de la cámara

Sistema controlado

u: Velocidad de los motores de dirección

Controlador

e: Desviación de la pista desde el centro de la imagen

w: Valor predeterminado: Pista en el centro de la imagen

d: Curva

Regelkreis_Mecanum_Spurfolger.drawio

1b. Extracto del programa (ejemplo):

Mecanum_Line_Follower_P_Controller.ft

Mecanum_Line_Follower_P_Controller.ft

Multiplicada por el factor de proporcionalidad kp, la posición se suma o resta a la velocidad del motor al doblar a la izquierda o a la derecha (función turn) de modo que la desviación de la pista disminuye con el cambio en la dirección de desplazamiento. En función de la posición vertical del detector de líneas en la configuración de la cámara, es probable que deban ajustarse la anchura mínima y máxima de las líneas en el programa.

1c. Resultados de medición del controlador P (con kp∊{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}):

Mecanum_Line_Follower_with_P_Controller_Results.jpg

La línea roja con kp=6 se estabiliza más rápidamente tras aproximadamente 1,7 segundos, sin sobrepasarse una segunda vez. Con kp=8 (línea azul oscuro) oscila el controlador.

2. Seguidor de línea con controlador PD

El elemento D del controlador PD es el cambio de la desviación multiplicado por el factor diferencial kd.

Programa (ejemplo):

Mecanum_Line_Follower_with_PD_Controller.ft

Resultados de medición del controlador PD
(con kd∊{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5}):

Mecanum_Line_Follower_with_PD_Controller_Results.jpg

Con el factor diferencial kd=1.75 se obtuvo la máxima eficacia en la amortiguación del sobreimpulso en las pruebas realizadas. El valor puede variar de un modelo a otro en función de la posición de la detección de líneas en la imagen de la cámara y de pequeñas diferencias constructivas.

Anexos

# Tarea n.º 2: Seguidor de línea

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Hoja de ruta con línea recta negra de 2 cm de ancho.

Hoja de ruta con línea circular negra cerrada de 2 cm de ancho (del Robotics TXT 4.0 Base Set)

Obstáculo (caja de cartón, lata, ...)

## Más información

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, Washington): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Wikipedia: Autómata finito (máquina de estado finito)

[3]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[4]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[5]	Wikipedia: Regelungstechnik.

[6]	Wikipedia: Controlador.

[7]	RN-Wissen: Regelungstechnik.

[8]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, Págs. 86-108.