# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 2

# Seguidor de línea

## Tarea de construcción

Para la tercera tarea de programación y las tareas experimentales necesitamos la cámara del modelo básico del vehículo Mecanum con sensores. Conéctala al puerto USB1 del TXT.

Importante: Cuando se inicia el TXT, el servomotor se coloca automáticamente en «posición línea recta». A continuación, coloca la palanca del servomotor de forma que la cámara se incline hacia delante en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto a la vertical.

Atención: Si mueves el servomotor con la mano cuando el TXT está encendido, puedes dañarlo.

## Tareas de programación

1. Seguidor de línea con sensor de pistas

Ahora el vehículo Mecanum debe seguir la pista negra de aproximadamente 2 cm de ancho del recorrido del Robotics TXT 4.0 Base Set (véase también la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set).

1a. En primer lugar, crea un diagrama de transición de estados que describa los posibles estados y el comportamiento del vehículo Mecanum.

1b. Convierte tu diagrama de transición de estados en un programa Blockly. Utiliza para ello una variable de estado cuyo valor de estado determines a partir de los valores de los sensores infrarrojos.

Prueba el programa en el recorrido circular del Robotics TXT 4.0 Base Set.

1c. ¿Cómo se puede incrementar la velocidad del seguidor de línea Mecanum? Realiza pruebas y mide el tiempo que necesita el seguidor de línea para completar el recorrido.

| Solución alternativa (ajustes, parámetros) | Tiempo |
| --- | --- |

2. Seguidor de línea con detección de obstáculos

Es posible encontrar obstáculos en la pista. Si el sensor ultrasónico detecta un obstáculo a una distancia máxima de 2 cm delante del vehículo, este debe desplazarse lateralmente, pasar el obstáculo y volver a encontrar la pista.

Piensa en diferentes soluciones para encontrar la línea. Amplía el programa Blockly como corresponde y prueba las variantes. ¿Qué ventajas y desventajas se presentan?

3. Seguidor de línea con control de color

Notarás cuatro superficies de color en las esquinas del recorrido. Con estas superficies de color puedes dar órdenes a tu vehículo Mecanum.

3a. Añade un reconocimiento de colores a tu programa Blockly. Para calibrar el reconocimiento, haz que se visualice en la consola el código de color RGB-HEX del color reconocido.

3b. Determina a qué colores (al menos dos) debe reaccionar el vehículo Mecanum y de qué manera y adapta el programa Blockly como corresponde.

Nota: No te sorprendas si el valor HEX visualizado en la consola parece fluctuar considerablemente – el valor Hue es estable. Para el reconocimiento puedes utilizar cualquiera de los códigos de color HEX visualizados.

## Tareas experimentales

1. Seguidor de línea con controlador proporcional

El seguidor de línea Mecanum ahora debe equiparse con un controlador proporcional (controlador P) al igual que el buggy seguidor de línea de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set. La dimensión de la corrección de la dirección dependerá de la magnitud de la desviación de la línea. Aquí también se utilizará la función de detección de líneas de la cámara para determinar la magnitud de la desviación de la línea.

1a. En primer lugar, etiqueta el siguiente bucle de control con los valores correspondientes al seguidor de línea Mecanum:

Sistema controlado

Controlador

1b. Diseña y programa un control proporcional (controlador P) para el seguidor de línea Mecanum. Puedes utilizar el método de detección de la línea negra de la tarea experimental n.º 1 de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set .

Prueba tu programa en el recorrido simple de la línea recta iniciando el seguidor de línea Mecanum en posición paralela a la pista de modo que el centro de la pista aparezca lo más a la izquierda posible de la imagen.

Consejo: Comienza con el factor de proporcionalidad kp=2. Incrementa progresivamente el valor de a 1 hasta que el seguidor de línea Mecanum se «estabilice», es decir, que la desviación de la pista disminuya rápidamente sin que el controlador genere oscilaciones de amplitud creciente o se sobrepase.

1c. Añade a tu programa una salida de texto que, después de cada cambio de la desviación de la pista, proporcione en la consola

- el tiempo (en ms) que ha transcurrido desde el inicio del programa y

- el valor de la desviación actual

separados por un espacio.

Después de cada desplazamiento de prueba, copia la información de salida de la consola con un valor diferente de kp en una hoja de cálculo y representa los valores en un gráfico (x: tiempo, y desviación de la pista). Adapta el factor de proporcionalidad kp hasta que la curva se estabilice rápidamente.

Prueba el seguidor de línea con el recorrido circular del Robotics TXT 4.0 Base Set. Es probable que tengas que disminuir un poco la velocidad máxima.

2. Seguidor de línea con controlador PD

Al igual que con el buggy de la tarea n.º 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set, puedes atenuar más el sobreimpulso añadiendo un elemento «D» (componente diferencial) al controlador, que al corregir la velocidad considera la magnitud del cambio en la desviación de la pista.

Amplía el controlador P de tu seguidor de línea Mecanum de la tarea experimental n.º 1 de forma correspondiente a un controlador PD. Realiza desplazamientos de prueba utilizando valores diferentes para el factor diferencial kd y representa los datos en un programa de hojas de cálculo.

Consejo: Comienza las pruebas con el factor diferencial kd=0,25 y aumenta progresivamente el valor en 0,25 hasta que el sobreimpulso del controlador P se encuentre bien.

Anexos

# Tarea n.º 2: Seguidor de línea

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Hoja de ruta con línea recta negra de 2 cm de ancho.

Hoja de ruta con línea circular negra cerrada de 2 cm de ancho (del Robotics TXT 4.0 Base Set)

Obstáculo (caja de cartón, lata, ...)

## Más información

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, Washington): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Wikipedia: Autómata finito (máquina de estado finito)

[3]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[4]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[5]	Wikipedia: Regelungstechnik.

[6]	Wikipedia: Controlador.

[7]	RN-Wissen: Regelungstechnik.

[8]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, Págs. 86-108.