# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 1

# Veículo Mecanum com detecção de obstáculos

## Tarefa de construção

Construir o modelo de base do veículo Mecanum com sensores de acordo com as instruções de construção. Os cubos das engrenagens Z20 e as rodas de Mecanum devem ser apertados para que não haja "escorregamento" ao dirigir.

Nesta tarefa, o sensor de pista (frente) e o sensor de distância ultra-sônico são usados para a detecção de obstáculos.

O sensor de distância ultra-sônico é conectado ao I6 (cabo preto), os dois sensores infravermelhos (IR) são conectados ao I7 (sensor direito, cabo amarelo / azul) e I8 (sensor esquerdo, cabo azul). Os sensores IR e o sensor ultra-sônico também devem ser fornecidos com energia através da saída de tensão de 9V do TXT.

Use o teste de interface para verificar se os quatro motores estão conectados corretamente (para frente: rotação anti-horária), os quatro codificadores são conectados às entradas do contador correto (M1: C1, M2: C2, M3: C3 e M4: C4) e os dois sensores IR fornecem os valores corretos (área branca: 1, linha negra: 0).

## Tarefas de programação

Os tipos mais importantes de movimento com rodas de Mecanum

1. Acionamento síncrono em todas as direções

A figura ilustra o controle do veículo Mecanum. Os três principais tipos de movimento mostram a tração das rodas necessária para o movimento em linha reta, diagonal e lateral. Cada um dos três tipos de movimento inclui movimento para frente e para trás ou movimento para a esquerda e para a direita. Se a seta preta ao lado da roda estiver apontando para cima, a roda associada deve virar para frente.

Assim, é possível distinguir os oito movimentos seguintes do veículo Mecanum (ver também a animação em [1]):

- Avançar

- Para trás

- Lateralmente para a esquerda

- Lateralmente para a direita

- Diagonalmente para a esquerda na frente

- Diagonalmente para a direita na frente

- Diagonalmente para a esquerda para trás

- Diagonalmente para a direita atrás

Para cada um desses movimentos, desenvolva uma sub-rotina Blockly (uma função) para a qual você pode passar a velocidade dos motores como parâmetro.

As funções serão necessárias repetidas vezes nas seguintes tarefas. Isto torna os programas de controle mais claros e fáceis de entender. Teste suas funções com programas de exemplo simples.

Nota: Com as rodas Mecanum, a sincronização dos motores é particularmente importante (ver também tarefa 6 do Robotics TXT 4.0 Base Set).

2. Giros síncronos

Os dois tipos de movimentos inferiores na ilustração mostram os dois movimentos de giro mais importantes possíveis com as rodas de Mecanum: girar no ponto e dirigir uma curva. Isto também inclui várias direções de movimento em cada caso, tais como virar para a esquerda e direita ou virar para a esquerda ou direita, assim como fazer curvas para frente e para trás.

Isto dá um total de mais seis movimentos:

- Virando na hora para a direita (no sentido horário)

- Virando na hora para a esquerda (em sentido anti-horário)

- Virar para a direita

- Virar para a esquerda

- Voltando para trás para a direita

- Voltando para trás à esquerda

Para cada um desses movimentos, desenvolva uma sub-rotina Blockly (uma função) para a qual você pode passar a velocidade dos motores como parâmetro. Teste suas funções com programas de exemplo simples.

3. Acionamento síncrono com especificação de distância

Para navegar com precisão no veículo Mecanum, é necessário agora um trecho do conjunto de instruções das tarefas de programação 1 e 2, mais uma especificação de distância - o número de pulsos pelos quais os motores devem girar.

3a. Adicionar uma especificação de distância a cada uma das seis seguintes funções de movimento das tarefas de programação 1 e 2: um número fixo de impulsos

- para dirigir sempre em frente (para frente/trás),

- para movimento lateral (esquerda/direita) e

- para girar em torno de seu próprio eixo (esquerda: no sentido horário, direita: no sentido anti-horário).

3b. Teste estas seis funções em uma pista de teste previamente medida e determine experimentalmente os fatores (impulsos por cm ou impulsos por °) para determinar os impulsos necessários de

- uma distância em cm ao dirigir em linha reta

- uma distância em cm ao dirigir de lado e

- um ângulo de rotação dado em °.

Para o fator de conversão ao dirigir em linha reta, você pode medir a circunferência de uma roda de Mecanum como uma primeira aproximação (análoga à tarefa 6 do Robotics TXT 4.0 Base Set) e derivar o fator a partir disto.

4. Detecção de linha

Com o sensor de pista, o veículo Mecanum deve agora também identificar linhas e bordas de fronteira e dirigir ao redor delas: Se uma linha (preta) de limite ou um precipício for detectada, o veículo deve inverter 10 cm, virar para longe da borda por uma oitava volta (45°) e então continuar dirigindo.

4a. Desenhe um diagrama de transição de estado correspondente.

4b. Agora escreva um programa em bloco adequado usando suas funções de navegação a partir das tarefas de programação 1 e 2. (ver também tarefa 6 do Robotics TXT 4.0 Base Set).

## Tarefas experimentais

1. Detecção de obstáculos com ultra-som

O veículo Mecanum é equipado com um sensor ultra-sônico que lhe dá a distância a um objeto em cm (ver também tarefa 1 do Robotics TXT 4.0 Base Set).

Escreva um programa Blocklyo que impeça que o veículo se aproxime mais de 15 cm de um obstáculo. Se detectar um obstáculo, deve evitá-lo movendo-se lateralmente até que o sensor ultra-sônico não consiga mais detectar um obstáculo a uma distância inferior a 25 cm (ver também Tarefa 6 do Robotics TXT 4.0 Base Set), e depois continuar sua jornada.

2. Navegação por codificador

Com o veículo Mecanum você também pode determinar a distância percorrida a partir dos valores do codificador. Agora você deve navegar até um determinado destino, ao qual é fornecida a distância em linha reta em cm. Para seus testes, marque um ponto-alvo no solo a uma distância de 3 m (em linha reta).

Agora bloqueie o caminho direto para o gol primeiro, e depois vários obstáculos. Pense em uma estratégia segundo a qual o veículo evita os obstáculos e depois continua a jornada até o destino especificado na rota mais curta.

2a. Descreva sua estratégia com um esboço.

2b. Expandir seu programa Blockly da tarefa experimental 1 de acordo.

Dica: O veículo Mecanum gira ao redor do centro do veículo. Todos os cálculos para a distância de condução, portanto, sempre se referem ao centro do veículo. Se a viagem deve começar e terminar em uma linha na frente do pára-choques, o veículo deve ser voltado no sentido da marcha no final para que pare na frente da linha de chegada.

Sistemas

# Veículo Mecanum com detecção de obstáculos

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura, círculo fechado (da Robotics TXT 4.0 Base Set).

## Informações adicionais

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, WA): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/