# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 2

# Rastreadores

## Tarefa de construção

Para a terceira tarefa de programação e as tarefas de experimentação, precisamos da câmera no modelo de base do veículo Mecanum com sensores. Conecte-o ao soquete USB1 do TXT.

Importante: Quando o TXT é iniciado, o servo se coloca automaticamente na posição "em linha reta". Em seguida, coloque a alavanca do servo para que a câmera fique inclinada para frente num ângulo de cerca de 45° em relação à vertical.

Atenção: Se você mover o servo à mão quando o TXT estiver ligado, você pode danificá-lo.

## Tarefas de programação

1. Rastreador com sensor de pista

O veículo Mecanum deve agora seguir a pista preta de aproximadamente 2 cm de largura do percurso do Robotics TXT 4.0 Base Set (ver também tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set).

1a. Primeiro crie um diagrama de transição de estados que descreva os possíveis estados e comportamento do veículo Mecanum.

1b. Converta seu diagrama de transição de estado em um programa em bloco. Use uma variável de estado cujo valor de estado você determina a partir dos valores dos sensores IR.

Teste o programa no curso circular do Robotics TXT 4.0 Base Set.

1c. Como pode ser aumentada a velocidade do seguidor de pista do Mecanum? Realizar experimentos e medir o tempo que o seguidor de pista precisa para completar o curso.

| Variante de solução (ajustes, parâmetros) | Tempo |
| --- | --- |

2. Rastreador com detecção de obstáculos

Também pode haver obstáculos na pista. Se o sensor ultra-sônico detectar um obstáculo a uma distância máxima de 2 cm à frente do veículo, o veículo deve se mover para os lados, passar o obstáculo e depois encontrar seu caminho de volta à pista.

Pense em diferentes soluções para encontrar a linha. Expanda seu programa Blockly de acordo e teste as variantes. Quais são suas vantagens e desvantagens?

3. Rastreador com controle de cores

Nos cantos do curso, você verá quatro áreas coloridas. Você pode usar estas áreas coloridas para dar comandos ao seu veículo Mecanum.

3a. Adicione o reconhecimento de cores ao seu programa Blockly. Para calibrar o reconhecimento, ter o código de cor RGB-HEX da cor reconhecida exibida no console.

3b. Determine a que cores (pelo menos duas) o veículo Mecanum deve reagir e como, e ajuste seu programa Blockly de acordo.

Nota: Não se surpreenda que o valor HEX exibido no console pareça flutuar muito - o valor Hue é estável. Você pode usar qualquer um dos códigos de cores HEX exibidos para reconhecimento.

## Tarefas experimentais

1. Rastreador com controlador proporcional

O seguidor de pista Mecanum deve agora ser equipado com um controlador proporcional (controlador P) como o buggy seguidor de pista da tarefa 8 Robotics TXT 4.0 Base Set . A força da correção direcional deve depender do tamanho do desvio da linha. Também aqui, o tamanho do desvio da pista deve ser determinado com a função de detecção de linha da câmera.

1a. Primeiro, etiquetar o seguinte circuito de controle com os valores correspondentes de seu rastreador de Mecanum:

Sistema controlado

Controlador

1b. Projetar e programar um controle proporcional (Controlador P) para o rastreador Mecanum. Você pode usar o método de reconhecimento para a linha preta da tarefa experimental 1 da tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set.

Teste seu programa no percurso em linha reta simples, iniciando o rastreador do Mecanum paralelamente à pista de tal forma que o ponto central da pista apareça o mais à esquerda possível na imagem.

Dica: Comece com o fator de proporcionalidade kp=2. Aumente o valor passo a passo em 1, até que o rastreador do Mecanum "se instale" rapidamente, ou seja, o desvio da pista diminui rapidamente sem que o controlador oscile para cima ou ultrapasse fortemente.

1c. Em seu programa, adicione uma saída de texto que, após cada mudança no desvio da pista

- o tempo (em ms) transcorrido desde o início do programa, e

- o valor do desvio atual

separado por um espaço no console.

Após cada test drive com um valor diferente para kp as saídas do console, copie-o para uma planilha e tenha os valores plotados graficamente em um gráfico (x: Tempo, y: Mostrar desvio da pista). Ajuste o fator de proporcionalidade kp até que a curva se instale rapidamente.

Teste o rastreador com o percurso circular do Robotics TXT 4.0 Base Set. Você pode ter que baixar um pouco a velocidade máxima para isso.

2. Rastreador com controlador PD

Como com o buggy na tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set, é possível amortecer ainda mais o excesso adicionando um elemento "D" (componente diferencial) ao controlador, que leva em conta a magnitude da mudança no desvio da pista durante a correção da velocidade.

Expandir o controlador P de seu seguidor de pista Mecanum da tarefa de experimento 1 para um controlador PD de acordo. Realizar test drives com valores diferentes para o fator diferencial kd eexibir os dados graficamente em um programa de planilhas.

Dica: Comece seus testes com o fator diferencial kd=0,25 e aumente seu valor em etapas de 0,25 até que o excesso do controlador P esteja bem amortecido.

Sistemas

# Tarefa 2: Rastreadores

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Folha de curso com linha preta reta , 2 cm de largura

Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura, círculo fechado (da Robotics TXT 4.0 Base Set)

Obstáculo (caixa de papelão, lata, ...)

## Informações adicionais

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, WA): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[3]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[4]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[5]	Wikipedia: Engenharia de controle.

[6]	Wikipedia: Controlador.

[7]	RN-Wissen: Engenharia de controle.

[8]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, S. 86-108.