# Name: __________	Klasse: ___	Datum: ________

# Aufgabe 3

# Lichtautomatik

Im Straßenverkehr verursachen die Fahrerassistenzsysteme unseres Fahrzeugs womöglich Unfälle – der nachfolgende Verkehr wird weder durch einen Blinker noch durch ein Bremslicht gewarnt. Daher wird das Fahrzeug nun mit Beleuchtungsfunktionen ausgestattet.

## Konstruktionsaufgabe

Schließe die beiden Frontscheinwerfer (Abblendlicht) parallel an den Ausgang O5 und das Rückfahrlicht (weiß) an den Ausgang O4 an. Die Bremsleuchte (rot) wird mit O3 verbunden. Der linke Blinker wird an O7 und der rechte an O8 angeschlossen.

## Programmieraufgaben

Dein Steuerungsprogramm mit den Fahrerassistenzsystemen wird nun um automatische Beleuchtungsfunktionen erweitert.

1. Rückfahrlicht

Das Rückfahrlicht soll leuchten, wenn der Motor sich rückwärts dreht. Ergänze dein Steuerungsprogramm um einen entsprechenden Thread.

2. Bremslicht

Das Bremslicht soll leuchten, wenn der Motor verlangsamt.

2a. Ergänze dein Programm um einen entsprechenden Thread.

2b. Damit das Bremslicht auch bei einer kurzen Verzögerung vom nachfolgenden Fahrzeug wahrgenommen wird, soll es 0,5 Sekunden nachleuchten.

2c. Erweitere die Bremslichtfunktion, indem du die Stärke der Verzögerung berücksichtigst: Je größer die Bremswirkung, desto heller soll das Bremslicht aufleuchten.

3. Blinker

Die beiden Blinker sollen automatisch aktiviert werden, wenn der Lenkeinschlag einen bestimmten Winkel überschreitet (hier: Servo-Hebel auf einer Position kleiner 190 bzw. größer 310). Beachte: Nach Straßenverkehrsordnung muss ein Blinker mit einer Frequenz von 1-2 Hz blinken.

Die Information darüber, ob der Blinker aktiviert ist, soll über ein Semaphor (hier: eine gemeinsam genutzte Status-Variable) zwischen dem Hauptprogramm und dem Thread ausgetauscht werden.

## Experimentieraufgaben

1. Warnblinker

Im Falle eines „Not-Halts“ oder einer Bremsung wegen eines Hindernisses soll ein Warnblinklicht aktiviert werden.

Erweitere deinen Blinker-Thread entsprechend.

2. Abblendlicht

Die Frontstrahler und die Rückleuchte sollen automatisch eingeschaltet werden, sobald es dunkel wird (siehe auch Aufgabe 6 des Robotics TXT 4.0 Base Set).

Befestige dazu an deinem Fahrzeug den Fototransistor und schließe ihn an den Eingang I7 an.

Programmiere die Lichtautomatik als weiteren Thread.

Da die Rückleuchte zugleich als Bremslicht genutzt wird, darfst du sie nur mit halber Helligkeit aktivieren. Passe die Bremslichtautomatik so an, dass die Rückleuchte beim Bremsen heller aufleuchtet (siehe Programmieraufgabe 2c oben).

Anlagen

# Aufgabe 3: Lichtautomatik

## Erforderliches Material

PC für Programmentwicklung, lokal oder über Web-Schnittstelle.

USB-Kabel oder BLE- bzw. WLAN-Verbindung für die Übertragung des Programms auf den TXT4.0.

## Weiterführende Informationen

[1]	Wikipedia: Nebenläufigkeit.