# Name: __________	Klasse: ___	Datum: ________

# Lösungsblatt Aufgabe 3

# Alarmanlage

## Konstruktionsaufgabe

Siehe Bauanleitung.

## Programmieraufgaben

Konfiguration der Sensoren und Aktoren:

Für die Lösung von Experimentieraufgabe 2 wird die „Voice Control“-App (für iOS oder Android) benötigt. Die App muss für die Spracherkennung mit dem Internet verbunden sein und (über Bluetooth oder WLAN) mit dem Controller verbunden werden.

1. Grundstellung

1a. Jede Umdrehung der Motorachse entspricht einer Umdrehung der Schnecke, und jede Umdrehung der Schnecke dreht das Z30 um einen Zahn weiter. Für eine 90°-Drehung des Z30 werden also 30/4 Umdrehungen der Motorachse benötigt. Das entspricht (bei 63,9 Encoder-Impulsen je Achsumdrehung)

30∙63,94=479,25

Encoder-Impulsen (oder 5,325 Impulsen je Winkelgrad).

Tatsächlich wird der Endlagentaster nicht genau nach einer Vierteldrehung ausgelöst; die Kamera muss lediglich etwa 78° gedreht werden. Das entspricht 78/90·479,25=415,35 Encoder-Impulsen.

Programm (Beispiel):

IoT_Init_Camera_Tilt.ft

1b. Der Drehkranz hat 58 Zähne; eine 90°-Drehung benötigt also 58/4 Umdrehungen der Motorachse. Das entspricht

58∙63,94=926,55

Encoder-Impulsen (oder 10,295 Impulsen je Winkelgrad).

Auch hier wird der Endlagentaster nicht erst nach einer 90°-Drehung ausgelöst, bereits bei ca. 3° ausgelöst; die Kamera muss lediglich um etwa 87° gedreht werden. Das entspricht 87/90·926,55=895,67 Encoder-Impulsen.

Programm (Beispiel):

IoT_Init_Camera_Pan.ft

1c. Bei der Zusammenführung der beiden Programme können die beiden Bewegungen parallelisiert und die Initialisierungszeit damit erheblich verkürzt werden. Dafür gibt es zwei Lösungswege: Ausführung der beiden Funktionen als parallele Threads oder Integration in einer Funktion.

Programm Lösungsweg A – eine Funktion (Beispiel):

IoT_Init_Camera_A.ft

Programm Lösungsweg B – parallele Threads (Beispiel):

IoT_Init_Camera_B.ft

2. Kameraüberwachung

Programm (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera.ft

3. Geräuschaktivierung

3a. Konfiguration des TXT-Display (Beispiel):

Display-Konfiguration

Programm (Beispiel):

IoT_Microphone_Level.ft

3b. Programm mit Lautstärke-Schwelle 70 dB (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera_Noise_Detection.ft

4. Bewegungserkennung

Die Bewegungserkennung wird über das gesamte Kamerafenster definiert. Über die „Toleranz“ kann im Inspektor die Empfindlichkeit der Erkennung auf einen Wert von 0 bis 1 eingestellt werden:

Konfiguration Bewegungserkennung

4a. Programmauszug (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera_Motion_Detection.ft

Das Erkennen einer Bewegung wird in einem Flag („surveillance_status“) gespeichert, ebenso der Zeitpunkt der Erkennung.

4b. Die Funktion „blink“ wird zu Beginn des Hauptprogramms als Thread gestartet:

IoT_Surveillance_Camera_Motion_Detection.ft

## Experimentieraufgaben

1. Sprachsteuerung

1a. Steuerungsfunktionen (Beispiel):

IoT_Camera_Motion_Control.ft

Ein zu weites Drehen der Kamera lässt sich am einfachsten verhindern, indem der Drehwinkel in horizontaler und vertikaler Richtung auf jeweils insgesamt ±90° begrenzt wird. Setzt man beide Auslenkungswinkel nach der Initialisierung der Grundstellung auf 0°, so ist das im Programm leicht zu überprüfen.

1b. Programmauszug: Steuerung der Kamera (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera_Voice_Control.ft

Im Hauptprogramm werden zu Beginn die folgenden Variablen initialisiert:

IoT_Surveillance_Camera_Voice_Control.ft

Der maximale und der minimale Auslenkungswinkel sind ggf. an die Konstruktion anzupassen (Reichweite der Verkabelung).

2. Steuerung über das Cloud-Dashboard

Die Steuerungsknöpfe des Dashboards liefern die Kommandos „stop“, „home“, „relmove_left“, „relmove_right“, „relmove_up“ und „relmove_down“. Die „relmove“-Kommandos entsprechen den vier Steuerfunktionen aus Experimentieraufgabe 1. Wird vom IoT-Server ein Wert „degree“ (2, 5, 10 oder 20°) übermittelt, muss die Drehwinkelvorgabe im Programm angepasst werden. Das Kommando „home“ bewegt die Kamera in die Grundstellung; für das Kommando „stop“ ist eine Funktion zu ergänzen, die die beiden Motoren stoppt.

Die Abfrage der Steuerkommandos kann aus der Lösung zu Experimentieraufgabe 1 übernommen werden.

Funktion „stop_motors“ (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera_Dashboard_Control.ft

Programmauszug: Steuerung der Kamera (Beispiel):

IoT_Surveillance_Camera_Dashboard_Control.ft

Anlagen

# Aufgabe 3: Alarmanlage

## Erforderliches Material

PC für Programmentwicklung, lokal oder über Web-Schnittstelle.

USB-Kabel oder BLE- bzw. WLAN-Verbindung für die Übertragung des Programms auf den TXT4.0.

fischertechnik-App „Voice Control“

Hilfsprogramm „IoT_Test_Dashboard_Control.ft”

Account in der fischertechnik-Cloud (www.fischertechnik-cloud.com)