Lösungsblatt

# Aufgabe 2: Parkhausschranke

Das Stoppen des Motors beim Öffnen und Schließen der Schranke wird in drei unterschiedlichen Varianten umgesetzt: mit Endlagentastern, einem Impulsrad und einem Encoder. Darüber lernen die Schüler die Funktion eines Winkeländerungssensors (Drehwinkelgeber) kennen. Die Aufgabe ist außerdem gut zum Verständnis der Bedeutung und Funktionsweise Endlicher Automaten geeignet, daher sollte vor Beginn der Programmierung die Lösung zunächst als Zustandsübergangsdiagramm dargestellt werden.

## Konstruktionsaufgabe

Siehe Bauanleitung (Knickschranke, Version 1).

## Programmieraufgaben

1. Schranke mit Endlagentastern

Konfiguration der Sensoren und Aktoren:

1a. Zustandsübergangsdiagramm:

State-Transition_Diagramm_Boom_Gate_with_Stop_Position_Switch.drawio

1b. Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Stop_Position_Switch.ft

2. Schranke mit Impulsrad

An C1 wird der frei gewordene obere Endlagentaster angeschlossen, der nun vom Impulsrad betätigt wird (siehe Bauanleitung, Knickschranke Version 2).

2a. Es sind vier Impulse erforderlich (eine Achsumdrehung des Motors = 4 Impulse, Untersetzung 1:4, also 16 Impulse je Umdrehung der Schrankenachse, für einen Viertelkreis also vier).

2b. Angepasstes Zustandsübergangsdiagramm:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pulse_Wheel.drawio

2c. Der vom Impulsrad betätigte Taster wird als „Encoder Counter“ für den Motor M1 genutzt, damit der Motor mit einem Schrittweiten-Befehl über vier Impulse gesteuert werden kann.

Bei der Programmierung ist zu beachten, dass für die Motoransteuerung nur die Encoder-Motor-Befehle verwendet werden (rotes Motor-Icon).

Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Pulse_Wheel.ft

3. Schranke mit Magnetencoder

Statt des Impulsrad-Tasters wird der Datenausgang des Encoder-Motors an C1 angeschlossen (siehe Bauanleitung, Knickschranke Version 3). Die Konfiguration des Controllers muss nicht geändert werden.

3a. Die Rechnung ist einfach: 63,9∙44≈64 Impulse.

3b. Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Encoder.ft

## Experimentieraufgaben

1. Schranke mit Bedarfstaster

Der Bedarfstaster wird mit I2 verbunden:

1a. Angepasstes Zustandsübergangsdiagramm:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch.drawio

1b. Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch.ft

2. Schranke mit Durchfahrtskontrolle

Konfiguration des Fototransistors:

2a. Angepasstes Zustandsübergangsdiagramm:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_and_Lightbeam.drawio

2b. Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_and_Lightbeam.ft

3. Parkhausschranke mit Durchfahrt-Zähler

3a. Konfiguration der Display-Ausgabe:

3b. Programm (Beispiel):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_Lightbeam_and_Counter.ft

## Ergänzungsaufgabe

1. Parkhausschranken mit Belegungskontrolle

Die Sensoren und Aktoren der zweiten Schranke werden ebenfalls mit dem TXT verbunden: Sensoren an I4 bis I6 (statt I1 bis I3), Motor an M2, LED der Lichtschranke an 9V-Spannungsausgang, Encoder von M2 an C2.

Konfiguration der Sensoren und Aktoren:

Konfiguration des Displays:

Programm (Beispiel):

Carpark_Monitoring_with_two_Boom_Gates.ft

Anlagen

# Aufgabe 2: Parkhausschranke

## Erforderliches Material

PC für Programmentwicklung, lokal oder über Web-Schnittstelle.

USB-Kabel oder BLE- bzw. WLAN-Verbindung für die Übertragung des Programms auf den TXT4.0.

## Weiterführende Informationen

[1]	Wikipedia: Endlicher Automat (Zustandsautomat)

[2]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[3]	Online-Diagrammeditor zur Erstellung von Zustandsübergangsdiagrammen (Format drawio): https://www.diagrammeditor.de/