Folha de soluções

# Tarefa 2: Barreira do estacionamento

A parada do motor ao abrir e fechar a barreira é implementada de três maneiras diferentes: com botões de fim de curso, uma roda de pulso e um codificador. Além disso, os alunos aprendem sobre a função de um sensor de mudança de ângulo (codificador de ângulo de rotação). A tarefa também é bem adequada para compreender o significado e o funcionamento dos autômatos finitos, razão pela qual a solução deve ser apresentada primeiro como um diagrama de transição de estado antes do início da programação.

## Tarefa de construção

Ver instruções de montagem (barreira de dobra, versão 1).

## Tarefas de programação

1. Barreira com botões de rolamento final

Configuração dos sensores e atuadores:

1a. Diagrama de transição do estado:

State-Transition_Diagramm_Boom_Gate_with_Stop_Position_Switch.drawio

1b. Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Stop_Position_Switch.ft

2. Barreira com roda de impulso

O interruptor de limite superior que se tornou livre é conectado ao C1 e agora é acionado pela roda de impulso (ver instruções de montagem, barreira de dobra versão 2).

2a. São necessários quatro impulsos (uma rotação do motor = 4 impulsos, redução 1:4, ou seja, 16 impulsos por rotação do eixo da barreira, portanto quatro para um quarto de círculo).

2b. Diagrama de transição de estado adaptado:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pulse_Wheel.drawio

2c. O botão acionado pela roda de impulso é usado como um "contador codificador" para o motor M1, de modo que o motor possa ser controlado com um comando de passo de largura sobre quatro impulsos.

Ao programar, observar que somente os comandos do motor codificador são usados para o controle do motor (ícone vermelho do motor).

Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Pulse_Wheel.ft

3. Barreira com codificador magnético

Ao invés do botão da roda de impulso, a saída de dados do motor codificador é conectada ao C1 (ver instruções de montagem, barreira de encurvadura versão 3). A configuração do controlador não precisa ser alterada.

3a. O cálculo é simples: 63,9∙44≈64 Impulsos.

3b. Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Encoder.ft

## Tarefas experimentais

1. Barreira com botão de demanda

O botão de demanda está conectado ao I2:

1a. Diagrama de transição de estado adaptado:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch.drawio

1b. Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch.ft

2. Barreira com controle de passagem

Configuração do fototransistor:

2a. Diagrama de transição de estado adaptado:

State-Transition_Diagram_Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_and_Lightbeam.drawio

2b. Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_and_Lightbeam.ft

3. Barreira para estacionamentos com contador de passagem

3a. Configuração da saída da tela:

3b. Programa (Exemplo):

Boom_Gate_with_Pushbutton_Switch_Lightbeam_and_Counter.ft

## Tarefa suplementar

1. Barreiras para estacionamentos com controle de ocupação

Os sensores e atuadores da segunda barreira também são conectados ao TXT: Sensores para I4 a I6 (ao invés de I1 a I3), motor para M2, LED da barreira de luz para saída de tensão de 9V, codificador de M2 a C2.

Configuração dos sensores e atuadores:

Configuração do display:

Programa (Exemplo):

Carpark_Monitoring_with_two_Boom_Gates.ft

Sistemas

# Tarefa 2: Barreira do estacionamento

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[2]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/