Folha de soluções

# Tarefa 5: Comunicação - Código Morse - Criptografia

Ao resolver as tarefas, os alunos aprendem como o emissor e o receptor são sincronizados em uma transmissão de dados e como os dados são codificados e criptografados para transmissão em um canal de comunicação. Ao mesmo tempo, eles aprendem a lidar com cordas e listas indexadas.

Além das instruções de construção, os alunos recebem o fragmento do programa com os alfabetos ("Morse_Code_Template.ft").

## Tarefa de construção

Veja as instruções de construção.

O LED de transmissão é conectado à saída de 9V e um terminal GND do TXT através da chave Morse; a chave Morse só precisa do TXT como uma fonte de energia. O LED de recepção é conectado ao O2 e o fototransistor ao I1.

## Tarefas de programação

1. Sinais luminosos

Configuração da conexão:

1a. Diagrama de transição do estado do receptor:

State-Transition_Diagram_Light_Signal.drawio

1b. Programa (Exemplo) Receptor:

Light_Signal.ft

1c. Configuração do display:

Programa (Exemplo) Receptor com contador:

Light_Signal_Counter.ft

2. Transmissor de código binário

2a. Diagrama de transição de estado do transmissor de seqüência de bits:

State-Transition_Diagram_Bit_Sequence_Sender.drawio

2b. Configuração da conexão do LED de transmissão:

Configuração do display:

Os últimos 20 caracteres da seqüência de bits transmitidos são mostrados no display.

Para a solução da tarefa, recomenda-se usar a função de texto para a avaliação do texto da mensagem, assim como para separar partes do programa em funções, de modo que o programa inteiro permaneça claro.

Programa (exemplo) Transmissor de fio de bits:

Bit_Sequence_Sender.ft

2c. A rotina de recepção ("receive_bit_sequence") é iniciada como um processo simultâneo (thread). Ela pode ser ampliada por um decodificador nas tarefas experimentais.

Programa (exemplo) Transmissor de seqüência de bits com indicador de recepção (LED):

Bit_Sequence_Sender_Receive_LED.ft

3. Transmissor de código morse

3a. Diagrama de transição estatal do transmissor de código Morse:

State-Transition_Diagram_Morse_Code_Sender.drawio

Enviar um caracter da mensagem corresponde ao envio de um símbolo Morse - uma seqüência "0"/"1" como com o transmissor de seqüência de bits da sub-tarefa 2a.

3b. Usando as funções de lista, o índice de um elemento da lista pode ser determinado e um elemento com um índice específico pode ser lido. Isto permite que a codificação do texto seja feita de forma muito elegante.

Nota: O alfabeto Morse não faz distinção entre letras minúsculas e maiúsculas. Portanto, o texto da mensagem deve ser convertido para maiúsculas antes de ser codificado.

Variante da solução: A mensagem também pode ser digitada através do campo de entrada do visor de toque TXT. No exemplo de solução a seguir, ela é dada como uma variável no código do programa.

(A inicialização dos dois alfabetos é mostrada de forma abreviada na ilustração).

Programa (Exemplo):

…

Morse_Code_Sender.ft

## Tarefas experimentais

1. Receptor de seqüência de bits

O processo do receptor é "acionado" pelo fototransistor. O processo espera então cerca da metade do comprimento do sinal (0,5 x "dit") para então amostrar o sinal cerca da metade da duração do sinal (ver esboço).

Morse_Signal_Sampling.drawio

No programa principal, a seqüência de bits recebidos ("received_bit_sequence") é emitida no display do TXT em vez do enviado.

1a. Extrato do programa (exemplo):

Bit_Sequence_Sender_Receiver.ft

1b. A transmissão ainda é possível sem erros, mesmo com um comprimento de "dit" = 90 ms. Isto corresponde a uma velocidade de cerca de 11 bit/s.

Para comparação: Uma conexão DSL hoje atinge 100 Mbit/s, o que é cerca de 9.000.000 vezes a velocidade.

2. Receptor de código morse

A recepção foi dividida em três partes no programa de exemplo a seguir:

- a recepção de um único bit (como na tarefa experimental 1)

- a recepção de um personagem Morse

- a recepção de uma mensagem (iniciada como um fio)

2a. Extrato do programa (exemplo):

Morse_Code_Sender_Receiver.ft

2c. A recepção ainda funciona de forma confiável com "dit" = 70 ms no programa de exemplo. Isto significa que a velocidade de transmissão é de no máximo cerca de 14 "dit" por segundo.

2d. A palavra de referência "Paris" consiste em 50 "dit". Assim, nosso transmissor Morse atinge 12 WpM para "dit" = 100 ms. Isto corresponde à velocidade do código Morse que os radioamadores têm que provar em seu exame. O recorde é de 88 WpM.

4. Criptografia - Cifra César

A criptografia com a cifra César pode ser programada muito facilmente "deslocando" os caracteres do elemento de lista "Alfabeto Morse" pelo número correspondente de caracteres: por +3 caracteres ao encriptar, por -3 caracteres ao decifrar.

Atenção: O índice dos elementos da lista do alfabeto e do alfabeto Morse vai de 1 até o número de elementos (ou seja, 26). Após adicionar ou subtrair a chave, o restante da divisão até 26 deve ser determinado. Se o resultado (o índice) = 0, o índice deve ser ajustado para o valor máximo (26).

Variante da solução: A chave (o número de letras pelo qual o alfabeto é "deslocado") também pode ser selecionada de forma variável através de uma entrada no visor.

Extratos do programa (exemplo):

Criptografia:

…

Decifração:

Morse_Code_Sender_Receiver_with_Caesar_Encryption.ft

5. Criptografia - Cifra Vigenère

Extratos do programa (exemplo):

Criptografia:

…

Para a decifração, outras variáveis ​​devem ser usadas para determinar o caractere da chave atual, uma vez que a criptografia e a decifração ocorrem simultaneamente.

Decifração:

Morse_Code_Sender_Receiver_with_Vigenere_Encryption.ft

Sistemas

# Tarefa 5: Comunicação - Código Morse - Criptografia

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Modelo de programa (para código Morse): Morse_Code_Template.ft

## Informações adicionais

[1]	Albrecht Beutelspacher: Criptologia: Uma Introdução à Ciência da Codificação, Escondida e Ocultada. 10. Edição, Editora Springer, 2015.

[2]	Simon Singh: Códigos. A arte da criptografia. Impian, 2021.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/