Folha de soluções

# Tarefa 7: Robô de pintura

As tarefas são, entre outras coisas, um exercício de utilização de loops e funções para obter um programa claro, compacto e compreensível. Os resultados dos estudantes devem ser comparados uns com os outros neste aspecto. A tarefa de experimentação (semelhante à tarefa de experimentação na tarefa 6) também é um exercício de modelagem: Os estudantes aprendem que uma modelagem apropriada leva a programas mais simples e claros.

## Tarefa de construção

Veja as instruções de construção.

## Tarefas de programação

1. Funções de controle

Funções para "sempre em frente por distância d“ e "Rodar por ângulo α“:

- Na tarefa 6, um fator de 6,438 pulsos/cm foi determinado experimentalmente para a conversão de uma distância em pulsos. Este valor pode diferir ligeiramente de modelo para modelo.

Extrato do programa (exemplo):

Buggy_Driving_Functions.ft

- Para virar no local, um fator de conversão de 0,751 impulsos/grau foi determinado experimentalmente. Este valor também pode variar de modelo para modelo. Para as tarefas adicionais, é útil fornecer uma função separada para virar para a direita (no sentido horário) e para a esquerda.

Extrato do programa (exemplo):

Buggy_Driving_Functions.ft

2. Casa do Pai Natal

Com um comprimento de borda de 10 cm, a "Casa do Pai Natal" pode ser desenhada em oito traços, como segue, por exemplo. Existem 88 possibilidades corretas diferentes.

Programa (Exemplo):

Buggy_House_of_Santa_Claus.ft

3. n-canto

A soma dos ângulos interiores de um n-canto é n-1∙180°. Para desenhar um n-canto, o buggy deve, portanto, 180°-n-1∙180°n dar a voltaapós cada borda. A solução de exemplo generaliza a tarefa de desenhar n-cantos e desenha de um triângulo a um 15-canto com um comprimento de borda de 20 cm cada.

Programa (Exemplo):

Buggy_Drawing_Polygons.ft

## Tarefas experimentais

1. Navegando até o ponto de destino

1a. Para chegar a um ponto, (x,y) deve se mover ao longo da hipotenusa de um triângulo retângulo com os comprimentos do cateto x e y. O comprimento da hipotenusa é obtido utilizando o teorema de Pitágoras:

d=x2+y2

O ângulo interior α pode ser determinado de forma trigonométrica:

tanα=yx

A partir disto, o ângulo de rotação δ – em relação ao eixo x – deve ser derivado. A maneira mais fácil de fazer isso é com uma distinção de caso:

- Se x>0, corresponde δ ao ângulo α.

- Se x<0, se aplica δ=180°+α.

Mathematical_Model_Coordinates_Drawing.jpg

Finalmente, o caso x=0 deve ser tratado separadamente para que não ocorra nenhuma divisão por 0.

Pois y>0 é neste caso δ=90°, caso contrário, se aplica δ=-90°.

1b. Programa (Exemplo):

Buggy_Move_2_Point.ft

2. "Pintura por Números

No caso geral, o robô de pintura não está alinhado ao longo do eixo x, mas em um ângulo em relação ao γ eixo x; o ângulo de rotação δ deve estar relacionado a este ângulo. A distância até o (próximo) ponto-alvo também deve ser calculada em relação à posição do robô ((Δx, Δy)).

Mathematical_Model_Coordinates_Drawing_generalised.jpg

Os pontos a serem percorridos são armazenados em duas listas com as respectivas coordenadas x e y. Eles resultam no seguinte desenho:

Bat.jpg

Programa (Exemplo):

…

Buggy_Coordinates_Drawing.ft

3. Precisão

A precisão dos desenhos pode ser melhorada através de várias medidas:

- Pneus muito estreitos (raio fixo do círculo de viragem)

- Diâmetro de roda menor (mais pulsos por cm percorrido)

- Codificador "bordas" em vez de contar impulsos (o dobro de sinais por rotação do eixo motor)

- Maior redução do acionamento (mais impulsos por cm percorrido)

- Menos "pontos de distância", pois pequenos erros se somam

Sistemas

# Tarefa 7: Robô de pintura

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Caneta (fineliner, caneta de feltro), grande folha branca de papel

Modelo de programa „Drawing_Coordinates.ft“

## Informações adicionais

[1]	Procure por "Coordinate Grid Picture" na Internet.

[2]	Oliver Boorman: Cartesian Grid Image Generator.