Folha de soluções

# Tarefa 8: Rastreadores

As tarefas de programação são particularmente adequadas para compreender o significado e a concepção de autômatos finitos. Deve-se tomar cuidado para otimizar o diagrama de transição do estado antes de iniciar a programação e reduzi-lo ao menor número possível de estados.

As tarefas experimentais lidam com um controlador P e um controlador PD.

## Tarefa de construção

Veja as instruções de construção.

## Tarefas de programação

Configuração dos sensores e atuadores:

1. Rastreador com sensor de pista

Na solução mostrada abaixo, o buggy é controlado para que os dois sensores IR fiquem centrados sobre a linha preta. A condição desejada para dirigir sempre em frente é que ambos os sensores indiquem "0" (linha preta). Se o sensor da esquerda fornecer "1", o buggy deve ser direcionado para a direita, se o sensor da direita fornecer "1", o buggy deve ser direcionado para a esquerda. Se ambos os sensores de pista detectarem "1", ele perdeu a pista e deve procurar por ela. Com os valores dos sensores de via, quatro estados diferentes podem assim ser distinguidos:

- na faixa (0)

- Faixa à esquerda (1),

- Faixa à direita (2) e

- faixa perdida (3).

Ao interpretar os valores dos dois sensores IR como valores binários, o número do estado ("00", "01", "10" e "11") pode ser derivado dos valores dos sensores.

1a. Diagrama de transição do estado:

State-Transition_Diagram_Line_Follower.drawio

A busca da faixa pode ser feita virando na hora ou "resetando". Ao virar, pode acontecer que o buggy mude a direção da viagem.

1b. Programa (Exemplo):

Buggy_Line_Follower_digital.ft

Uma faixa perdida é procurada nesta solução, virando para a esquerda.

2. Rastreador otimizado

A velocidade do rastreador pode ser aumentada em

- aumentar a velocidade de condução

- seleciona a diferença de velocidade dos dois motores menores no caso de uma correção de direção (no caso de um desvio de pista)

- por pequenas pausas em cada passagem de loop, o número total de correções direcionais é reduzido.

O limite é atingido quando o buggy perde a pista em uma curva.

Extrato do programa (exemplo):

Buggy_Line_Follower_digital_optimized.ft

3. Rastreador com detecção de obstáculos

Configuração do sensor ultra-sônico:

3a. Diagrama de transição do estado:

State-Transition_Diagram_Line_Follower_with_Obstacle_Detection.drawio

3b. Extrato do programa (exemplo):

Primeiro, três constantes são adicionadas ao programa: a distância de obstáculo (10 cm) e os dois fatores de conversão determinados nas tarefas 6 e 7:

Se for detectado um obstáculo, o buggy deve contorná-lo:

Buggy_Line_Follower_with_Obstacle_Detection_digital.ft

O bypass deve ser "terceirizado" para um subprograma, a fim de manter o programa claro.

Uma estratégia de solução para evitar um obstáculo é a seguinte:

- vire o buggy 45-90° para a esquerda

- Dirija sempre em frente por uma curta distância (dependendo do tamanho do obstáculo), por exemplo, 15 cm.

- Vire o buggy 45-90° de volta para a direita

- Passe o obstáculo (por exemplo, 30 cm).

- vire novamente em 45-90° à direita

- dirigir até o buggy encontrar a pista novamente.

A primeira curva deve ser na mesma direção que na busca da pista (aqui: à esquerda) para que o buggy não mude de direção quando tiver que buscar a pista atrás do obstáculo. Também é útil que o buggy atinja a pista em um ângulo agudo (no programa de exemplo a seguir): 65°) para atingir a pista.

Trecho do programa (exemplo) "Evitar obstáculo":

Buggy_Line_Follower_with_Obstacle_Detection_digital.ft

4. Controle com áreas coloridas

Configuração da câmera e dos radiadores frontais:

4a. No programa de exemplo a seguir, o buggy reage aos seguintes campos de cor:

- Vermelho: Buzinar

- Verde: virar 180° na hora

- Azul: piscar uma vez brevemente (0,1 s)

4b. O tom de cor detectado pelo software da câmera depende fortemente das condições de iluminação. Portanto, a cor deve ser selecionada como um valor RGB (HEX). Este valor pode ser exibido no console com uma variante simples do programa „RGB_Colorcode.ft“ da tarefa 4 (tarefa experimental 1a):

HEX_Colorcode.ft

4c. Os valores hexadecimais determinados são inseridos como valores de cor no reconhecimento de cor. A sensibilidade da detecção pode ser definida através da tolerância.

A detecção da cor é sinalizada através de uma variável ("color_detected") como um semáforo.

Trechos do programa (exemplo):

Buggy_Line_Follower_with_Color_Recognition_digital.ft

Buggy_Line_Follower_with_Color_Recognition_digital.ft

4d. Extrato do programa (exemplo) para a (des)ativação automática dos holofotes frontais:

Buggy_Line_Follower_with_Color_Recognition_digital.ft

## Tarefas experimentais

1. Detecção de faixa de rodagem com câmera

1a. Configuração de detecção de linha:

A detecção de linha deve cobrir toda a largura do campo de visão da câmera. Deve ser selecionada como uma faixa estreita, pois a detecção coloca um retângulo ao redor da área da linha; caso contrário, isso torna a linha muito larga em uma curva.

Como as áreas coloridas também podem aparecer à esquerda e à direita da linha, a detecção da linha deve ser ajustada para pelo menos duas linhas.

A linha preta pode ser reconhecida de forma mais confiável pela cor: Os valores RGB estão todos claramente abaixo de 100, enquanto no caso das áreas coloridas, pelo menos um dos três valores RGB é superior a 100.

1b. Extrato do programa (exemplo) para exibir a cor e a posição de várias pistas e a detecção da pista preta:

Buggy_Line_Recognition.ft

Faz sentido fornecer uma função separada ("log_data") para a saída dos dados no console, a fim de poder apagá-los (ou incluí-los) rapidamente da rotina de eventos de tempo crítico a qualquer momento:

Buggy_Line_Recognition.ft

2. Rastreador com controlador proporcional

2a. Seguidor de pista com a câmera (detecção de linha), mostrado como um laço de controle:

d: Curva

e: Desvio da faixa do centro da imagem

u: Velocidade dos motores

Controlador

Sistema controlado

y: Posição da faixa na imagem da câmera

w: Especificação: Faixa no centro da imagem

Regelkreis_Spurfolger.drawio

2b. Ajuste do controlador proporcional:

A posição da janela de detecção de linha da câmera pode ser usada para mudar a aparência do controlador. O ganho (o fator de proporcionalidade) Kp é determinado experimentalmente em um caminho reto.

Com uma freqüência de controle de 50/s (controle a cada 20 ms), um valor adequado está aproximadamente na faixa de 1,5-2. Com isso, o buggy aproxima-se lentamente da pista, mas não começa a oscilar. Os valores do controlador podem ser emitidos no console com a função "log_data":

Buggy_Line_Follower_with_P_Controller.ft

Programa (exemplo) rastreador com controlador proporcional (com kp=1,85):

Buggy_Line_Follower_with_P_Controller.ft

3. Rastreador com controlador PD

3a. Dados do controlador do regulador P: Desvio da faixa (linha azul), magnitude da mudança (linha laranja-avermelhada):

Valores de correção controlador P (linha cinza) e controlador PD, aqui com Kd=3 (linha amarela):

3b. Programa (exemplo) rastreador com controlador PD (com kp=1,85 e kd=3):

Buggy_Line_Follower_with_PD_Controller.ft

Função „log_data“:

Dados do controlador do regulador PD: Desvio da faixa (linha azul), magnitude da mudança (linha laranja-avermelhada):

Resposta do controlador ao dirigir no sentido anti-horário

Resposta do controlador ao dirigir no sentido horário

Sistemas

# Tarefa 8: Rastreadores

## Material necessário

- PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

- Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

- Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura, círculo fechado e superfícies coloridas

- Obstáculo (caixa de papelão, lata, ...)

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[2]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[4]	Wikipedia: Engenharia de controle.

[5]	Wikipedia: Controlador.

[6]	RN-Wissen: Engenharia de controle.

[7]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, S. 86-108.