Tarefa 1: 
Sensores analógicos

## Tarefa de construção

Anexe o TXT à placa de experimentos (consulte as instruções de montagem).

## Tarefas de programação

1. Medição de resistência

O TXT pode determinar os valores de resistência nas entradas universais. Para isso, coloque dois plugues fischertechnik nas conexões do resistor NTC do kit de construção fischertechnik (ou outro resistor) e conecte o resistor na entrada I1. Use o teste de interface ROBO Pro Coding para exibir o valor da resistência.

Escreva um programa que determine o valor de um resistor conectado a I1 e o envie no display do TXT. Teste o programa com o resistor NTC.

2. Medição de temperatura

Conecte o resistor NTC (também chamado de termistor ou condutor quente) ao TXT (entrada I1).

2a. Escreva um programa que mostre a temperatura ambiente atual no display do TXT.

2b. Expanda o programa com uma exibição de escala.

2c. Estenda o programa para que ele salve a temperatura mais baixa e mais alta medida desde que o programa foi iniciado em uma variável cada e também exiba esses valores no display.

3. Medição de distância

Com o sensor ultra-sônico você pode determinar a distância até um objeto em cm. Conecte o sensor ultra-sônico à entrada I2 do TXT e à saída de tensão de 9 V (consulte o diagrama do circuito).

Altere seu programa para determinar um valor de resistência para que ele use o sensor ultra-sônico para mostrar a distância até um objeto em cm no display do TXT. Verifique os resultados com a ajuda da escala de medição na folha de curso inclusa.

## Tarefas experimentais

1. Medição de temperatura de acordo com Steinhart-Hart

Para converter um valor de resistência NTC em uma temperatura, a equação de Steinhart-Hart é normalmente utilizada (ver material acompanhante). Para isso, determinar três valores de resistência com o termistor e medir a temperatura correspondente com um termômetro que seja o mais preciso possível.

| Valor de resistência | Temperatura |
| --- | --- |

Você pode determinar os coeficientes da equação de Steinhart-Hart usando o site fornecido no material que acompanha a equação.

Escreva um programa que converte a resistência NTC medida em um valor de temperatura de acordo com a equação de Steinhart-Hart.

Como você pode aumentar a precisão de seu cálculo de temperatura?

2. Determinação do código de cor da resistência

Agora seu programa para determinar o valor da resistência deve ser ampliado.

2a. O visor deve mostrar tanto o valor de resistência quanto as cores dos três anéis esquerdos em um resistor de filme de carbono indicando o valor de resistência.

Verifique o resultado com diferentes resistências. Qual poderia ser a razão se o visor se desviar da marcação de cores na resistência?

2b. Modificar o programa de modo que ele produza as cores dos quatro anéis esquerdos da marcação de uma resistência de filme metálico. Verifique o resultado com diferentes resistências.

Sistemas

# Tarefa 1: Sensores analógicos

## Material necessário

- PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

- Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Fundação Joachim Hertz: Fatores que influenciam a velocidade do som. Em: LEIFIfísica.

[2]	Patrick Schnabel: Tabela de códigos de cores de resistência. Compêndio Eletrônico.

[3]	fischertechnik: Resistor NTC. Ficha de dados, Art.-Nº. 36437.

[4]	Stanford Research Systems (SRS): Calculadora Termistor. V1.1

[5]	Dirk Fox: „Calibrar" um dispositivo de medição digital. ft:pedia 1/2013, S. 39-48.