Tarefa 2:

# Barreira do estacionamento

## Tarefa de construção

Construir a primeira versão da barreira de acordo com as instruções de construção. Conecte o motor e os botões ao TXT (ver diagrama de circuito). Use o teste de interface para verificar em que direção o motor gira (Atenção: selecione baixa velocidade!). Os dois botões de posição final devem ser conectados às entradas I1 (posição final inferior) e I2 (posição final superior) para que eles forneçam o valor (digital) "1" quando forem pressionados.

## Tarefas de programação

1. Barreira com botões de rolamento final

A barreira deve se abrir automaticamente a cada 10 segundos, "permanecer" na posição aberta por cinco segundos e depois fechar novamente.

1a. Primeiro desenhe um diagrama de transição de estado para a tarefa antes de iniciar a programação.

Nota: A barreira pode não estar em um estado único quando você inicia o programa - em que estado do seu diagrama de transição estadual deveria estar sua transição do programa para o estado inicial?

1b. Escreva um programa apropriado e teste-o. Mantenha sua programação próxima ao seu diagrama de transição de estado.

2. Barreira com roda de impulso

Converter a barreira para a versão 2. A chave de limite superior (para "barreira acima") é omitida; em vez disso, esta chave é agora acionada por uma roda de pulso. Conecte este botão de pulso ao C1 (uma das entradas rápidas do contador).

2a. Primeiro calcule o número de pulsos que podem ser medidos quando a barreira é fechada ou aberta com o botão.

2b. Adapte seu diagrama de transição de estado à construção alterada da barreira. Você também precisa de uma chave de limite (para "barreira para baixo") aqui para que a barreira possa ser iniciada em qualquer estado e se feche primeiro.

2c. Em seguida, modifique seu programa da tarefa de programação 1 de forma que a barreira não pare ao abrir, pressionando o botão de posição final, mas após um certo número de impulsos da roda de impulso.

3. Barreira com codificador magnético

O motor tem um codificador que fornece 63,9 pulsos por rotação do eixo. Isto permite que você abra a barreira precisamente sem a roda de impulso. Remova a roda de impulso e o botão de impulso e conecte o cabo do codificador do motor (como mostrado no diagrama elétrico nas instruções de montagem) ao C1 no TXT.

3a. Primeiro calcule após quantos pulsos sua barreira está aberta ou fechada. Verifique o valor com o teste de interface fechando manualmente a barreira, zerando o contador e depois abrindo a barreira.

3b. Ajustar o número de pulsos no programa de acordo.

## Tarefas experimentais

1. Barreira com botão de demanda

Até agora, a barreira se abriu automaticamente, não sob demanda. Agora queremos mudar isso adicionando um "detector de demanda".

Como um dos dois botões agora está livre, você pode usá-lo como um "detector de demanda". Monte-o em um módulo 30 em frente à barreira para que possa ser alcançado por um motorista de carro. Conecte-o à entrada I2 no TXT. Quando for pressionada, a barreira deve abrir três segundos depois.

1a. Ajuste seu diagrama de transição de estado para que a barreira se abra três segundos depois que o botão de demanda for pressionado. No início do programa, a barreira deve primeiro se fechar automaticamente se ainda não estiver fechada.

1b. Mude seu programa de acordo.

2. Barreira com controle de passagem

Agora, entretanto, a barreira ainda se fecha automaticamente após uma unidade de tempo fixa (cinco segundos). Se dois veículos forem rápidos, ambos podem passar e se um veículo for muito lento, pode ser danificado pela barreira de fechamento. Queremos evitar ambos.

A barreira só deve se fechar (com um segundo de atraso) após o veículo (ou um pedestre) ter passado por ela. Portanto, adicionar uma barreira luminosa à barreira (construção de acordo com a versão 3 nas instruções de montagem, conexão do fototransistor à I3, LED à saída de tensão de 9V, ver diagrama de circuito). Observe que a conexão marcada em vermelho do fototransistor deve ser conectada ao contato marcado com "I3". Verifique o sensor com o "Teste de Interface".

2a. Expanda seu diagrama de transição de estado para que a barreira só se feche quando a barreira luminosa não for mais interrompida.

2b. Completar o programa de acordo.

3. Barreira para estacionamentos com contador de passagem

Agora gostaríamos de saber quantos veículos já passaram a barreira.

3a. Acrescente um contador ao seu diagrama de transição de estado.

3b. Introduza uma variável em seu programa que conte o número de veículos que passaram pela barreira e a exiba no visor do TXT.

## Tarefa suplementar

(Tarefa de grupo, requer dois kits)

Tarefa para duas barreiras com sensor de demanda, barreira de luz e contador.

1. Barreiras para estacionamentos com controle de ocupação

Com uma barreira para entrada e uma segunda para saída, é possível calcular o número de vagas livres de estacionamento no estacionamento a partir das leituras das entradas e saídas no balcão e mostrá-las no display. Se não houver vagas de estacionamento livres, a barreira de entrada deve bloquear e mostrar no display que o estacionamento está cheio. O número máximo de vagas de estacionamento no estacionamento deve ser de 10 para o teste do programa.

Conecte as duas barreiras adequadamente a um TXT e amplie seu programa de acordo.

Dica: Controlar uma das duas barreiras em um processo simultâneo (rosca).

Sistemas

# Tarefa 2: Barreira do estacionamento

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[2]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/