Tarefa 3:
Semáforo e luz intermitente

## Tarefa de construção

Configurar o semáforo para pedestres ou adicionar um semáforo vermelho-verde à barreira do estacionamento com o botão de demanda da tarefa 2, conforme descrito nas instruções de montagem. Conecte os dois LEDs (atuadores) no TXT ao O3 e O4 (veja diagrama de circuito).

## Tarefas de programação

1. Controle de semáforo

Concentramo-nos primeiro no controle do semáforo. Deve ser colocado para "vermelho" no estado ocioso. Quando o botão de demanda é pressionado, o semáforo deve mudar para "verde" após três segundos. Após cinco segundos, o semáforo deve voltar a ficar "vermelho" até que o botão de demanda seja pressionado novamente.

1a. Desenhe o diagrama de transição de estado para este circuito de semáforos.

1b. Escreva um programa de controle correspondente ao diagrama de transição de estado.

2. Barreira para estacionamentos com controle de semáforos

Agora integramos o semáforo na barreira do estacionamento com interruptor de demanda e barreira luminosa.

Aqui, também, o semáforo deve ser ajustado para "vermelho" no estado ocioso (e a barreira deve ser fechada). Quando o botão de demanda tiver sido pressionado e a barreira estiver completamente aberta, o semáforo deve mudar para "verde". Pouco antes do fechamento da barreira, o semáforo deve mudar de volta para "vermelho".

Adapte seu programa à barreira do estacionamento com o botão de demanda de acordo.

## Tarefas experimentais

1. Luz intermitente

Para evitar ferimentos ao abrir e fechar a barreira, queremos acrescentar uma luz intermitente à barreira do estacionamento.

Para isso, o próprio piscar deve ser programado primeiro: Escreva um pequeno programa que, após apertar um botão, ligue o LED com a tampa luminosa vermelha cinco vezes por 0,5 s e desligue por 0,5 s em alternância.

2. Barreira do estacionamento com luz intermitente

Agora a barreira do estacionamento com sensor de demanda, barreira luminosa e contador (ver tarefa 2, barreira de dobra versão 3) deve ser ampliada por esta luz piscante em vez do semáforo. Para fazer isso, usamos o LED com a tampa da luz vermelha.

Assim que o botão de demanda for pressionado, a luz intermitente deve ser ativada para alertar sobre a iminente abertura da barreira. A luz intermitente deve permanecer ativa até que a barreira seja completamente fechada novamente.

Expanda seu programa de barreiras para estacionamentos de acordo.

Dica: A maneira mais fácil de perceber a luz intermitente é em um processo simultâneo (rosca). Nota: O que deve "desencadear" o piscar?

## Tarefa suplementar

(Tarefa de grupo, requer dois kits)

1. Barreiras para estacionamentos com controle de ocupação e luz intermitente

Esta tarefa estende a tarefa suplementar da tarefa 2 (duas barreiras com sensor de demanda, barreira luminosa e contador).

Adicione uma luz intermitente a cada uma das duas barreiras para entrada e saída com a exibição de vagas de estacionamento livres.

Sistemas

# Tarefa 3: Semáforo e luz intermitente

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

## Informações adicionais

[1]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/