# Tarefa 4:
Codificação

## Tarefa de construção

Construa o leitor simples de acordo com as instruções de construção. Conecte a câmera USB ao TXT (USB1). Recorte os exemplos do código-39 e o círculo de cores nas linhas de corte.

## Tarefas de programação

1. Detecção de barras

A câmera pode reconhecer linhas (barras). Para isso, é necessário primeiro configurar a detecção de linha na janela da câmera e focalizar a câmera girando a lente.

1a. Escreva um programa que reconheça uma barra vertical preta e mostre a sua largura na tela do TXT.

1b. Ampliar o programa de modo que ele detecte duas barras pretas verticais adjacentes e determine a largura do espaço (branco) entre elas. Saída da largura do espaço no display TXT.

2. Código de barras de 9 dígitos

A câmera pode reconhecer até cinco barras simultaneamente. Se você adicionar os quatro espaços brancos, poderá decodificar um código de barras de nove dígitos.

Escreva um programa que reconheça um caractere codificado com um código de barras binário de nove dígitos, ou seja, com duas larguras de barras diferentes para "0" e "1", e que indique o valor (numérico) do código binário no display do TXT.

Use o código de barras-39 em anexo para testes.

3. Descodificador de código-39

Amplie seu programa de modo que ele decodifique os códigos de barras do Código-39 anexo e produza o caráter reconhecido no display do TXT. Para isso, use o fragmento do programa „Code39_Template.ft“, que contém duas listas: todos os dígitos e as letras do alfabeto, bem como sua codificação codificada de código-39.

ABC

Code-39-Darstellung von „ABC“ (ohne Start-/Stopp-Zeichen)

4. Detecção de erros

Com o Código-39, nem todos os códigos que podem ser representados com nove barras são válidos.

4a. Quantos caracteres diferentes podem ser codificados com o Código-39? Determinar a redundância do código, ou seja, as unidades de informação (bits) que podem ser omitidas sem perda de informação.

4b. A grande redundância do Código-39 torna possível a detecção de erros. Qual é a maneira mais fácil de detectar palavras de código inválidas?

4c. Estenda seu programa para decodificar um Código-39 de modo que, se um caractere for codificado incorretamente, o erro detectado seja mostrado no display.

## Tarefas experimentais

1. Código VVA

A representação das cores no computador também é feita através de codificação. O código RGB amplamente utilizado, por exemplo, indica a proporção das cores Vermelho, Verde e Azul em um tom de cor. Em Blockly você pode fazer a câmera retornar o código RGB de uma superfície detectada (como uma lista de três valores).

1a. Escreva um programa Blockly que emite o código VVA de uma superfície (colorida) sob a câmera na tela do TXT.

Não se pode derivar o tom de cor diretamente do código VVA. Entretanto, o código VVA pode ser convertido em uma posição na roda de cor. Você encontrará a regra de cálculo necessária, que lhe dá o valor de tonalidade apropriado (um número entre 0 e 1), no material que o acompanha. Se você multiplicar o valor resultante por 360°, você obtém o ângulo na roda de cor.

1b. Amplie seu programa de modo que ele calcule o valor da tonalidade correspondente a partir do código VVA para uma área colorida que você coloca sob a câmera. Mostrar o código VVA, o tom de cor e o ângulo de círculo de cor calculado a partir dele no display TXT.

Teste o programa com o círculo de cores anexo.

2. Identificação das cores

Determinar os limites das oito faixas de cores da estrela de cor fechada (como valores de grau). Amplie seu programa de tal forma que a cor detectada em cada caso seja mostrada no display do TXT.

3. Código Multidimensional

No Código-39, apenas a largura das barras é avaliada; as mudanças de cor (branco/preto) são usadas apenas para distinguir entre as barras adjacentes. Cada barra, portanto, contém apenas 1 bit de informação. O código é, portanto, um código "unidimensional" ou "1D".

3a. Pense em um código multidimensional que distingue seis cores e seis larguras de barras para que você possa codificar 36 caracteres (26 letras e 10 dígitos) com apenas uma barra. Anote o código em uma tabela.

3b. Programe um decodificador para este código. O caráter decodificado deve ser mostrado no display do TXT. Teste o programa com barras coloridas que você mesmo desenhou.

Sistemas

# Tarefa 4: Codificação

## Material necessário

- PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

- Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

- Modelo de programa (código 39): Code39_Template.ft

- Exemplos de código-39 para decodificação (largura: 6 cm)

- Círculo de cores e estrela colorida

- Papel e lápis de cor para projetar seu próprio código

## Informações adicionais

[1]	Dominic Welsh: Códigos e criptografia. VCH 1991.

[2]	Wikipedia: Código de barras, Código 39.

[3]	RapidTables: Tabela de Códigos de Cores VVA.