Tarefa 5:

# Comunicação - Código Morse - Criptografia

## Tarefa de construção

Construa a chave Morse. Quando é pressionado, o LED de transmissão deve acender.

Instalar uma barreira luminosa na placa de base composta pelo LED transmissor e um fototransistor (ver instruções de montagem). Conecte o fototransistor ao I1 e o LED para o indicador de recepção ao O2 (ver diagrama de circuito).

Comunicação com a luz: Barreira de luz como canal de comunicação

## Tarefas de programação

1. Sinais luminosos

Na tarefa 2 você conheceu uma barreira de luz composta por um LED e um fototransistor. Vamos agora usar essa "barreira de luz" para transmitir sinais: Quando o transmissor pressiona a tecla Morse, um sinal luminoso deve ser transmitido. Se o fototransistor receber o sinal luminoso, ele deve ligar um LED de sinal no receptor. Chamamos essa conexão para transmitir informações de um canal de comunicação.

1a. Desenhe um diagrama de transição de estado para o receptor.

1b. Escrever um programa em bloco para o receptor do sinal luminoso.

1c. Ampliar o programa para incluir um contador que mostre o número de sinais recebidos no display.

Este simples canal de comunicação leve inicialmente nos permite apenas transmitir um sinal simples, ou seja, informações de status de um bit (on/off).

Com o contador, podemos transmitir um valor (único) a ser interpretado pelo receptor.

2. Transmissor de código binário

Se quisermos transmitir mais dados, precisamos de um código no qual possamos representar (codificar) os dados a serem transmitidos. Para isso, usamos agora um código binário que consiste de sinais curtos e longos: Um sinal curto ("dit") significa um "0", um sinal longo ("dah") significa um "1". Os sinais individuais são separados uns dos outros por uma pausa.

Para que o receptor possa distinguir entre sinais curtos e longos, precisamos também de um "relógio". Especificamos isto pela extensão dos sinais e pausas: um "dah" é três vezes maior do que um "dit", a pausa entre dois sinais corresponde a um "dit".

Agora deixamos o envio dos sinais para o TXT. Para isso, conectamos o LED de transmissão diretamente à saída O1 e GND sem um botão de pressão (observe a polaridade!).

2a. Desenhe um diagrama de transição de estado para um programa que converte uma dada seqüência "0"/"1" em uma seqüência de sinais binários curtos ("dit") e longos ("dah") (com uma pausa entre cada dois sinais).

2b. Escreva um programa em bloco que envie uma seqüência (textual) "0"/"1" através de nosso canal de comunicação leve. Use 100 ms (= comprimento de uma "dit") como unidade básica de tempo.

Dica: Se você atribuir a duração da unidade de tempo básica a uma variável, você pode ajustar facilmente a velocidade de transmissão mais tarde, alterando o valor da variável.

2c. Adicione um processo simultâneo ao programa que exibe os sinais recebidos com o LED de recepção - você já programou a função na sub-tarefa 1b.

3. Transmissor de código morse

Agora queremos converter uma mensagem de texto mais longa em código Morse e enviá-la. Em código Morse, cada caractere do alfabeto Morse (letras e dígitos) é codificado como uma seqüência fixa "0"/"1" (código Morse) (ver material de acompanhamento). O fim de um personagem é sinalizado por uma pausa mais longa (correspondente ao comprimento de três "dit").

3a. Primeiro, desenhe um diagrama de transição de estado simples baseado no diagrama de transição de estado na sub-tarefa 2a.

3b. Estenda seu programa da sub-tarefa 2c para que ele primeiro "traduza" (codifique) um determinado texto letra por letra em código Morse e depois envie o código Morse correspondente como sinais luminosos.

Use o fragmento do programa „Morse_Code_Template.ft“, que já contém duas listas predefinidas: todas as letras do alfabeto e o alfabeto Morse.

Transmita o texto "thequickbrownfoxjumpsoverthelazydog" para teste - este texto de teste comum contém todas as letras do alfabeto (inglês).

## Tarefas experimentais

1. Receptor de código binário

O transmissor da seqüência de bits deve agora não apenas receber a seqüência de bits transmitida e exibi-la via LED, mas também exibir toda a seqüência binária.

1a. Estender o processo de recepção do programa transmissor de código binário para decodificar os sinais recebidos como bits e emitir a seqüência binária recebida no display do TXT em vez da transmitida.

1b. Teste o programa com colegas de classe e seus TXT enviando uma seqüência binária para o fototransistor do TXT um do outro.

1c. Quão curto você pode discar um "dit" sem causar erros de transmissão? Qual é a velocidade de transmissão (em bit/s) de seu canal de comunicação?

2. Receptor de código morse

Agora queremos adicionar um receptor de código Morse ao transmissor de código Morse. O processo de recebimento é montar a seqüência binária recebida em caracteres de código Morse e decodificá-los e produzi-los, por sua vez, como letras do alfabeto.

2a. Estenda o processo de recebimento da seqüência binária em seu programa para incluir o reconhecimento do código Morse. Decodifique-os e exiba o texto recebido no display.

2b. Teste o programa com colegas de classe e seus TXT enviando sua mensagem para o transistor fotográfico um do outro.

2c. Quão curto você pode escolher "dit" para uma transmissão sem erros?

2d. A velocidade de um transmissor Morse é normalmente dada em "palavras por minuto" (WpM). A palavra "paris" (incluindo o sinal de fim de palavra) é usada como a medida. Qual a velocidade do seu transmissor/receptor Morse a um comprimento "dit" de 100 ms, expresso em WpM?

3. Treinador Morse

Com o receptor de código Morse, você agora tem um "Morse code trainer" no qual você pode praticar o código Morse. Para fazer isso, reconecte o LED de transmissão à chave Morse.

Tente enviar "SOS" (ou outro texto) manualmente com a chave Morse, para que seu receptor de código Morse reconheça o texto corretamente.

4. Criptografia - Cifra César

A transmissão em nosso canal de comunicação leve é desprotegida, de modo que nossas mensagens transmitidas possam ser lidas por pessoas não autorizadas. Gostaríamos agora de mudar isso, criptografando a mensagem antes da transmissão.

Adicionar a criptografia César ao programa receptor de código Morse da tarefa experimental 2 (ver material anexo).

Nota: Armazene a chave (o número de dígitos pelos quais as letras do alfabeto são "deslocadas") em uma variável para que você possa mudá-la mais facilmente.

5. Criptografia - Cifra Vigenère

A proteção contra uma simples análise de freqüência é fornecida pela cifra Vigenère. Substituir a criptografia César na tarefa experimental 4 por uma criptografia Vigenère (ver material em anexo).

Nota: Em vez de pré-ajustar a chave no programa, você pode fazer com que ela seja inserida através do visor do TXT.

Sistemas

# Tarefa 5: Comunicação - Código Morse - Criptografia

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Modelo de programa (para código Morse): Morse_Code_Template.ft

## Informações adicionais

[1]	Albrecht Beutelspacher: Criptologia: Uma Introdução à Ciência da Codificação, Escondida e Ocultada. 10. Edição, Editora Springer, 2015.

[2]	Simon Singh: Códigos. A arte da criptografia. Impian, 2021.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/