Tarefa 6:

# Buggy com detecção de obstáculos

## Tarefa de construção

Construa o pequeno buggy de acordo com as instruções de construção. Conectar os dois motores às saídas do motor M1 (motor esquerdo no sentido da marcha) e M2 (motor direito) do TXT; os codificadores são conectados ao C1 (motor esquerdo) e C2 (motor direito) (ver diagrama elétrico).

Você pode verificar sua fiação com o teste de interface. O motor correto deve ser conectado (observe a direção de rotação: „ccw“/„esquerda“ = avançar) e o contador correto deve reagir.

## Tarefas de programação

1. Viagem simples em linha reta

Escreva um programa simples em bloco que ligue os dois motores em linha reta e os pare após um determinado tempo (por exemplo, cinco segundos).

Você deve usar uma variável para isso, de modo que você possa mudar facilmente a velocidade.

2. Acionamento síncrono

Você notará que o buggy não anda exatamente reto, apesar da mesma configuração de velocidade em ambos os motores. Isto se deve ao fato de que a potência dos motores e a resistência ao atrito dos rolamentos nunca são exatamente os mesmos. A velocidade de rotação dos eixos de saída não é, portanto, idêntica.

Você pode corrigir isto sincronizando eletronicamente os eixos dos dois motores M1 e M2.

Modifique seu programa para que os dois motores girem em sincronia.

3. Viagem controlada com codificadores

Como você sabe pela tarefa 2, os codificadores magnéticos dos dois motores fornecem 63,9 impulsos por rotação do eixo. Com estes impulsos você pode agora fazer com que o buggy dirija uma determinada distância com bastante precisão.

Mude seu programa para que o buggy percorra uma distância fixa (por exemplo, 2 m) sempre em frente. Para isso, é preciso calcular o número de impulsos correspondentes à distância.

Dica: Para isso, você precisa da circunferência dos pneus. A maneira mais fácil de determinar a circunferência é colocar uma tira de papel ao redor do pneu, marcar a circunferência e depois medir o comprimento da tira até a marca.

Verifique sua medição com seu programa (teste) e corrija o fator de conversão (se necessário).

Nota: Antes do término do programa, deve-se esperar até que os motores tenham atingido o número predefinido de impulsos.

4. Giro sincrônico no local

Agora o buggy deve aprender a virar na hora. Para isso, deve primeiro virar 250 ms para a direita e depois virar o mesmo número de impulsos de volta para a esquerda. Repita as voltas cinco vezes; então o buggy deve ser alinhado novamente como estava quando o programa foi iniciado.

Dica: Depois de parar os motores, eles ainda giram um pouco. Você também tem que voltar atrás pelos impulsos desta invasão para que o buggy esteja de volta ao ponto de partida.

5. Girar através de ângulos pré-definidos

Agora queremos dar ao buggy um ângulo pelo qual ele deve virar (no local). Para fazer isso, é preciso primeiro calcular quantos impulsos por grau de rotação os motores devem girar.

Verifique a correção de seu cálculo com um simples programa de teste que gira o robô várias vezes em torno de seu próprio eixo e corrija o fator de conversão calculado, se necessário.

Escreva um pequeno programa que deixe o robô girar no local e voltar para trás - em 45°, 90°, 180° e 360°.

Agora expanda o buggy para um detector de obstáculos. Para isso, é necessário adicionar dois "pára-choques" (com botões atrás deles que podem ser usados para detectar obstáculos no contato) e um sensor de pista (com dois sensores infravermelhos) ao modelo básico (ver instruções de montagem). Os dois sensores IR do sensor da via são conectados às entradas I1 (sensor esquerdo) e I2 (sensor direito), à fonte de alimentação do sensor da via à tensão de saída de 9V e a uma conexão GND livre. Os dois botões são conectados às entradas I7 (botão esquerdo) e I8 (botão direito).

Verifique sua fiação com o teste de interface: Os dois botões devem ser conectados de tal forma que, ao serem pressionados, eles forneçam "1". Teste as conexões dos sensores IR movendo o sensor da pista lentamente da direita para a esquerda sobre a pista preta. Primeiro I1 deve mudar para "0" e depois I2 para "0", depois primeiro I1 para "1" e depois I2 para "1".

6. Buggy com detecção de obstáculos

Você pode usar os dois botões para iniciar seu buggy: Assim que um dos botões é pressionado, o buggy deve começar a se mover. Então seu buggy deve ir sempre em frente até atingir um obstáculo. Se o buggy tocar o obstáculo com o sensor de toque direito (botão), ele deve recuar 10 cm e depois completar uma oitava volta (45°) para a esquerda; se tocar o botão esquerdo, ele deve virar 45° para a direita depois de reiniciar. Então deve continuar sempre em frente.

6a. Como nas tarefas anteriores, primeiro esboçar um diagrama de transição de estado.

6b. Expandir seu código de programa de acordo.

7. Buggy com detecção de linha/borda

Agora o intervalo de movimento de seu buggy deve ser limitado por linhas pretas Use a folha anexa com a linha circular preta para isso.

O buggy pode reconhecer a linha com os dois sensores de pista IR. Eles fornecem "1" quando o buggy "vê" um fundo branco (ou seja, a luz infravermelha é refletida), e "0" na linha preta - ou na borda de uma mesa ou de um degrau.

7a. Expanda seu diagrama de transição de estado e seu programa para que o buggy também corrija a direção da viagem quando detecta uma linha preta ou uma borda com os sensores IR. Mais uma vez, distinguir se o sensor direito ou o esquerdo detecta o limite.

7b. Complete seu programa Blockly de acordo. Teste-o conduzindo o buggy dentro da linha circular no arco fechado.

## Tarefas experimentais

1. Buggy com radiador frontal

Os sensores utilizados permitem que o buggy se mova por conta própria mesmo no escuro. Adicione dois holofotes frontais (LEDs) ao buggy para que você também possa vê-lo no escuro e conecte-os ao O5 (em paralelo).

Os dois holofotes frontais devem ser ligados automaticamente no escuro e desligados na luz: Você pode determinar o brilho ambiental com o fototransistor que você já conhece das tarefas 2 e 5. Conecte-o à entrada I4. Observe a polaridade: A conexão marcada em vermelho deve ser conectada a "I4".

Teste o sensor com o teste de interface: Se a luz for suficiente, ela retorna "1", caso contrário "0". Você não pode mudar sua sensibilidade, mas pode mudar sua posição sobre o buggy para limitar a incidência de luz.

1a. Expanda seu diagrama de transição de estado de acordo.

1b. Em seguida, modifique seu programa de controle do buggy para que as luzes dianteiras sejam automaticamente ligadas quando começa a escurecer e desligadas quando estão suficientemente brilhantes.

2. Detecção de obstáculos com ultra-som

Você também pode fazer com que seu buggy detecte obstáculos sem contato usando um sensor ultra-sônico. O sensor fornece a distância ao obstáculo em cm (ver também tarefa 1). Converter o buggy no modelo correspondente a partir das instruções de montagem e conectar o sensor ultra-sônico ao I3.

2a. Em seu programa, substitua a detecção de obstáculos através dos botões por uma medição de distância: Se um objeto estiver a menos de 15 cm de distância, o buggy deve mudar sua direção de viagem em 45°.

2b. Expandir o programa de modo que os holofotes frontais sejam ativados no escuro.

2c. Substituir a curva de 45° por uma curva flexível que continua até que nenhum obstáculo possa ser "visto" a uma distância de 25 cm.

2d. Calcule o ângulo pelo qual o buggy girou a partir dos pulsos dos codificadores e mostre-o no display do TXT.

3. Buggy com navegação por codificador

A partir dos valores do codificador, podemos determinar mudanças na direção de condução e distâncias percorridas. Isto nos permite fornecer ao buggy uma navegação simples para chegar a um determinado destino.

O buggy deve agora alcançar um destino a uma distância de três metros (em linha reta) diretamente à sua frente. Ao fazer isso, deve reconhecer os obstáculos que aparecem durante a viagem, evitá-los - e então retornar ao seu destino original pela rota mais curta (direta).

3a. Primeiramente desenvolva o modelo matemático baseado em um desenho para determinar a "rotação corretiva" após evitar um obstáculo e recalcular a distância a ser percorrida até o destino (em linha reta). Quais tamanhos você conhece? Como você pode usar isso para determinar a nova direção e a distância ainda a ser percorrida?

3b. Escreva um programa para controlar o buggy de modo que ele chegue ao destino dado, apesar dos obstáculos.

Sistemas

# Tarefa 6: Buggy com detecção de obstáculos

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura

Obstáculo (caixa de papelão, lata, ...)

## Informações adicionais

[1]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/