Tarefa 7:

# Robô de pintura

## Tarefa de construção

Construir o robô de pintura de acordo com as instruções de construção ou converter o modelo básico do buggy no robô de pintura. Você só precisa dos dois motores nas saídas do motor M1 (motor esquerdo no sentido da marcha) e M2 (motor direito) como atuadores e dos codificadores em C1 (motor esquerdo) e C2 (motor direito). Fixar um pino no suporte vertical (ver ilustração).

## Tarefas de programação

1. Funções de controle

Na tarefa 6, você ensinou os movimentos sincronizados das rodas (dirigir em frente, virar). Para o robô de pintura, inicialmente são necessários apenas dois movimentos básicos:

- (sincronizado), dirigindo em linha reta ("para frente") sobre uma determinada distância, convertido no número de pulsos do codificador magnético para traçar uma linha, e

- a rotação ("turn_left" e "turn_right") por um certo ângulo em torno de seu próprio eixo, também convertida em pulsos para os codificadores magnéticos.

Desenvolva duas funções para estes movimentos básicos, para os quais você só precisa passar a distância de viagem em cm e o ângulo de rotação em graus. Lembre-se de que os motores devem primeiro chegar a um impasse antes que o próximo comando de controle seja executado.

Teste as funções com seu robô de pintura.

2. Casa do Pai Natal

Com estas duas funções, você tem agora as "ferramentas" para deixar o robô pintor desenhar formas geométricas. Começamos com uma tarefa simples: Programe o buggy para que ele desenhe de uma só vez a "Casa do Pai Natal".

3. n-canto

Agora o robô de pintura deve desenhar um n-canto arbitrário com um comprimento de borda fixo. Tente tornar o programa o mais geral e - usando loops - o mais compacto possível.

Teste o programa fazendo o robô pintor desenhar um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, ... e, finalmente, um de 15cantos, um após o outro.

Dica: Não escolha o comprimento da borda muito grande.

## Tarefas experimentais

1. Navegando até o ponto de destino

O robô pintor deve agora aprender a se mover para um ponto (alvo) especificado em forma coordenada.

1a. O que você precisa calcular para conduzir o buggy de sua localização (x, y) até um certo ponto? Primeiro faça um desenho.

1b. Escreva um programa apropriado que mova o buggy para um determinado ponto.

2. "Pintura por Números

No modelo do programa „Drawing_Coordinates.ft“ você encontrará duas listas com coordenadas x e y.

Escreva um programa de controle para o buggy que se move para os pontos dados (coordenadas), um após o outro. O ponto de partida é o centro do papel (a coordenada (0, 0)) com a orientação 0° (ou seja, ao longo do eixo x). O papel de desenho deve ter pelo menos 60 cm de largura e 40 cm de altura.

Se você quiser, pode então dar ao buggy suas próprias listas de coordenadas para uma foto.

3. Precisão

Como poderia ser aumentada a precisão dos objetos desenhados pelo buggy?

Sistemas

# Tarefa 7: Robô de pintura

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

- Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

- Caneta (fineliner, caneta de feltro), grande folha branca de papel

- Modelo de programa „Drawing_Coordinates.ft“

## Informações adicionais

[1]	Procure por "Coordinate Grid Picture" na Internet.

[2]	Oliver Boorman: Cartesian Grid Image Generator.