Tarefa 8:

# Rastreadores

## Tarefa de construção

Construa o rastreador de buggy de acordo com as instruções de construção. Conecte os motores (M1, M2) e os sensores IR (I1, I2) ao TXT. Os sensores IR devem ser fornecidos com energia através da saída de tensão de 9V do TXT (ver diagrama elétrico).

Verifique com o teste de interface se a polaridade dos motores está correta. Se você mover o sensor de pista da direita para a esquerda sobre a linha preta do percurso, os valores dos sensores de pista IR aplicados às entradas exibidas no teste de interface devem mudar de "1" (fundo branco) para "0" (pista preta) e de volta para "1" (fundo branco) - primeiro o da esquerda (I1), depois o da direita (I2).

## Tarefas de programação

1. Rastreador com sensor de pista

O buggy deve agora seguir a pista preta do percurso circular com a ajuda do sensor de pista (dois sensores infravermelhos um ao lado do outro). Se o buggy perder a pista, deve automaticamente encontrar seu caminho de volta à pista. A via é contínua e uniforme, com 2 cm de largura.

Dica: Primeiro olhe para a tarefa com os "olhos" do buggy e faça uma distinção de caso: Que casos o buggy tem que reconhecer e o que ele deve fazer em cada caso?

1a. Apresente sua solução como um diagrama de transição de estado.

1b. Escreva o programa de controle de bloqueio do buggy e teste-o em ambas as direções de condução.

2. Rastreador otimizado

Você pode ver que seu buggy está "mexendo muito": Isto custa velocidade. Como você pode aumentar a velocidade do seu buggy?

Faça várias tentativas, pare e anote o tempo necessário para completar o curso e tire conclusões a partir dos resultados.

| Variante da solução: Ajustes, escolha dos parâmetros | Tempo |
| --- | --- |

3. Rastreador com detecção de obstáculos

Agora queremos equipar o buggy com capacidades adicionais. Para fazer isso, daremos a ele um sensor de distância ultra-sônico. Conecte-o à frente do buggy e conecte a saída de dados (cabo preto) ao I3, a fonte de alimentação à saída de tensão de 9V (veja instruções de montagem).

Quando o buggy com o sensor ultra-sônico detecta um obstáculo a uma distância inferior a 10 cm, ele deve evitá-lo e então encontrar a pista novamente.

2a. Pense em uma "estratégia para evitar obstáculos" e expanda primeiro seu diagrama de transição do estado.

2b. Em seguida, acrescente ao seu programa Blockly de acordo.

4. Controle com áreas coloridas

Agora também equipamos o buggy com a câmera e dois holofotes frontais. Conecte a câmera ao USB1 e os dois LEDs em paralelo à saída O5.

Anexe também o fototransistor ao lado do buggy e conecte-o à I4.

Você pode ver várias áreas coloridas à esquerda e à direita do curso. Com a ajuda da câmera, você pode dar os comandos do buggy através destas áreas coloridas - faça-o girar, piscar ou fazer um ruído.

4a. Definir a que áreas de cor o buggy deve reagir e como.

4b. Escreva um pequeno programa utilitário com o qual você pode determinar o código HEX das cores das áreas coloridas.

4c. Em seguida, estenda seu programa Blockly para que o buggy, enquanto segue a pista, reconheça a cor das áreas coloridas e reaja de acordo.

Dica: Ajuste o reconhecimento de cor para os códigos HEX determinados e selecione uma tolerância de 1. Se houver falsas detecções em seus testes, você deve reduzir este valor.

4d. Adicione um "interruptor crepuscular" ao buggy para que os dois holofotes frontais sejam automaticamente ativados ou desativados, dependendo do fototransistor.

## Tarefas experimentais

Também podemos controlar o buggy exclusivamente com a câmera. Para isso, agora dispensamos todos os outros sensores (ultra-som, sensor de pista) em nosso "seguidor de pista analógico".

Construa o rastreador do buggy de acordo com isso.

Com a função de detecção de linha da câmera, podemos agora equipar o buggy com um controlador.

1. Detecção de faixa de rodagem com câmera

Com a função de detecção de linha da câmera, podemos determinar a posição da pista. Como existem áreas coloridas à esquerda e à direita da pista que também podem ser detectadas como uma linha pela câmera, precisamos avaliar a cor da pista detectada pela câmera.

Escreva um programa Blockly que possa reconhecer várias linhas e que produza as cores RGB das linhas reconhecidas no console.

Agora coloque o buggy em diferentes lugares do percurso. Por quais características a pista preta pode ser reconhecida de forma fácil e confiável?

2. Rastreador com controlador P

Agora queremos que o buggy siga a pista automaticamente com um simples controlador proporcional.

Para este fim, considere o seguidor de pista como um loop de controle:

Variável de controle y

Sistema controlado

Variável de perturbação d

Variável de correção u

Variável de referência w

Controlador

Desvio e

2a. Quais quantidades do rastreador correspondem aos valores w, e, u, d e y no circuito de controle? Etiquete a figura a seguir de acordo:

Sistema controlado

Controlador

2b. Escreva um programa Blockly que controla o buggy com um controlador proporcional (fator de proporcionalidade kp) ao longo da pista do curso.

Para fazer isso, utilize o reconhecimento de pistas desenvolvido na tarefa experimental 1.

Dica: Selecione 350 como a velocidade máxima dos motores. Reduzir a velocidade do motor responsável pela correção da direção (se à esquerda da via: motor direito, se à direita da via: motor esquerdo) a cada 20 ms kp·e.

Comece suas experiências para ajustar o fator de proporcionalidade kp em uma seção reta da pista com kp=1 e aumente o valor em pequenos passos até que o deslizador siga a pista inteira sem oscilar.

3. Rastreador com controlador PD

O controlador proporcional corrige a direção da viagem relativamente devagar, de modo que o buggy pode perder o rumo em uma curva apertada.

O controlador pode ser melhorado com um elemento "D" (fator diferencial kd), que mede a magnitude da mudança no desvio da pista: O controlador PD reage mais rapidamente a mudanças bruscas e fortes na direção da pista (curva apertada) e amortece a ultrapassagem ao mesmo tempo.

3a. Tenha os dados do controlador (desvio da pista, valor de correção proporcional) de seu controlador proporcional da tarefa experimental 2 saída no console em uma viagem ao longo da pista e depois copie estes dados em um programa de planilha:

- Exibir graficamente os dados do controlador.

- Adicione uma coluna à tabela que determine a diferença do desvio da pista (desvio atual menos o último desvio).

- Em outra coluna, calcular o valor de correção de um controlador PD para um determinado fator diferencial kd. No gráfico você pode ver a influência do fator na correção da direção.

- Escolha um valor kd para seu controlador PD que lhe pareça adequado.

3b. Atualize o controle P de seu rastreador para um controle PD. Verificar por testes se o valor escolhido na simulação da tarefa da 3a. parte kd é adequado. Corrija-o em pequenas etapas, se necessário.

Dica: Você também pode facilmente reconhecer pequenos "balanços" do controlador e levá-los em kd consideração ao ajustar as configurações, emitindo os valores do controlador no console e avaliando-os no programa de planilha eletrônica.

Sistemas

# Tarefa 8: Rastreadores

## Material necessário

- PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

- Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

- Folha de curso com linha preta, 2 cm de largura, círculo fechado e superfícies coloridas

Obstáculo (caixa de papelão, lata, ...)

## Informações adicionais

[1]	Wikipedia: Máquina de estado finito (estado da máquina)

[2]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[4]	Wikipedia: Engenharia de controle.

[5]	Wikipedia: Controlador.

[6]	RN-Wissen: Engenharia de controle.

[7]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, S. 86-108.