Inhaltsverzeichnis

Aufgabe 1: Das Modell	2

(a) Überprüfung der Endschalter	3

(b) Überprüfung der Encodermotoren	3

(c) Überprüfung der Servomotoren	4

(d) Überprüfung der Pneumatik	5

(e) Pick and Place	5

Aufgabe 2: Referenzfahrt	7

(a) Referenzfahrt einer einzelnen Achse	7

(b) Referenzfahrt mit Servomotor	7

(c) Referenzfahrt aller Achsen	8

Aufgabe 3: Ansteuerung der Achsen	9

(a) Ansteuerung der Encodermotoren	9

(b) Umrechnung von Grad in Impulse	9

(c) Kombination der Unterprogramme	10

(c) Umrechnung von Grad in Servostellwert	10

Aufgabe 4: Vorwärtskinematik	12

(a) Theorie und Berechnung	12

(b) Überprüfung der Rechnung	14

Aufgabe 5: Inverse Kinematik	15

(a) Theorie und Berechnung	15

(b) Überprüfung der Rechnung	16

(c) Mehrdeutigkeiten und Singularitäten	17

Aufgabe 6: Punktsteuerung	18

(a) Konfigurationsdatei	19

(b) Pick and Place mit Punktsteuerung	19

Aufgabe 7: Teach-In	21

(a) Teach-In Oberfläche	22

(b) Programmierung eines Ablaufs	24

Aufgabe 8: Werkzeugwechsel	25

(a) Umrüstung	25

(b) Greifaufgabe	26

# Aufgabe 1: Das Modell

Voraussetzungen

- Baue das Modell anhand der Bauanleitung auf.

- Schließe die Kabel entsprechend dem elektrischen Schaltplan an.

- Starte die Software ROBO Pro Coding und verbinde den TXT-4.0 Controller mit dem PC.

Abbildung 1: Achsen 1-6

Abbildung 2: Schnittstellentest

## (a) Überprüfung der Endschalter

Im Modell sind drei Minitaster als Endschalter für die Achsen 1, 2 und 3 verbaut. Konfiguriere die Eingänge I1 bis I3 im Schnittstellentest als Minitaster. Sobald ein Taster gedrückt wird, sollte der Wert des entsprechenden Eingangs im Schnittstellentest von 0 auf 1 springen. Prüfe, ob alle Taster richtig angeschlossen sind und funktionieren.

Was musst du ändern, wenn der Wert des Eingangs beim Drücken des Tasters von 1 auf 0 springt?

## (b) Überprüfung der Encodermotoren

Die Achsen 1, 2 und 3 werden jeweils durch einen Gleichstrommotor mit Encoder, kurz Encodermotor, angetrieben. Über die Polung des Motors wird dessen Drehrichtung gesteuert und über die PWM (Pulsweitenmodulation) wird die Geschwindigkeit des Motors beeinflusst. Bei einer Spannung von 0 Volt steht der Motor still. Der Encoder, auch Drehgeber oder Impulsgeber genannt, liefert eine bestimmte Anzahl an Schrittimpulsen pro Umdrehung und ist an einen Zählereingang angeschlossen.

Bewege die einzelnen Achsen mithilfe des Schnittstellentests. Was beobachtest du an den Zählern?

Zur Vereinfachung der Programmierung nutzen wir folgende Konvention:

- Falls der Motor mit der Drehrichtung cw (engl. clockwise = im Uhrzeigersinn) angesteuert wird, bewegt sich die Achse vom Endschalter weg.

- Falls der Motor mit der Drehrichtung ccw (engl. counterclockwise = entgegen dem Uhrzeigersinn) angesteuert wird, bewegt sich die Achse auf den Endschalter zu.

Wird die Konvention von deinem Modell eingehalten? Was musst du ändern, wenn die Konvention nicht eingehalten wird?

## (c) Überprüfung der Servomotoren

Die Achsen 4, 5 und 6 gehören zum Handgelenk des Roboters und werden durch sogenannte Servomotoren angetrieben. Ein Servomotor ist ein spezieller Elektromotor, der eine direkte Ansteuerung der Winkelposition erlaubt. Hierfür befindet sich im Inneren des Servos ein Sensor zur Winkelbestimmung sowie eine Regelelektronik.

Bewege die einzelnen Achsen des Handgelenks mithilfe des Schnittstellentests:

In welchem Bereich lassen sich die Achsen 4-6 drehen?

Worin unterscheidet sich der Servoantrieb vom Antrieb mit Encodermotor?

Servokalibrierung:

An dem TXT 4.0 können die maximale und minimale Grenze der Servos 1, 2 und 3 eingestellt werden. Wählen hierzu auf dem Display des TXT 4.0 Controllers  Einstellungen  Servo. Über + und - kann die maximale und minimale Stellung des Servos in µs eingestellt werden. Mit R kann der jeweilige Wert auf den Standardwert zurückgestellt werden. Die Mittelstellung des Servos ist der Mittelwert aus der minimalen und maximalen Grenze. Somit kannst du über das Einstellen der minimalen und maximalen Grenze die Mittelstellung des Servos einstellen. Die eingestellten Werte können über die drei Buttons MIN, MID und MAX angefahren und überprüft werden. Die eingestellten Werte werden bei Programmen, bei welchen die Servos programmiert sind, angewendet. Beim Ausschalten des TXT 4.0 Controllers bleiben die eingestellten Werte gespeichert.

## (d) Überprüfung der Pneumatik

Ohne ein Werkzeug, auch Endeffektor genannt, wäre ein Industrieroboter nutzlos. Für unseren Industrieroboter stehen eine pneumatische Greifzange und ein Vakuumgreifer zur Verfügung. Aktuell ist der Vakuumgreifer als Endeffektor am Roboterarm angebracht. Prüfe mithilfe des Schnittstellentests, ob der Vakuumgreifer funktioniert:

- Konfiguriere im Schnittstellentest die Ausgänge O7 und O8 als Outputs.

- Starte den Kompressor (O7) und schalte das Magnetventil (O8), um ein Werkstück anzusaugen.

## (e) Pick and Place

Pick and Place, auf Deutsch aufnehmen und platzieren, ist eine typische Anwendung eines Industrieroboters. Dabei greift der Industrieroboter ein Werkstück am Ort A, bewegt es zum Ort B und legt es dort wieder ab. In dieser Aufgabe wollen wir mit dem Industrieroboter einen erste Pick and Place Vorgang ausführen, ohne jedoch ein Programm dafür zu schreiben.

- Lege ein Werkstück auf dem Feld mit der Aufschrift "Start" im Parcours ab.

- Bewege den Roboter mithilfe des Schnittstellentests so, dass der Saugnapf das Werkstück aufnehmen kann.

- Steuere mithilfe des Schnittstellentests den Kompressor und das Magnetventil an, sodass das Werkstück angesaugt wird.

- Hebe das Werkstück an, bewege den Roboter zur Zielposition B2 und lege dort das Werkstück ab.

Tipps

- Reduziere die Geschwindigkeit, um den Roboterarm präziser steuern zu können.

- Erinnere dich an die Konvention zur Drehrichtung der Achsen (siehe Aufgabenteil b).

- Da das Werkstück flach auf dem Parcours liegt, sollte sich die Achse 4 in ihrer Mittelstellung befinden. Stelle den Servomotor S1 daher auf den Wert 256 ein.

# Aufgabe 2: Referenzfahrt

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung von Aufgabe 1(a) bis 1(c)

Bei der Referenzfahrt werden alle Achsen des Roboters zu einem vorab definierten Punkt, dem sogenannten Referenzpunkt gefahren. Die Referenzpunkte der Achsen 1, 2 und 3 werden durch die jeweiligen Endschalter definiert. Durch die Referenzfahrt werden die einzelnen Achsen genullt, sodass das Programm die aktuelle Position des Roboters exakt kennt. Danach kann der Roboter durch Zählen der Impulse relativ zum Referenzpunkt präzise positioniert werden (siehe Aufgabe 3).

Eine Referenzfahrt muss mindestens einmal zu Beginn des Programms durchgeführt werden. Daher werden wir in dieser Aufgabe ein Unterprogramm schreiben, das dieses Problem für uns löst. Darüber hinaus können sich im Laufe der Zeit kleinere Fehler, wie zum Beispiel verloren gegangene Impulse, aufsummieren. Es ist daher sinnvoll, dass die Referenzfahrt in regelmäßigen Abständen wiederholt wird, sodass der Roboter seine Genauigkeit beibehält.

## (a) Referenzfahrt einer einzelnen Achse

Schreibe ein Programm, das für die Achse 1 eine Referenzfahrt durchführt. Was passiert, wenn der Endschalter der Achse 1 beim Starten des Programms bereits gedrückt ist?

## (b) Referenzfahrt mit Servomotor

Die Achsen 4, 5 und 6 verfügen über keine Endschalter, da die Servos jeweils ihre eigene Winkelposition messen und die interne Regelelektronik die vorgegebene Absolutposition anfahren lässt. Um Kollisionen mit anderen Achsen zu verhindern sowie um die Programmierung zu vereinfachen, definieren wir die Mittelstellungen der Achsen 4, 5 und 6 als die jeweiligen Referenzpunkte.

Bestimme mithilfe des Interface Tests, bei welchen Stellwerten die definierten Referenzpunkte für Achse 4, 5 und 6 erreicht sind. Schreibe ein Programm, das die Servos zu diesen Referenzpunkten fährt.

## (c) Referenzfahrt aller Achsen

Bei einer vollständigen Referenzfahrt werden alle Achsen des Roboters zu ihren jeweiligen Referenzpunkten gefahren. Schreibe ein Programm, das für alle Achsen des Roboters eine Referenzfahrt durchführt. Kombiniere hierfür die Unterprogramme aus Aufgabe 2(a) und 2(b).

Tipps

Die Referenzfahrten der einzelnen Achsen sollen nacheinander ausgeführt werden.

Spielt die Reihenfolge, in der die einzelnen Referenzfahrten durchgeführt werden, eine Rolle?

# Aufgabe 3: Ansteuerung der Achsen

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-2.

Bislang haben wir gelernt, wie der Roboter an den vom Endschalter definierten Referenzpunkt gefahren werden kann. Ziel dieser Aufgabe ist es, dass die einzelnen Achsen beliebige Stellungen anfahren können, indem der Stellwinkel der jeweiligen Achse vorgegeben wird.

## (a) Ansteuerung der Encodermotoren

Bevor wir das eigentliche Problem, d.h. die Ansteuerung der Achsen durch Vorgabe eines Stellwinkels angehen, werden wir ein Teilproblem davon lösen: Die Ansteuerung des Encodermotors durch Vorgabe einer Absolutposition. Aus Aufgabe 1 wissen wir bereits, dass der integrierte Encoder Schritte zählt, während sich der Motor bewegt. Auf diese Weise können wir Entfernungen in der Einheit "Schritte" messen. Darüber hinaus legt der Referenzpunkt die Null-Position der Achse fest.

Zuerst soll der Encodermotor bei bekannter Ist-Position eine vorgegebene Ziel-Position anfahren. Nachdem die Ziel-Position erreicht ist, soll sie als neue Ist-Position in einer Variable abgespeichert werden, sodass nachfolgende Unterprogrammaufrufe darauf zugreifen können.

Entwirft ein Unterprogramm, das diese Aufgabe löst. In welche Richtung dreht sich der Motor, wenn Ziel-Position > Ist-Position gilt? In welche Richtung dreht sich der Motor, wenn Ziel-Position < Ist-Position gilt? Welche weiteren Fälle gilt es zu beachten?

## (b) Umrechnung von Grad in Impulse

Die Ansteuerung der Achsen mit der Einheit "Schritte" ist nicht komfortabel, da sich ein Programmierer wenig darunter vorstellen kann.

Entwirf eine Formel, mithilfe derer ein Stellwinkel der Achse 1 (Einheit Grad) in einen Positionswert (Schritte) für den Encodermotor M1 umgerechnet werden kann. Berücksichtige dabei das Getriebe, das aus einem Zahnrad Z20, zwei Zahnrädern Z10 sowie einer Schnecke und dem Drehkranz besteht. Implementiere die Formel anschließend als Funktion in ROBO Pro Coding.

Hinweise:

- Die Encodermotoren verfügen über eine Genauigkeit von 63.9 Schritten pro Umdrehung.

- Der zur Achse 1 gehörende große Drehkranz hat 58 Zähne.

## (c) Kombination der Unterprogramme

Kombiniere die Unterprogramme aus Aufgabenteil (a) und (b) so, dass die Achse 1 durch Vorgabe eines Stellwinkels zwischen 0 und 270 Grad angesteuert werden kann.

Entwirf analog zu den Aufgabenteilen (a) und (b) weitere Unterprogramme, sodass die Achsen 2 und 3 auf die gleiche Weise angesteuert werden können.

## (c) Umrechnung von Grad in Servostellwert

Im Gegensatz zu den Encodermotoren werden die Servos durch Vorgabe eines Absolutwerts angesteuert, was die Programmierung wesentlich vereinfacht. Dennoch fordern wir auch für die Achsen 4, 5 und 6, dass die Ansteuerung durch Vorgabe eines Stellwinkels erfolgen soll.

Schreibe eine Funktion, mit der die Achse 4 durch Vorgabe eines Stellwinkels angesteuert werden kann. Berücksichtige dabei folgenden Randbedingungen:

- Der Stellwinkel in der Mittelstellung beträgt 0 Grad

- Die Drehachse zeigt in Richtung des Werkzeugs.

- Bei einer Rotation im Uhrzeigersinn um die Drehachse wird der Stellwinkel negativ.

- Bei einer Rotation entgegen dem Uhrzeigersinn um die Drehachse wird der Stellwinkel positiv.

Hinweis: Mithilfe der Rechten-Hand-Regel kann die positive Rotation um die Drehachse einfach bestimmt werden.

- Mache zunächst mit deiner rechten Hand die Daumen-Hoch Geste: 👍🏼

- Richte den Daumen so aus, dass er in Richtung der Drehachse zeigt.

- Blicke nun auf die Finger, die einen Halbkreis bilden: Sie zeigen dir die Richtung der positiven Rotation.

# Aufgabe 4: Vorwärtskinematik

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-3

- Grundlagenwissen zu Koordinatensystemen

Wir können nun alle Achsen des Roboters an eine definierte Winkelstellung fahren. Wo jedoch befindet sich das Werkzeug des Roboters in dieser Winkelstellung?

Diese Frage kann beantwortet werden, indem die sogenannte Vorwärtskinematik berechnet wird. Für unseren Anwendungsfall nutzen wir ein dreidimensionales, kartesisches Koordinatensystem, bei dem die x, y, und z-Achse jeweils paarweise senkrecht aufeinander stehen.

Alle drei Koordinatenachsen schneiden sich in einem Punkt, dem sogenannten Ursprung. Die Positionen von Objekten werden als Vektor [x,y,z] angegeben.

Die Einheit der Koordinaten beträgt in unserem Modell Millimeter. Auf dem beiliegenden Parcours sind zwei Koordinaten Achsen bereits eingezeichnet. Die dritte und noch fehlende Achse bestimmt die Höhe und zeigt in positiver Richtung aus der Ebene heraus nach oben. Ihr Nullpunkt liegt im Schnittpunkt der x- und y-Achse.

Zuerst vermessen wir den Industrieroboter und bestimmen die folgenden Längen:

- Abstand der Drehachse 2 vom Ursprung: l1 = 92.5mm

- Abstand der Drehachse 2 von der Drehachse 3: l2 = 150mm

- Abstand der Drehachse 3 von der Drehachse 5: l4 = 140mm

- Abstand der Drehachse 5 vom Mittelpunkt des Werkzeugs (engl. Tool Center Point, TCP): l56 = 100.5mm

## (a) Theorie und Berechnung

Mit dem Wissen über Koordinatensysteme und den Längen l1, l2, l4 und l56 können wir die Position des Werkzeugs bestimmen, wenn die Stellwinkel der Achsen 1 bis 6 vorgegeben sind.

Um die Vorwärtskinematik zu veranschaulichen, definieren die Winkel der Achsen 1, 4, und 6 jeweils zu 0 und fertigen eine 2D-Skizze des Roboters von der Seite an (die y-Koordinate aller Achsen sowie des TCP ist 0).

Der Stellwinkel der Achse 2 beträgt 70°, der Stellwinkel der Achse 3 beträgt 45 Grad und der Stellwinkel der Achse 5 beträgt 30°.

Berechne die Koordinaten des TCP.

## (b) Überprüfung der Rechnung

Nutze die Unterprogramme aus Aufgabenteil 3 und steuere die Achsen 1-6 gemäß der oben genannten Stellwinkel an. Miss nun mit einem Lineal die Position des TCP.

Stimmt die berechnete Position mit der gemessenen Position überein?

# Aufgabe 5: Inverse Kinematik

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-4

- Grundlagenwissen zu Koordinatensystemen

Die Berechnung der Vorwärtskinematik ist hilfreich, um die Bewegungsmöglichkeiten des Knickarmroboters in der Theorie zu verstehen. Für eine praktische Anwendungen bei der Roboterprogrammierung liegt hingegen das inverse Problem vor: Wir kennen die Lage (Position und Orientierung) des Endeffektors und wollen daraus auf die Winkelstellungen der einzelnen Achsen zurückrechnen. Diese Aufgabe wird als Rückwärtstransformation oder inverse Kinematik bezeichnet.

Dass die Berechnung der inversen Kinematik nicht intuitiv ist, haben wir bereits in Aufgabenteil 1 (e) kennengelernt. Tatsächlich ist auch die zugrundeliegende Mathematik der inversen Kinematik wesentlich komplexer als bei der Vorwärtskinematik. Daher veranschaulichen wir uns das Prinzip an einem stark vereinfachten Beispiel.

## (a) Theorie und Berechnung

Der Endeffektor des Roboters soll an die Position (-115.37, -66.61, 91.96) gefahren werden und der Saugnapf soll dabei schräg nach unten zeigen.

Die folgende Skizze zeichnet in der Draufsicht den Parcours zweidimensional. Die Draufsicht beschreibt aber weder die einzelnen Gelenke noch die Neigung des Saugnapfes nach unten.

Bestimme den Stellwinkel α der Achse 1 zunächst grafisch mithilfe eines Geodreiecks.

Finde nun eine Formel, um den Stellwinkel der Achse 1 präzise zu berechnen.

## (b) Überprüfung der Rechnung

Nutze die Unterprogramme aus Aufgabenteil 3 und steuere die Achse 1 auf den in Aufgabenteil (a) gemessenen / berechneten Stellwinkel an. Verwende folgende Stellwinkel für die verbleibenden Achsen:

| Achse | Winkel |
| --- | --- |
| Achse 2 | 70° |
| Achse 3 | 45° |
| Achse 4 | 0° |
| Achse 5 | 30° |
| Achse 6 | 0° |

Miss nun mit einem Lineal die Position des TCP. Stimmt die in Aufgabenteil a vorgegebene Position (-115.37, -66.61, 91.96) mit der gemessenen Position überein?

## (c) Mehrdeutigkeiten und Singularitäten

Neben der komplexeren Mathematik können bei der Berechnung der inversen Kinematik zwei weitere Spezialfälle eintreten:

- Mehrdeutigkeiten

- Singularitäten

Als Mehrdeutigkeit bezeichnet man den Fall, wenn es für eine bestimmte Lage des Endeffektors mehrere Lösungen für die Gelenkwinkel gibt. Als Singularität bezeichnet man den Fall, wenn es bei Berechnung der inversen Kinematik für eine bestimmte Lage des Endeffektors unendlich viele Lösungen für die Gelenkwinkel gibt und der Industrieroboter dabei einen oder mehrere Freiheitsgrade "verliert".

Mithilfe des Schnittstellentests werden wir nun eine solche Singularität veranschaulichen. Bewege dafür die Achsen 1, 2 und 3 zunächst in eine beliebige Stellung. Achte allerdings darauf, dass die Achsen des Handgelenks in dieser Stellung frei beweglich bleiben und nicht mit dem Roboterarm oder dem Parcours kollidieren. Stelle nun die Achse 5 so ein, dass ihr Stellwinkel 0 Grad beträgt, d.h. dass der Endeffektor in die Verlängerung des Unterarms zeigt.

In dieser Stellung liegt eine Singularität vor: Für jeden Stellwinkel der Achse 4 finden wir einen passenden Stellwinkel der Achse 6, der die Bewegung der Achse 4 rückgängig macht, d.h. die Lage des Endeffektors wird nicht verändert. Folglich hat die inverse Kinematik in dieser Situation unendlich viele Lösungen und der Roboterarm verliert einen Freiheitsgrad, da die Bewegungsmöglichkeiten der Achse 4 und 6 nicht länger voneinander unabhängig sind. Nutze den Schnittstellentest, um dieses Szenario am Modell nachzuvollziehen.

Findest du eine weitere Stellung des Knickarmroboters, in der eine Singularität vorliegt? Du darfst hierfür auch die Achsen 1, 2 und 3 wieder bewegen.

# Aufgabe 6: Punktsteuerung

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-5

- Grundlagenwissen zu Koordinatensystemen

Mit den Aufgaben 1 bis 5 haben wir von der Ansteuerung der einzelnen Achsen bis zur Berechnung der inversen Kinematik alle grundlegenden methodischen Bausteine kennengelernt, die zur Programmierung eines Industrieroboters notwendig sind. In praktischen Anwendungen soll diese Komplexität jedoch vor dem Programmierer eines Industrieroboters verborgen werden. Vielmehr soll sich dieser auf das Einprogrammieren der Bewegung konzentrieren können, ohne dabei auf technische und mathematische Details des Roboterarms achten zu müssen.

Eine typische Programmierumgebung eines Industrieroboters bietet daher zwei abstraktere Methoden an, über die der Roboterarm angesteuert werden kann:

Punktsteuerung: Bei der Punktsteuerung gibt der Programmierer die Zielkoordinate sowie die Orientierung des Endeffektors im Weltkoordinatensystem an. Das Weltkoordinatensystem ist in unserem Parcours durch die X- und Y-Achse beschrieben, die Z-Achse zeigt senkrecht aus der Blattebene nach oben. Der Roboterarm bewegt dabei alle Achsen gleichzeitig, sodass der Zielpunkt ausgehend von der aktuellen Position möglichst schnell erreicht wird. Allerdings ist die Bewegung der Achsen nicht aufeinander abgestimmt, wodurch die Trajektorie, d.h. der zurückgelegte Weg des Endeffektors, unbestimmt ist.

Bahnsteuerung: Bei der Bahnsteuerung gibt der Programmierer ebenfalls die Zielkoordinate und Orientierung des Endeffektors im Weltkoordinatensystem an. Zusätzlich legt er fest, über welche Trajektorie der Zielpunkt ausgehend vom Startpunkt erreicht werden soll. Die Gerade im Raum zwischen Start- und Zielpunkt wäre eine mögliche Trajektorie. Hierfür müssen alle sechs Achsen aufeinander abgestimmt angesteuert werden, sodass der Endeffektor zu jedem Zeitpunkt auf der Trajektorie bleibt. Damit bietet die Bahnsteuerung den Vorteil, dass der zurückgelegte Weg im Raum eindeutig bestimmt ist.

In ROBO Pro Coding wird die Punktsteuerung durch den Programmierbaustein pos_cartesian unterstützt. Als Argument erwartet die Funktion die Zielposition des Roboters in kartesischen Weltkoordinaten. Im Rahmen dieser Aufgabe werden wir die Punktsteuerung sowie mögliche dabei auftretende Schwierigkeiten anhand unseres Modells kennenlernen.

## (a) Konfigurationsdatei

Bevor wir mit der Programmierung beginnen können, werfen wir zunächst einen Blick auf die Konfigurationsdatei des Roboterarms. Die Konfiguration liegt als YAML Datei vor und beschreibt die Kinematik des Roboterarms, indem sie die Längen der einzelnen Achsen definiert. Vorteil einer solchen Konfiguration ist, dass die Punktsteuerung durch eine Bibliothek implementiert werden kann und gleichzeitig auf unterschiedlich groß dimensionierte Roboterarme anwendbar ist. Beispielsweise kannst du deinen Roboterarm umbauen, indem du einzelne Achsen verlängerst oder verkürzt. Um weiterhin die Programmierbausteine wie pos_cartesian verwenden zu können, muss lediglich die Konfigurationsdatei angepasst werden.

Betrachte nun den unten abgebildeten Ausschnitt "Kinematik" einer Konfigurationsdatei zum Modell des Industrieroboters. Überprüfe mithilfe eines Lineals, ob die angegeben Längen zum Modell aus der Bauanleitung passen.

kinematic:

# lengths (unit: mm)

l_1: 	92.5

l_2: 	150

l_4: 	140

l_5: 	67.5

l_6: 	33	 # vacuum gripper

## (b) Pick and Place mit Punktsteuerung

Baue zunächst den Parcours wie folgt auf:

- Platziere das Hindernis entsprechend der Markierung zwischen dem Feld mit der Aufschrift "Start" und den Felder W1-W3.

- Lege ein Werkstück auf dem Start-Feld ab.

Schreibe nun ein Programm, das den Roboterarm so ansteuert, dass er das Werkstück vom Start-Feld aufnimmt und auf ein Feld deiner Wahl im Lager (W1-W3, B1-B3, oder R1-R3) ablegt. Verwende zur Beschreibung der Bewegung des Roboterarms den Programmierbaustein pos_cartesian in ROBO Pro Coding.

Führe dein Programm aus. Was fällt dir auf?

# Aufgabe 7: Teach-In

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-6

In der vorangegangenen Aufgabe haben wir Programmbausteine kennengelernt, die eine vereinfachte Roboterprogrammierung ermöglichen. Ein Programmierer kombiniert und parametrisiert die einzelnen Bausteine zu einem Ablauf, der vom Industrieroboter nach Abschluss der Programmierung ausgeführt werden kann. Da der Industrieroboter während der Programmerstellung am PC nicht verwendet wird, bezeichnet man diesen Ansatz als Offline-Programmierung.

Eine alternative Art der Programmierung ist die direkte Programmierung oder Onlineprogrammierung, bei der die Programmierung unmittelbar am Einsatzort des Roboters erfolgt. Als Beispiel für ein Verfahren der Online-Programmierung ist die Teach-In-Programmierung.

Bei der Teach-In-Programmierung verwendet der Bediener ein Handprogrammiergerät, um dem Industrieroboter einmal einen Ablauf beizubringen (teachen), der im Anschluss gespeichert und beliebig oft wiederholt werden kann. Das Handprogrammiergerät verfügt über Joysticks und Knöpfe, mit denen der Roboterarm bewegt und der Endeffektor angesteuert werden kann.

Beispielsweise können die einzelnen Achsen des Roboters ähnlich zum Schnittstellentest direkt angesteuert werden. Komfortabler ist jedoch das Vorgehen, bei dem der Endeffektor im Weltkoordinatensystem, d.h. in X-, Y- oder Z-Richtung verfahren wird.

Nachdem eine Zielpose erreicht ist, speichert der Bediener die aktuelle Pose (d.h. Zielkoordinate und Orientierung des Endeffektors) des Roboters ab und kann die nächste Pose anfahren. Zusätzlich ermöglicht das Handprogrammiergerät die Ansteuerung des Endeffektors, um zum Beispiel ein Bauteil mithilfe des Vakuumsaugers anzusaugen oder loszulassen. Diese Schritte wiederholt der Bediener so lange, bis der Roboter alle Posen eines Ablaufs angefahren und abgespeichert hat. Nach Abschluss der Teach-In-Programmierung steht ein Programm, das der Roboter beliebig oft ausführen und somit den erlernten Ablauf ohne Beisein eines Programmierers wiederholen kann.

Gegenüber der Offline-Programmierung bietet das Teach-In Verfahren drei wesentliche Vorteile:

- Die Programmierung erfordert keine Kenntnisse in einer Programmiersprache wie Python (oder ROBO Pro Coding). Stattdessen wird der Roboter über ein Handprogrammiergerät oder eine grafische Benutzeroberfläche gesteuert, wobei lediglich die erreichten Posen abgespeichert werden.

- Die Programmierung ist komfortabel und anschaulich, wobei der Bediener mögliche Kollisionen mit der Umgebung bereits während der Programmierung erkennen und vermeiden kann.

- Der Bediener kann mögliche Ungenauigkeiten in der Kinematik während der Programmierung korrigieren, indem er den Endeffektor passend zur Zielposition anstatt ausschließlich nach Koordinaten steuert. Diesen Vorteil können wir insbesondere auch beim fischertechnik Industrieroboter beobachten.

Allerdings bietet auch die Offline-Programmierung Vorteile gegenüber des Teach-In Verfahrens: Solange der Roboter im Teach-In Verfahren programmiert wird, wird er durch den Bediener blockiert und kann keine andere Tätigkeit ausführen. Die Offline-Programmierung vermeidet diesen Nachteil, da die Programmierung auf einem separaten Computer unabhängig vom Roboter erfolgen kann. Während der Programmierung werden die neu einprogrammierten Abläufe so weit wie möglich virtuell getestet, ohne dass in eine laufende Produktion eingegriffen werden muss. Nach Abschluss der Programmierung wird das Programm einmalig auf die Steuerung des Industrieroboters geladen.

## (a) Teach-In Oberfläche

In dieser Aufgabe lernen wir die Teach-In Oberfläche des fischertechnik Industrieroboters kennen. Statt einem Handprogrammiergerät wird das Teach-In Verfahren des Roboters über eine grafische Benutzeroberfläche in ROBO Pro Coding ermöglicht.

Lade das Beispielprogramm "Industrial_robots_teachin.ft" aus der Programmbibliothek von ROBO Pro Coding, führe das anschließend aus und öffne das Bedienfeld:

Das Bedienfeld bietet folgende Möglichkeiten zur Steuerung des Industrieroboters:

- Der Endeffektor kann schrittweise in X-, Y- und Z-Richtung bewegt werden. Die Schrittweite ist über den Schieberegler einstellbar.

  - Buttons X, Y und Z unter Position: Position vom Endeffektor

  - Buttons X, Y und Z unter Orientation: Orientierung des Endeffektors

- Der Vakuumgreifer kann die Zustände "Grip" und "Drop" annehmen und das Werkstück greifen oder loslassen.

- Mit dem Button „Reference“ fährt der Roboter auf die Referenzposition und danach auf die Home-Position.

- Mit dem Button "Home" fährt der Roboter in die Home-Position.

- Mit dem Button Import werden die Posen vom TXT 4.0 Controller in das Bedienfeld importiert

- Mit dem Button Export werden die Posen auf den TXT 4.0 Controller exportiert

- Der Button "Add point" speichert die aktuelle Pose als neuen Schritt im Ablauf.

- Mit dem Button „Overwrite point“ kann eine ausgewählte Pose überschrieben werden.

- Mit den Buttons „First point“, „Previous“, Next“„Last Point“ kann eine frühere oder spätere Pose im Ablauf manuell angefahren werden.

- Durch Drücken des Buttons "Run" wird der gespeicherte Ablauf gestartet.

Mache dich mit der Teach-In Oberfläche vertraut und programmiere eine einfache Sequenz bestehend aus fünf Schritten deiner Wahl.

## (b) Programmierung eines Ablaufs

Verwende die Teach-In Oberfläche, um den folgenden Ablauf zu programmieren:

Drei blaue Werkstücke sollen nacheinander im Lager auf den Plätzen B1 bis B3 abgelegt werden. Der Bediener legt die Werkstücke nacheinander auf die Startposition, von wo sie jeweils durch den Roboterarm aufgenommen und anschließend auf einem der Lagerplätze abgelegt werden.

# Aufgabe 8: Werkzeugwechsel

Voraussetzungen

- Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben 1-7

In den vorigen Aufgaben haben wir uns mit der Kinematik sowie der flexiblen Programmierbarkeit von Industrieroboter befasst. Zusätzlich verstärken wechselbare Handhabungsgeräte und Werkzeuge die universelle Einsetzbarkeit von Industrierobotern und ermöglichen Anwendungen in verschiedensten Bereichen, wie Montage, Logistik oder Lebensmitteltechnik.

Häufig eingesetzte Handhabungsgeräte wie Vakuumgreifer oder mechanische Greifzangen ermöglichen das Aufnehmen, Bewegen und Ablegen von Bauteilen in der Produktion, Logistik oder Verpackungstechnik. Daneben werden Industrieroboter mit Schweißzangen oder Stanzwerkzeugen ausgerüstet, um Karosserieteile bei der Automobilproduktion zu fügen.

Der Endeffektor, d.h. das Werkzeug oder der Manipulator wird gewechselt, um den Industrieroboter für eine neue Aufgabe vorzubereiten. Diesen Vorgang bezeichnet man als Umrüstung oder Werkzeugwechsel. Viele Industrieroboter verfügen in der Praxis über einen automatischen Werkzeugwechsler zum Umrüsten von Schweißzangen oder Greifern. Dabei legen sie zunächst das alte Werkzeug in einer speziellen Vorrichtung, dem sogenannten Werkzeugbahnhof ab. Anschließend fahren sie eine andere Vorrichtung im Werkzeugbahnhof an und nehmen dort das neue Werkzeug auf. Beim automatischen Werkzeugwechsel werden zudem auch die elektrischen und pneumatischen Verbindungen zwischen dem Roboter und dem neuen Werkzeug hergestellt.

## (a) Umrüstung

Du kannst den fischertechnik Industrieroboter durch manuellen Umbau zu einem Greifroboter umrüsten.

- Baue die pneumatische Greifzange entsprechend der Bauanleitung auf.

- Ersetze den Vakuumgreifer durch die pneumatische Greifzange und verbinde den Zylinder mit der Luftzufuhr.

- Teste die pneumatische Greifzange mithilfe des Schnittstellentests, analog zu Aufgabe 1 (d).

## (b) Greifaufgabe

Mithilfe der Greifzange kann der Industrieroboter die würfelförmigen Werkstücke greifen. In diesem Aufgabenteil soll die Funktionalität der Greifzange mit der Teach-In Programmierung verdeutlicht werden. Außerdem werden wir im Gegensatz zu den vorangegangenen Aufgaben von der Beweglichkeit des Handgelenks Gebrauch machen.

Platziere zunächst ein würfelförmiges Werkstück entsprechend der farblichen Markierung auf dem Platz A im Parcours. Nutze nun die Teach-In Oberfläche ”Industrial_robots_8b.ft” um folgenden Ablauf zu programmieren:

- Der Roboter nimmt das Werkstück am Platz A auf.

- Der Roboter legt das Werkstück am Platz B um 45° verdreht, entsprechend der farblichen Markierung, ab.

- Der Roboter nimmt das Werkstück am Platz B wieder auf, dreht es erneut um 45° und legt es entsprechend der farblichen Markierung auf Platz C ab.

Hinweis

Der Endeffektor kann bei dieser Teach-In Oberfläche im Bedienfeld über + und - unter “Orientation” um die sechste Achse gedreht werden.

Beachte die Beweglichkeit der sechsten Achse. Gegebenenfalls muss der Roboter am Platz B einmal "umgreifen".