Índice de Soluções

Tarefa 1: O modelo	2

(a) Verificação dos finais de curso	2

(b) Verificação dos motores codificadores	2

(c) Verificação dos servomotores	2

(d) Verificação do sistema pneumático	2

(e) Escolher e posicionar	3

Tarefa 2: Execução da referência	4

(a) Percurso de referência de um único eixo	4

(b) Marcha de referência com servomotor	4

(c) Percurso de referência de todos os eixos	4

Tarefa 3: Controle dos eixos	6

(a) Controle dos motores codificadores	6

(b) Conversão de graus em impulsos	6

(c) Combinação dos subprogramas	7

(c) Conversão de graus em valor de servocontrole	7

Tarefa 4: Cinemática de avanço	8

(a) Teoria e cálculo	8

(b) Verificação do cálculo	8

Tarefa 5: Cinemática inversa	9

(a) Teoria e cálculo	9

(b) Verificação do cálculo	9

(c) Ambigüidades e singularidades	10

Tarefa 6: Controle de pontos	11

(a) Arquivo de configuração	11

(b) Pick and place com controle de pontos	11

Tarefa 7: Teach-in	12

(a) Interface de teach-in	12

(b) Programar uma sequência	12

Tarefa 8: Troca de ferramenta	13

(a) Conversão	13

(b) Tarefa de preensão	13

# Tarefa 1: O modelo

## (a) Verificação dos finais de curso

O que é preciso alterar se o valor da entrada mudar de 1 para 0 ao pressionar o botão?

Solução

No modelo, os botões estão configurados como contatos normalmente abertos, ou seja, esperamos que o botão conduza corrente apenas quando pressionado e, em seguida, medimos um 1 no teste de interface. Os pinos pertencem às conexões 1 e 3 do botão.

## (b) Verificação dos motores codificadores

Seu modelo está de acordo com a convenção? O que deve ser alterado se a convenção não for seguida?

Solução

Enquanto o motor do codificador gira, o valor do contador aumenta. No entanto, o contador não registra o sentido de rotação do motor. Teremos que levar isso em conta mais adiante na tarefa 3, quando controlarmos os eixos.

Se o sentido de rotação dos eixos não corresponder à convenção de controle anterior, você deverá inverter a polaridade do motor trocando os plugues. Verifique novamente se os cabos foram conectados exatamente de acordo com o esquema elétrico.

## (c) Verificação dos servomotores

Em que intervalo os eixos 4-6 podem ser girados?

Qual é a diferença entre o servoacionamento e o acionamento com motor codificador?

Solução

Partindo da posição central, cada servo pode se mover 85,5 graus no sentido horário e 85,5 graus no sentido anti-horário.

A posição angular dos servomotores é controlada em termos absolutos, especificando um valor entre 0 e 512. A eletrônica de controle do servomotor regula a posição angular do eixo até o valor de referência especificado. Isso significa que não é necessário nenhum limitador de curso ou encoder externo, o que torna o acionamento especialmente leve e compacto. Por outro lado, os eixos com motor codificador são controlados em relação ao seu limitador de curso, e o codificador é utilizado para medir o percurso.

## (d) Verificação do sistema pneumático

Utilize o teste de interface para verificar se a pinça a vácuo funciona:

## (e) Escolher e posicionar

- Coloque uma peça no campo "Início" do percurso.

- Use o teste de interface para mover o robô de modo que a ventosa possa pegar a peça.

- Use o teste de interface para controlar o compressor e a eletroválvula de modo que a peça seja aspirada.

- Levante a peça, mova o robô para a posição alvo B2 e coloque a peça lá.

Solução

Com o controle de teste da interface, não é tão fácil deslocar a ventosa com precisão para uma posição de destino determinada. Nas próximas tarefas, aprenderemos como essa tarefa pode ser resolvida de forma mais rápida, precisa e confiável utilizando um programa.

# Tarefa 2: Execução de referência

## (a) Retorno à posição inicial de um único eixo

Escreva um programa que execute um percurso de referência para o eixo 1. O que acontece se o limitador do eixo 1 já estiver acionado quando o programa for iniciado?

Solução

Se o fim de curso já estiver acionado quando a corrida de referência for iniciada, o motor para imediatamente e a corrida de referência é encerrada.

Bônus: Com esse tipo de percurso de referência, dependendo da velocidade, pode ocorrer que o fim de curso esteja, em alguns casos, levemente pressionado e, em outros, totalmente pressionado. Como resultado, o ponto de referência não é determinado com precisão, o que pode ter um impacto negativo na precisão de posicionamento do robô. Em vez disso, poderia ser implementada a seguinte execução de referência refinada:

- O motor passa para CCW e se desloca a toda velocidade até o fim de curso, onde para.

- O motor muda para CW e se afasta um pequeno número de impulsos (por exemplo, 50) do fim de curso. Em seguida, o fim de curso é aberto novamente.

- O motor muda para CCW, desloca-se a meia velocidade até o fim de curso e para ali. Devido à lentidão do movimento, o ponto de comutação é alcançado com a maior precisão possível para minimizar o desvio angular do eixo no ponto de referência.

## (b) Marcha de referência com servomotor

Utilize o teste de interface para determinar os valores de controle com os quais os pontos de referência definidos para os eixos 4, 5 e 6 são alcançados. Escreva um programa que mova os servos para esses pontos de referência.

Solução

Exemplo de programa “Industrial_robots_2b.ft”

## (c) Percurso de referência de todos os eixos

Escreva um programa que execute um percurso de referência para todos os eixos do robô. Para isso, combine as sub-rotinas das tarefas 2(a) e 2(b).

Os percursos de referência dos eixos individuais devem ser executados um após o outro.

A ordem em que os diferentes percursos de referência são realizados influencia o resultado?

Solução

Exemplo de programa "Industrial_robots_2c.ft"

A sequência dos movimentos de referência individuais é irrelevante para a zeragem dos eixos individuais. No entanto, dependendo da posição inicial, podem ocorrer colisões com objetos no percurso, no ambiente ou com o próprio braço robótico se a sequência dos movimentos de referência for desfavorável. A sequência a seguir é favorável porque reduz o risco de colisão:

- Percurso de referência do eixo 2: Isso eleva o braço do robô, o que é sempre possível sem colisões em nosso percurso.

- Percurso de referência dos eixos 4, 5 e 6

- Percurso de referência do eixo 3: Como a parte inferior do braço do robô se desloca muito perto da parte superior durante este percurso de referência, os eixos do punho (4, 5 e 6) tiveram que se deslocar previamente para seus pontos de referência.

- Percurso de referência do eixo 1: na posição dobrada, o braço do robô pode girar com segurança sem colidir com os objetos no percurso.

# Tarefa 3: Controle dos eixos

## (a) Controle dos motores encodadores

Primeiramente, o motor codificador deve deslocar-se até uma posição alvo especificada, caso a posição real seja conhecida. Uma vez alcançada a posição alvo, ela deve ser salva como uma nova posição real em uma variável para que as chamadas seguintes às sub-rotinas possam acessá-la.

Desenvolva uma sub-rotina que resolva esta tarefa. Em que sentido o motor gira se a posição alvo > posição real? Em que sentido o motor gira se a posição alvo < posição real? Que outros casos devem ser considerados?

Solução

Utilizamos a convenção definida na tarefa 1(b), segundo a qual o eixo se afasta do fim de curso quando o motor é controlado no sentido de rotação CW. Se a posição de destino > posição real, o eixo se afasta do fim de curso, ou seja, o motor deve ser controlado no sentido de rotação CW, de acordo com a convenção. Por outro lado, se a posição de destino < posição real, o motor é controlado com o sentido de rotação CCW. Também deve-se levar em conta:

Se a posição alvo = posição real, o motor não se move.

Se a posição alvo = 0, o eixo deve realizar um movimento de referência.

## (b) Conversão de graus em impulsos

Crie uma fórmula que possa ser usada para converter um ângulo de posicionamento do eixo 1 (unidade: graus) em um valor de posição (passos) para o motor codificador M1. Leve em consideração a engrenagem, que consiste em uma roda dentada Z20, duas rodas dentadas Z10, um parafuso sem-fim e a coroa giratória. Em seguida, implemente a fórmula como uma função no ROBO Pro Coding.

Solução

Vamos começar por coletar os seguintes dados sobre a caixa de engrenagens:

- Para a coroa giratória: 58 dentes por 360 graus

- Para o parafuso sem-fim, aplica-se o seguinte: 1 rotação do parafuso sem-fim por dente

- Para o redutor Z20-Z10-Z10, aplica-se o seguinte: 1/2 volta do motor por 1 volta da engrenagem helicoidal

- Para o motor: 63,9 passos por rotação do motor

Multiplicamos as relações anteriores e obtemos um fator de conversão de graus para passos:

58 dentes / 360 graus * 1 rotação do parafuso sem-fim / 1 dente * 0,5 rotação do motor / 1 rotação do parafuso sem-fim * 63,9 passos / rotação do motor = 5,1475 passos por grau

Percebemos que as unidades dente, rotação do motor e rotação do parafuso sem-fim são reduzidas a partir da fórmula. Isso confirma que o fator de conversão especificado faz sentido do ponto de vista físico.

Portanto, a fórmula que você procura é: Posição do passo = 5,1475 * grau

## (c) Combinação dos subprogramas

Combine os subprogramas das partes da tarefa (a) e (b) para que o eixo 1 possa ser controlado especificando um ângulo de atuação entre 0 e 270 graus.

Projete mais sub-rotinas análogas às partes das tarefas (a) e (b) para que os eixos 2 e 3 possam ser controlados da mesma maneira.

Solução

## Exemplo de programa "Industrial_robots_3c.ft" (c) Conversão de graus para valor de servocontrole

Escreva uma função com a qual seja possível controlar o eixo 4 especificando um ângulo de atuação. Leve em consideração as seguintes condições de contorno:

- O ângulo de ajuste na posição central é de 0 graus

- O eixo de rotação aponta na direção da ferramenta.

- Ao girar no sentido horário em torno do eixo de rotação, o ângulo de ajuste torna-se negativo.

- Ao girar no sentido anti-horário em torno do eixo de rotação, o ângulo de ajuste torna-se positivo.

Solução

Utilizamos o teste de interface para determinar o valor de controle do servo em sua posição central. Em nosso modelo, a posição central é alcançada com o valor de controle 256. No entanto, devido a tolerâncias na estrutura, a posição central do seu robô pode ser alcançada com um valor de controle diferente. Nesse caso, você deve ajustar o valor de acionamento na fórmula a seguir de acordo com isso. Partindo da posição central, o servo pode girar +/- 85,5 graus para a esquerda e para a direita, variando o valor de controle do servo em uma escala de 0 a 512. O fator de conversão é, portanto, 512/(85,5 * 2) = 512/171 passos por grau.

A fórmula de controle é, portanto:

Valor de controle = 256 + 512/171 * posição alvo em graus

# Tarefa 4: Cinemática de avanço

## (a) Teoria e cálculo

O ângulo de deslocamento do eixo 2 é de 70°, o ângulo de deslocamento do eixo 3 é de 45° e o ângulo de deslocamento do eixo 5 é de 30°.

Calcule as coordenadas do TCP.

Solução

O TCP tem as coordenadas (-133,22, 0, 91,96).

## (b) Verificação da fatura

Utilize os subprogramas da parte de tarefas 3 e controle os eixos 1-6 de acordo com os ângulos de posicionamento mencionados anteriormente. Meça agora a posição do TCP com uma régua.

A posição calculada coincide com a posição medida?

Solução

Exemplo de programa “Industrial_robots_4b.ft”

# Tarefa 5: Cinemática inversa

## (a) Teoria e cálculo

Primeiro, determine graficamente o ângulo de ajuste α do eixo 1 por meio de um triângulo.

Agora, procure uma fórmula para calcular com precisão o ângulo de ajuste do eixo 1.

Solução

Utilizando um triângulo, medimos α ≈ 30°. Para calcular α com exatidão, utilizamos a terceira função angular, a tangente. Ela descreve a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente para o ângulo α.

tanα=yx

Utilizando a função inversa da tangente, podemos calcularα , calculamos

α=tan-1yx=tan-166,61115,37=30°

Medimos com exatidão.

## (b) Verificação do cálculo

Utilize as sub-rotinas da parte da tarefa 3 e controle o eixo 1 com o ângulo de posicionamento medido/calculado na parte da tarefa (a). Utilize os seguintes ângulos de posicionamento para os eixos restantes:

| Eixo | Ângulo |
| --- | --- |
| Eixo 2 | 70° |
| Eixo 3 | 45° |
| Eixo 4 | 0° |
| Eixo 5 | 30° |
| Eixo 6 | 0° |

Meça agora com uma régua a posição do TCP. A posição dada na tarefa (-115,37, -66,61, 91,96) corresponde à posição medida?

Solução

Programa de exemplo "Industrial_robots_4b.ft"

## (c) Ambigüidades e singularidades

Você consegue encontrar outra posição do robô articulado em que haja uma singularidade? Para isso, você pode mover novamente os eixos 1, 2 e 3.

Solução

Outra singularidade ocorre quando o braço superior e o braço inferior do robô apontam verticalmente para cima, ou seja, quando o eixo 2 é ajustado a 90 graus e o eixo 3 a 180 graus. Nesse caso, as opções de movimento dos eixos 1 e 4 não são independentes entre si.

# Tarefa 6: Controle de pontos

## (a) Arquivo de configuração

Observe agora a seção “Cinética” de um arquivo de configuração para o modelo de robô industrial mostrado a seguir. Use uma régua para verificar se os comprimentos especificados correspondem ao modelo das instruções de montagem.

cinemática:

# Comprimentos (unidade: mm)

l_1: 	92,5

l_2: 	150

l_4: 	140

l_5: 	67,5

l_6: 	33	 # Pinça a vácuo

Solução

A configuração está correta.

## (b) Pegar e colocar com controle de pontos

Agora, escreva um programa que controle o braço do robô para que ele pegue a peça de trabalho do campo inicial e a coloque em um campo de sua escolha no armazém (W1-W3, B1-B3 ou R1-R3). Use o bloco de programação pos_cartesiano no RoboPro Coding para descrever o movimento do braço do robô.

Execute seu programa. O que você observa?

Solução

Exemplo de programa “Industrial_robots_6b.ft”

Quando se chama a função pos_cartesian, o braço do robô se move ao longo da trajetória mais rápida desde o ponto de partida atual até o ponto de destino especificado. A trajetória mais rápida refere-se ao movimento dos eixos individuais. Como resultado, a trajetória do efetor final entre dois pontos não corresponde a uma linha reta, mas a uma trajetória não linear no espaço.

Dependendo de como você selecionou os pontos intermediários após levantar e antes de posicionar a peça, pode até ocorrer que o braço do robô colida com o chão ou com o obstáculo. Para evitar isso, você deve descrever a trajetória de forma mais precisa com pontos intermediários adicionais.

# Tarefa 7: Teach-in

## (a) Interface de Teach-in

Familiarize-se com a interface de aprendizagem e programe uma sequência simples de cinco passos à sua escolha.

Solução

Exemplo de programa “Industrial_robots_teachin.ft”

## (b) Programar uma sequência

Use a interface Teach-In para programar a seguinte sequência:

Três peças azuis devem ser colocadas uma após a outra nos compartimentos B1 a B3. O operador coloca as peças uma após a outra na posição inicial, de onde o braço do robô as pega e as coloca em um dos compartimentos de armazenamento.

Solução

---

# Tarefa 8: Troca de ferramentas

## (a) Conversão

Solução

Consulte as instruções de montagem

## (b) Tarefa de preensão

Solução

Exemplo de programa "Industrial_robots_8b.ft"

Sugestão

Observe a manobrabilidade do sexto eixo. É possível que o robô precise “dar a volta” uma vez na posição B.