Índice

Tarefa 1: O modelo	2

(a) Verificação dos finais de curso	3

(b) Verificação dos motores codificadores	3

(c) Verificação dos servomotores	4

(d) Verificação do sistema pneumático	5

(e) Escolher e posicionar	5

Tarefa 2: Execução da referência	7

(a) Percurso de referência de um único eixo	7

(b) Marcha de referência com servomotor	7

(c) Percurso de referência de todos os eixos	7

Tarefa 3: Controle dos eixos	9

(a) Controle dos motores codificadores	9

(b) Conversão de graus em impulsos	9

(c) Combinação dos subprogramas	10

(c) Conversão de graus em valor de servocontrole	10

Tarefa 4: Cinemática de avanço	12

(a) Teoria e cálculo	12

(b) Verificação do cálculo	14

Tarefa 5: Cinemática inversa	15

(a) Teoria e cálculo	15

(b) Verificação do cálculo	16

(c) Ambigüidades e singularidades	17

Tarefa 6: Controle de pontos	18

(a) Arquivo de configuração	19

(b) Recolher e posicionar com controle de pontos	19

Tarefa 7: Teach-in	21

(a) Interface de Teach-in	22

(b) Programar uma sequência	24

Tarefa 8: Troca de ferramenta	25

(a) Conversão	25

(b) Tarefa de preensão	26

# Tarefa 1: O modelo

Pré-requisitos

- Monte o modelo seguindo as instruções de montagem.

- Conecte os cabos de acordo com o esquema elétrico.

- Inicie o software ROBO Pro Coding e conecte o controlador TXT-4.0 ao PC.

Figura 1: eixos 1-6

Figura 2: Interface de testes

## (a) Verificação dos finais de curso

No modelo, foram instalados três miniinterruptores como finais de curso para os eixos 1, 2 e 3. Configure as entradas I1 a I3 no teste de interface como mini-botões. Assim que um botão for pressionado, o valor da entrada correspondente no teste de interface deve saltar de 0 para 1. Verifique se todos os botões estão conectados corretamente e se funcionam.

O que deve ser alterado se o valor da entrada mudar de 1 para 0 ao pressionar o botão?

## (b) Verificação dos motores com encoder

Os eixos 1, 2 e 3 são acionados por um motor de corrente contínua com codificador, ou motor codificador, para abreviar. O sentido de rotação do motor é controlado pela polaridade do motor e a velocidade do motor é controlada por PWM (modulação por largura de pulso). O motor está parado a uma tensão de 0 volts. O codificador, também conhecido como codificador rotativo ou gerador de impulsos, fornece um determinado número de impulsos por revolução e está conectado a uma entrada do contador.

Mova os eixos individualmente utilizando a interface de testes. O que você observa nos contadores?

Para simplificar a programação, utilizamos a seguinte convenção:

- Se o motor for controlado no sentido de rotação cw (no sentido horário), o eixo se afasta do fim de curso.

- Se o motor for controlado no sentido de rotação ccw (anti-horário), o eixo se desloca em direção ao fim de curso.

Seu modelo segue essa convenção? O que você deve alterar se a convenção não for seguida?

## (c) Verificação dos servomotores

Os eixos 4, 5 e 6 fazem parte do braço do robô e são acionados pelos chamados servomotores. Um servomotor é um motor elétrico especial que permite controlar diretamente a posição angular. Para isso, no interior do servomotor encontram-se um sensor para determinar o ângulo e a eletrônica de controle.

Mova os eixos individuais do pulso por meio da interface de testes:

Em que intervalo os eixos 4-6 podem ser girados?

Qual é a diferença entre o acionamento do servomotor e o acionamento do motor codificador?

Calibração do servo:

Os limites máximo e mínimo dos servos 1, 2 e 3 podem ser ajustados no TXT 4.0. Para isso, selecione “ ” > “Ajustes” > “ ” > “Servo” na tela do controlador TXT 4.0. A posição máxima e mínima do servo pode ser ajustada em µs usando + e -. O valor respectivo pode ser redefinido para o padrão com R. A posição central do servo é a média dos limites mínimo e máximo. Portanto, é possível definir a posição central do servo ajustando os limites mínimo e máximo. Os valores ajustados podem ser aproximados e verificados por meio dos três botões MIN, MID e MAX. Os valores ajustados são utilizados para os programas nos quais os servos são programados. Os valores ajustados são salvos quando o regulador TXT 4.0 é desligado.

## (d) Verificação do sistema pneumático

Sem uma ferramenta, também conhecida como efetor final, um robô industrial seria inútil. Nosso robô industrial dispõe de uma pinça pneumática e uma pinça a vácuo. Atualmente, a pinça a vácuo está acoplada ao braço do robô como efetor final. Utilize a interface de testes para verificar se a pinça a vácuo funciona:

- Configure as saídas O7 e O8 como saídas na interface de testes.

- Ligue o compressor (O7) e acione a eletroválvula (O8) para aspirar uma peça.

## (e) Pegar e Colocar

Pick and Place é uma aplicação típica de um robô industrial. O robô industrial pega uma peça no local A, move-a para o local B e a reposiciona ali. Nesta tarefa, queremos realizar uma primeira operação de pick and place com o robô industrial sem escrever um programa para isso.

- Coloque uma peça no campo "Início" do percurso.

- Use a interface de testes para mover o robô de forma que a ventosa possa pegar a peça.

- Use a interface de testes para controlar o compressor e a eletroválvula de modo que a peça seja aspirada.

- Levante a peça, mova o robô para a posição alvo B2 e coloque a peça ali.

Dicas

- Reduza a velocidade para poder controlar o braço do robô com maior precisão.

- Lembre-se da convenção para o sentido de rotação dos eixos (ver parte b).

- Como a peça está na posição plana sobre a pista, o eixo 4 deve estar na sua posição central. Portanto, ajuste o servomotor S1 para o valor 256.

# Tarefa 2: Execução de referência

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1(a) a 1(c)

Durante a corrida de referência, todos os eixos do robô se deslocam para um ponto predefinido, o chamado ponto de referência. Os pontos de referência dos eixos 1, 2 e 3 são definidos pelos respectivos finais de curso. Os eixos individuais são zerados por meio da corrida de referência, de modo que o programa conheça exatamente a posição atual do robô. Em seguida, o robô pode se posicionar com precisão em relação ao ponto de referência contando os impulsos (ver tarefa 3).

No início do programa, deve ser realizada pelo menos uma vez uma execução de referência. Portanto, nesta tarefa, escreveremos um subprograma que resolva esse problema. Além disso, pequenos erros, como a perda de impulsos, podem se acumular com o tempo. Portanto, faz sentido repetir a execução de referência em intervalos regulares para que o robô mantenha sua precisão.

## (a) Retorno à posição inicial de um único eixo

Escreva um programa que execute um percurso de referência para o eixo 1. O que acontece se o fim de curso do eixo 1 já estiver acionado quando o programa for iniciado?

## (b) Marcha de referência com servomotor

Os eixos 4, 5 e 6 não possuem finais de curso, pois cada servo mede sua própria posição angular e a eletrônica de controle interna se desloca para a posição absoluta especificada. Para evitar colisões com outros eixos e simplificar a programação, definimos as posições centrais dos eixos 4, 5 e 6 como os respectivos pontos de referência.

Use o teste de interface para determinar os valores de controle nos quais os pontos de referência definidos para os eixos 4, 5 e 6 são alcançados. Escreva um programa que mova os servos para esses pontos de referência.

## (c) Percurso de referência de todos os eixos

Durante um percurso de referência completo, todos os eixos do robô se movem para seus respectivos pontos de referência. Escreva um programa que realize um percurso de referência para todos os eixos do robô. Para isso, combine as sub-rotinas das tarefas 2(a) e 2(b).

Dicas

Os percursos de referência dos eixos individuais devem ser executados um após o outro.

A ordem em que os diferentes percursos de referência são realizados influencia o resultado?

# Tarefa 3: Controle dos eixos

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-2.

Até agora, aprendemos a deslocar o robô até o ponto de referência definido pelo fim de curso. O objetivo desta tarefa é permitir que os eixos individuais se movam para qualquer posição, especificando o ângulo de posicionamento do respectivo eixo.

## (a) Controle dos motores com encoder

Antes de abordar o problema propriamente dito, ou seja, o controle dos eixos por meio da especificação de um ângulo de posicionamento, resolveremos um subproblema: o controle do motor codificador especificando uma posição absoluta. Já sabemos, pela tarefa 1, que o encoder integrado conta os passos enquanto o motor se move. Dessa forma, podemos medir distâncias na unidade “passos”. Além disso, o ponto de referência define a posição zero do eixo.

Em primeiro lugar, o motor codificador deve se mover para uma posição alvo especificada quando a posição real é conhecida. Uma vez alcançada a posição alvo, ela deve ser salva como uma nova posição real em uma variável para que as chamadas seguintes às sub-rotinas possam acessá-la.

Crie uma sub-rotina que resolva essa tarefa. Em que sentido o motor gira se a posição alvo > posição real? Em que sentido o motor gira se a posição alvo < posição real? Que outros casos devem ser considerados?

## (b) Conversão de graus em impulsos

O controle dos eixos com a unidade "passos" não é adequado, pois um programador tem pouca noção do que isso significa.

Crie uma fórmula que possa ser usada para converter um ângulo de posicionamento do eixo 1 (unidade: graus) em um valor de posição (passos) para o motor codificador M1. Leve em consideração o sistema de engrenagens, que consiste em uma roda dentada Z20, duas rodas dentadas Z10, um parafuso sem-fim e a coroa giratória. Em seguida, implemente a fórmula como uma função no ROBO Pro Coding.

Notas:

- Os motores codificadores têm uma precisão de 63,9 passos por revolução.

- A coroa giratória grande pertencente ao eixo 1 tem 58 dentes.

## (c) Combinação dos subprogramas

Combine os subprogramas das partes da tarefa (a) e (b) para que o eixo 1 possa ser controlado especificando um ângulo de atuação entre 0 e 270 graus.

Projete mais sub-rotinas análogas às partes das tarefas (a) e (b) para que os eixos 2 e 3 possam ser controlados da mesma maneira.

## (c) Conversão de graus para valor de servocontrole

Ao contrário dos motores com codificador, os servos são controlados especificando-se um valor absoluto, o que facilita muito a programação. No entanto, também precisamos que os eixos 4, 5 e 6 sejam controlados especificando-se um ângulo de posicionamento.

Escreva uma função com a qual seja possível controlar o eixo 4 especificando um ângulo de atuação. Leve em consideração as seguintes condições de contorno:

- O ângulo de ajuste na posição central é de 0 graus

- O eixo de rotação aponta na direção da ferramenta.

- Ao girar no sentido horário em torno do eixo de rotação, o ângulo de ajuste torna-se negativo.

- Ao girar no sentido anti-horário em torno do eixo de rotação, o ângulo de ajuste torna-se positivo.

Nota: A rotação positiva em torno do eixo de rotação pode ser facilmente determinada utilizando a regra da mão direita.

- Comece fazendo o gesto de polegar para cima com a mão direita: 👍🏼

- Alinhe o polegar de modo que ele aponte na direção do eixo de rotação.

- Agora observe os dedos que formam um semicírculo: eles indicam a direção da rotação positiva.

# Tarefa 4: Cinemática de avanço

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-3

- Conhecimentos básicos de sistemas de coordenadas

Agora podemos mover todos os eixos do robô para uma posição angular definida. Mas onde fica a ferramenta do robô nessa posição angular?

Essa pergunta pode ser respondida calculando-se a chamada cinemática de avanço. Para nossa aplicação, utilizamos um sistema de coordenadas cartesianas tridimensional no qual os eixos x, y e z são perpendiculares entre si.

Os três eixos de coordenadas se cruzam em um ponto denominado origem. As posições dos objetos são especificadas como um vetor [x, y, z].

A unidade das coordenadas em nosso modelo é o milímetro. Dois eixos de coordenadas já estão desenhados no campo anexo. O terceiro eixo, que ainda falta, determina a altura e aponta para cima, fora do plano, na direção positiva. Seu ponto zero está na interseção dos eixos x e y.

Primeiro, medimos o robô industrial e determinamos os seguintes comprimentos:

- Distância do eixo de rotação 2 à origem: l1 = 92,5 mm

- Distância do eixo de rotação 2 ao eixo de rotação 3: l2 = 150 mm

- Distância do eixo de rotação 3 ao eixo de rotação 5: l4 = 140 mm

- Distância do eixo de rotação 5 ao ponto central da ferramenta (TCP): l56 = 100,5 mm

## (a) Teoria e cálculo

Conhecendo os sistemas de coordenadas e os comprimentos l1, l2, l4 e l56, podemos determinar a posição da ferramenta se forem especificados os ângulos de ajuste dos eixos 1 a 6.

Para visualizar a cinemática de avanço, defina os ângulos dos eixos 1, 4 e 6 como 0 e crie um esboço 2D do robô visto de lado (a coordenada y de todos os eixos e do TCP é 0).

O ângulo de deslocamento do eixo 2 é de 70°, o ângulo de deslocamento do eixo 3 é de 45° e o ângulo de deslocamento do eixo 5 é de 30°.

Calcular as coordenadas do TCP.

## (b) Verificação da fatura

Utilize os subprogramas da parte de tarefas 3 e controle os eixos 1-6 de acordo com os ângulos de posicionamento mencionados anteriormente. Meça agora a posição do TCP com uma régua.

A posição calculada coincide com a posição medida?

# Tarefa 5: Cinemática inversa

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-4

- Conhecimentos básicos de sistemas de coordenadas

O cálculo da cinemática direta é útil para compreender as possibilidades de movimento do robô articulado em teoria. No entanto, para aplicações práticas na programação de robôs, existe o problema inverso: conhecemos a posição (posição e orientação) do efetor final e queremos calcular retroativamente as posições angulares dos eixos individuais. Essa tarefa é conhecida como transformação inversa ou cinemática inversa.

Já aprendemos na parte 1 (e) que o cálculo da cinemática inversa não é intuitivo. De fato, a matemática subjacente à cinemática inversa é muito mais complexa do que a da cinemática direta. Portanto, ilustraremos o princípio com um exemplo bastante simplificado.

## (a) Teoria e cálculo

O efetor final do robô deve deslocar-se para a posição (-115,37, -66,61, 91,96) e a ventosa deve apontar diagonalmente para baixo.

O esboço a seguir mostra uma vista superior bidimensional da cadeia. No entanto, a vista em planta não descreve as articulações individuais nem a inclinação para baixo da ventosa.

Primeiro, determine graficamente o ângulo de ajuste α do eixo 1 por meio de um triângulo.

Agora, procure uma fórmula para calcular com precisão o ângulo de ajuste do eixo 1.

## (b) Verificação d s cálculos

Utilize as sub-rotinas da parte da tarefa 3 e controle o eixo 1 até o ângulo de posicionamento medido/calculado na parte da tarefa (a). Utilize os seguintes ângulos de posicionamento para os eixos restantes:

| Eixo | Ângulo |
| --- | --- |
| Eixo 2 | 70° |
| Eixo 3 | 45° |
| Eixo 4 | 0° |
| Eixo 5 | 30° |
| Eixo 6 | 0° |

Meça agora com uma régua a posição do TCP. A posição dada na tarefa (-115,37, -66,61, 91,96) corresponde à posição medida?

## (c) Ambigüidades e singularidades

Além da matemática mais complexa, podem ocorrer outros dois casos especiais ao calcular a cinemática inversa:

- Ambigüidades

- Singularidades

Fala-se em ambiguidade quando, para uma posição específica do efetor final, existem múltiplas soluções para os ângulos das articulações. Uma singularidade refere-se ao caso em que, para uma posição específica do efetor final no cálculo da cinemática inversa, há infinitas soluções para os ângulos das articulações, e o robô industrial “perde” um ou mais graus de liberdade.

A seguir, utilizaremos a interface de testes para visualizar essa singularidade. Para isso, mova primeiro os eixos 1, 2 e 3 para qualquer posição. No entanto, certifique-se de que os eixos do punho permaneçam livremente móveis nessa posição e não colidam com o braço do robô nem com o percurso. Agora ajuste o eixo 5 para que seu ângulo seja de 0 graus, ou seja, que o efetor final aponte na extensão do antebraço.

Existe uma singularidade nesta posição: para cada ângulo de posicionamento do eixo 4, encontramos um ângulo de posicionamento adequado do eixo 6 que anula o movimento do eixo 4, ou seja, a posição do efetor final não se altera. Consequentemente, a cinemática inversa tem um número infinito de soluções nessa situação e o braço do robô perde um grau de liberdade, já que as possibilidades de movimento dos eixos 4 e 6 não são mais independentes entre si. Use a interface de testes para reproduzir essa situação no modelo.

Você consegue encontrar outra posição do robô articulado em que haja uma singularidade? Para isso, você pode mover novamente os eixos 1, 2 e 3.

# Tarefa 6: Controle de pontos

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-5

- Conhecimentos básicos de sistemas de coordenadas

As tarefas 1 a 5 nos familiarizaram com todos os elementos metodológicos básicos necessários para programar um robô industrial, desde o controle dos eixos individuais até o cálculo da cinemática inversa. Nas aplicações práticas, no entanto, essa complexidade deve ficar oculta para o programador de um robô industrial. Em vez disso, o programador deve poder se concentrar na programação do movimento sem precisar prestar atenção aos detalhes técnicos e matemáticos do braço robótico.

Portanto, um ambiente de programação típico para um robô industrial oferece dois métodos mais abstratos que podem ser utilizados para controlar o braço do robô:

Controle por pontos: Com o controle por pontos, o programador especifica a coordenada de destino e a orientação do efetor final no sistema de coordenadas mundial. Em nosso curso, o sistema de coordenadas mundial é descrito pelos eixos X e Y, com o eixo Z apontando verticalmente para cima a partir do plano da folha. O braço do robô move todos os eixos simultaneamente para atingir o ponto alvo o mais rápido possível a partir da posição atual. No entanto, o movimento dos eixos não é sincronizado, o que significa que a trajetória, ou seja, o caminho percorrido pelo efetor final, não está definida.

Controle de trajetória: Para o controle de trajetória, o programador também especifica a coordenada alvo e a orientação do efetor final no sistema de coordenadas mundial. O programador também especifica a trajetória que será utilizada para alcançar o ponto de destino a partir do ponto de partida. A linha reta no espaço entre o ponto de partida e o ponto de destino seria uma trajetória possível. Para isso, os seis eixos devem ser controlados de forma coordenada para que o efetor final se mantenha na trajetória em todos os momentos. A vantagem do controle de trajetória é que a trajetória percorrida no espaço está claramente definida.

No ROBO Pro Coding, o controle de pontos é suportado pelo bloco de programação pos_cartesian. A função espera a posição alvo do robô em coordenadas cartesianas como argumento. Nesta tarefa, nos familiarizaremos com o controle de pontos e as possíveis dificuldades que podem surgir ao utilizar nosso modelo.

## (a) Arquivo de configuração

Antes de começarmos a programar, vamos dar uma olhada no arquivo de configuração do braço robótico. A configuração está disponível como um arquivo YAML e descreve a cinemática do braço robótico, definindo os comprimentos dos eixos individuais. A vantagem de uma configuração desse tipo é que o controle de pontos pode ser implementado usando uma biblioteca e também pode ser aplicado a braços robóticos de diferentes tamanhos. Por exemplo, você pode reconstruir seu braço robótico alongando ou encurtando eixos individuais. Para continuar usando os blocos de programação como pos_cartesian, basta adaptar o arquivo de configuração.

Observe agora a seção “Cinematica” de um arquivo de configuração para o modelo de robô industrial mostrado a seguir. Use uma régua para verificar se os comprimentos especificados correspondem ao modelo das instruções de montagem.

cinemática:

# Comprimentos (unidade: mm)

l_1: 	92,5

l_2: 	150

l_4: 	140

l_5: 	67,5

l_6: 	33	 # Pinça a vácuo

## (b) Pegar e colocar com controle de pontos

Primeiro, configure o percurso da seguinte maneira:

- Coloque o obstáculo de acordo com a marca entre o campo identificado como “Início” e os campos W1-W3.

- Coloque uma peça no campo de partida.

Agora, escreva um programa que controle o braço do robô para que ele pegue a peça do campo de partida e a coloque em um campo de sua escolha no armazém (W1-W3, B1-B3 ou R1-R3). Use o bloco de programação pos_cartesiano no ROBO Pro Coding para descrever o movimento do braço do robô.

Execute seu programa. O que você observa?

# Tarefa 7: Teach-in

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-6

Na tarefa anterior, aprendemos o que são blocos de programação, que permitem simplificar a programação do robô. Um programador combina e parametriza os blocos individuais em uma sequência que pode ser executada pelo robô industrial após a conclusão da programação. Como o robô industrial não é utilizado enquanto o programa é criado no PC, essa abordagem é denominada programação off-line.

Um tipo alternativo de programação é a programação direta ou programação on-line, na qual a programação ocorre diretamente no local de uso do robô. A programação Teach-in é um exemplo de método de programação on-line.

Na programação Teach-in, o operador utiliza um dispositivo de programação manual para ensinar ao robô industrial uma sequência uma vez, que depois pode ser salva e repetida quantas vezes forem necessárias. O dispositivo de programação manual possui joysticks e botões que podem ser utilizados para mover o braço do robô e controlar o efetor final.

Por exemplo, os eixos individuais do robô podem ser controlados diretamente de forma semelhante à interface de teste. No entanto, é mais conveniente o procedimento em que o efetor final se move no sistema de coordenadas mundial, ou seja, na direção X, Y ou Z.

Uma vez alcançada a posição desejada, o operador salva a posição atual do robô (ou seja, a coordenada desejada e a orientação do efetor final) e pode passar para a próxima posição. Além disso, o dispositivo de programação manual permite controlar o efetor final, por exemplo, para pegar ou soltar um componente por meio da ventosa a vácuo. O operador repete esses passos até que o robô tenha alcançado e gravado todas as posições de uma sequência. Após a conclusão da programação de aprendizagem, é criado um programa que o robô pode executar quantas vezes forem necessárias, repetindo assim a sequência aprendida sem a presença de um programador.

Em comparação com a programação offline, o procedimento de teach-in oferece três vantagens principais:

- A programação não requer nenhum conhecimento de uma linguagem de programação como Python (ou ROBO Pro Coding). Em vez disso, o robô é controlado por meio de um dispositivo de programação manual ou de uma interface gráfica de usuário, de modo que apenas as posições alcançadas são salvas.

- A programação é prática e clara, e o operador pode reconhecer e evitar possíveis colisões com o ambiente durante a programação.

- O operador pode corrigir possíveis imprecisões na cinemática durante a programação, controlando o efetor final com base na posição de destino, em vez de apenas com base nas coordenadas. Também podemos observar essa vantagem especificamente no robô industrial fischertechnik.

No entanto, a programação offline também oferece vantagens em relação ao procedimento de teach-in: enquanto o robô está sendo programado por meio do procedimento de teach-in, ele fica bloqueado pelo operador e não pode realizar nenhuma outra atividade. A programação offline evita esse inconveniente, já que a programação pode ser realizada em um computador independente do robô. Durante a programação, as sequências recém-programadas são testadas virtualmente, na medida do possível, sem a necessidade de interferir na produção em andamento. Após a conclusão da programação, o programa é carregado uma única vez no controlador do robô industrial.

## (a) Interface Teach-in

Nesta tarefa, vamos nos familiarizar com a interface de aprendizagem do robô industrial fischertechnik. Em vez de um dispositivo de programação manual, o processo de aprendizagem do robô é realizado por meio de uma interface gráfica de usuário no ROBO Pro Coding.

Carregue o programa de exemplo “Industrial_robots_teachin.ft” da biblioteca de programas do ROBO Pro Coding, execute-o e abra o painel de controle:

O painel de controle oferece as seguintes opções para controlar o robô industrial:

- O efetor final pode se mover em passos nas direções X, Y e Z. O incremento pode ser ajustado por meio do controle deslizante.

  - Botões X, Y e Z em Posição: Posição do efetor final

  - Botões X, Y e Z em Orientation: Orientação do efetor final

- A pinça a vácuo pode assumir os estados "Grip" e "Drop" e segurar ou soltar a peça.

- Pressione o botão "Reference" para deslocar o robô para a posição de referência e, em seguida, para a posição inicial.

- Pressione o botão "Home" para mover o robô para a posição inicial.

- O botão Importar serve para importar as poses do controlador TXT 4.0 para o painel de controle

- As posições são exportadas para o controlador TXT 4.0 por meio do botão Exportar

- O botão "Add point" salva a pose atual como um novo passo na sequência.

- O botão "Overwrite point" permite sobrescrever uma pose selecionada.

- Os botões "First point", "Previous", "Next" e "Last point" permitem deslocar-se manualmente para uma posição anterior ou posterior na sequência.

- Clique no botão "Executar" para iniciar a sequência salva.

Familiarize-se com a interface Teach-In e programe uma sequência simples de cinco passos à sua escolha.

## (b) Programar uma sequência

Use a interface Teach-In para programar a seguinte sequência:

Três peças azuis devem ser colocadas uma após a outra nos armazéns B1 a B3. O operador coloca as peças uma após a outra na posição inicial, de onde o braço robótico as pega e as coloca em um dos locais de armazenamento.

# Tarefa 8: Troca de ferramentas

Pré-requisitos

- Conclusão satisfatória das tarefas 1-7

Nas tarefas anteriores, abordamos a cinemática e a programabilidade flexível dos robôs industriais. Além disso, os dispositivos e ferramentas de manipulação intercambiáveis aumentam a versatilidade dos robôs industriais e permitem aplicações em uma ampla variedade de áreas, como montagem, logística ou tecnologia de alimentos.

Os dispositivos de manipulação mais utilizados, como pinças a vácuo ou pinças mecânicas, permitem pegar, mover e posicionar componentes na tecnologia de produção, logística ou embalagem. Os robôs industriais também são equipados com pistolas de solda ou ferramentas de puncionamento para unir peças de carroceria na produção automotiva.

O efetor final, ou seja, a ferramenta ou o manipulador, é trocado para preparar o robô industrial para uma nova tarefa. Esse processo é conhecido como reequipamento ou troca de ferramenta. Na prática, muitos robôs industriais dispõem de um trocador automático de ferramentas para reequipar pistolas de solda ou pinças. Primeiro, eles colocam a ferramenta antiga em um dispositivo especial, a chamada estação de ferramentas. Em seguida, deslocam-se para outro dispositivo da estação de ferramentas e retiram ali a nova ferramenta. Durante a troca automática de ferramenta, também são estabelecidas as conexões elétricas e pneumáticas entre o robô e a nova ferramenta.

## (a) Conversão

Você pode converter manualmente o robô industrial fischertechnik em um robô com pinça.

- Monte a pinça pneumática seguindo as instruções de montagem.

- Substitua a pinça a vácuo pela pinça pneumática e conecte o cilindro ao suprimento de ar.

- Teste a pinça pneumática por meio da interface de testes, de forma análoga à tarefa 1 (d).

## (b) Tarefa de preensão

O robô industrial pode agarrar peças em forma de cubo utilizando a pinça. Nesta parte da tarefa, será explicada a funcionalidade da pinça com programação teach-in. Ao contrário das tarefas anteriores, também utilizaremos a mobilidade do pulso.

Primeiro, coloque uma peça em forma de cubo no local A do percurso, de acordo com a marca colorida. Em seguida, programe a seguinte sequência na interface de aprendizagem “Industrial_robots_8b.ft”:

- O robô pega a peça na posição A.

- O robô coloca a peça na posição B, girada 45°, de acordo com a marca colorida.

- O robô pega novamente a peça na posição B, gira-a mais 45° e a coloca na posição C de acordo com a marca colorida.

Sugestão

Com esta interface de aprendizagem, o efetor final pode ser girado em torno do sexto eixo no painel de controle usando + e - em “Orientação”.

Observe a manobrabilidade do sexto eixo. É possível que o robô precise “dar a volta” uma vez na posição B.