# Tarea n.º 2: Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

El vehículo se equipa con las primeras capacidades autónomas (sistemas de asistencia al conductor). De este modo, debe iniciar la frenada al encontrarse con un obstáculo (asistente de frenado), mantener una velocidad especificada (control de velocidad constante) y seguir un carril de forma autónoma (asistente de mantenimiento de carril).

## Tema

Sistemas de asistencia al conductor (asistente de frenado, asistente de mantenimiento de carril y control de velocidad constante), sistema de sensores (evaluación de impulsos del codificador, valores ultrasónicos e imágenes de cámaras para controlar la velocidad, detección de obstáculos y carriles) y controladores (controladores P y PD).

## Objetivos de aprendizaje

Medición de distancia mediante sensor de ultrasonidos

Control proporcional analógico con medición de la velocidad (control de velocidad constante) y utilizando una cámara con análisis de imágenes (asistente de mantenimiento de carril)

Controlador PD (asistente de mantenimiento de carril)

## Tiempo necesario

El servomotor y la cámara USB también se conectan al vehículo autónomo.

La tarea se centra en el «detector de obstáculos» (medición de distancia por ultrasonido) y el «seguidor de líneas» (controlador proporcional) de las tareas del Robotics TXT 4.0 Base Set. Para el desarrollo del programa para resolver la tarea de programación, las alumnas y los alumnos necesitan 180-270 minutos (entre cuatro y seis clases), dependiendo de la edad y los conocimientos previos. El principio de funcionamiento de un regulador proporcional debería haberse tratado anteriormente en clase.

Las tareas experimentales (asistente de mantenimiento de carril con controladores P y PD) pueden destinarse a las alumnas y los alumnos especialmente capacitados o mayores. La resolución requiere de aprox. 90-180 minutos (entre dos y cuatro clases).

Anexos

# Tarea n.º 2: Asistente de frenado, control de velocidad constante y asistente de mantenimiento de carril

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Carril con marcas en una hoja adjunta (o el archivo del carril impreso).

Obstáculo (por ejemplo, un libro o una caja de cartón)

## Más información

[1]	Jim Meininghaus: Die Geschichte des Tempomaten. Wie ein Blinder das Autofahren veränderte. 03/03/2014, motor-talk.de.

[2]	Thomas Paulsen: Autonomes Fahren: Die 5 Stufen zum selbstfahrenden Auto. 07/11/2018, adac.de.

[3]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/