# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones de la tarea temática n.º 1

# Tacómetro, odómetro y taxímetro

Con el tacómetro y el hodómetro, la distancia recorrida por impulso debe determinarse primero a partir de la circunferencia del neumático, las señales del codificador y la relación de transmisión del sistema. No es un cálculo difícil, pero es un ejercicio de conversión de unidades. En las siguientes soluciones sugeridas, la información sobre la velocidad se presenta en m/h; sin embargo, también se puede convertir a km/h.

## Tareas de programación

Configuración de los actuadores (en esta tarea solo se necesita el motor del codificador):

1. Visualización de los valores del codificador

Configuración de pantalla:

Programa (ejemplo) para la visualización de los valores del contador del codificador:

Display_Counter_Encoder.ft

La pausa en el bucle sirve para una indicación controlada y continua en la pantalla. Si se omite, el controlador intenta compensar el retraso a través de la visualización en la pantalla.

2. Odómetro

El codificador magnético del motor emite 63,9 impulsos por cada vuelta del eje de salida. La transmisión de la jaula diferencial genera una relación de reducción de 14:26 = 7:13.

2a. La circunferencia del neumático es de aproximadamente 20,5 cm (véase la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set; métodos de medición recomendados: colocar el borde del papel alrededor de los neumáticos, marcar la circunferencia y después medir la longitud del borde del papel hasta la marca).

Por lo tanto, a partir de los impulsos i contados a lo largo de un recorrido, puede medirse la distancia d (en m) según la siguiente fórmula:

d=i·163,9·713·20,5·1100 m≈i· 0,00172746 m

2b. Programa de prueba sencillo para comprobar la medición:

Distance_Test.ft

En las pruebas, el vehículo se detiene un poco antes de alcanzar la marca de 2 m. Por lo tanto, el factor de conversión se corrigió a 0,0017.

2c. Configuración de pantalla:

Programa (ejemplo) del odómetro:

Odometer.ft

2d. La distancia máxima que puede medirse dmáx. es de

dmáx.=65.535∙0,0017 m≈111,41 m

3. Tacómetro

Un intervalo de tiempo fijo para determinar la velocidad es, por ejemplo, 1 s: lo suficientemente largo como para obtener una medición precisa y lo suficientemente corto como para reaccionar rápidamente a los cambios de velocidad.

3a. Así es posible medir la velocidad v a partir de los impulsos contados en un segundo i de la siguiente manera:

v=i·163,9·713·20,5·36 mh≈i·6,2189 mh

Si consideramos el valor corregido de la tarea de programación n.º 2, resulta:

v=i·0,0017·3600 mh≈i·6,12 mh

3b. Configuración de pantalla:

Programa (ejemplo) del tacómetro:

Tachometer.ft

Programa (ejemplo) de odómetro y tacómetro:

Tachometer_and_Odometer.ft

## Tareas experimentales

1. Tacómetro y odómetro concurrentes

Programa (ejemplo):

Tachometer_and_Odometer_Thread.ft

2. Taxímetro

2a. Dado que la relación entre el tamaño del modelo de vehículo y el de un vehículo real es de aproximadamente 1:10, un taxímetro es apropiado para indicar un precio para distancias de 100 m, por ejemplo, 2 euros/100 m y 3,50 euros de tarifa básica.

2b. Diagrama de transición de estados:

State-Transition_Diagram_Taxi_Meter.drawio

2c. Configuración de pantalla:

Los impulsos del codificador solo se cuentan hasta 65 535. Por lo tanto, la tarifa debe incrementarse regularmente, por ejemplo, una vez cada cinco segundos.

Extracto del programa (ejemplo) del taxímetro:

Taxi_Meter.ft

El taxímetro también puede desplazarse a un proceso concurrente (hilo). En tal caso, al igual que el tacómetro y el odómetro, simplemente «avanza» mientras la navegación del vehículo tiene lugar en el programa principal.

Anexos

# Tarea n.º 1: Tacómetro, odómetro y taxímetro

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Cinta métrica o metro plegable, tiras de papel (para medir la circunferencia del neumático).

## Más información

[1]	Andreas Wolf: Tachometer. Die Geschichte eines unverzichtbaren Instruments. 04/08/2014.

[2]	Alper Aribal (SeoRocket): Taxameter. DeWiki.de.

[3]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/