# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Hoja de soluciones de la tarea temática n.º 3

# Control automático de las luces

Cada uno de los hilos consulta un «disparador»: la condición desencadenante, como la velocidad o la dirección de giro del motor o el ángulo de giro del servomotor. Un buen ejercicio para el empleo de procesos concurrentes: El control de la iluminación está completamente desacoplado del control del motor, lo que hace que el programa sea más claro y menos propenso a errores de programación.

## Tarea de construcción

En las siguientes tareas solo se necesitan el LED, el fototransistor, el motor y el servomotor.

Configuración de los sensores:

## Tareas de programación

La condición determinante para activar los LED se consulta directamente o a través de variables (como semáforos) en el hilo respectivo. En los siguientes ejemplos de programas, el programa principal contiene sencillas rutinas de prueba con las que se puede comprobar el funcionamiento del control automático de las luces.

El programa «Automatic_Ligthing.ft» reúne todos los hilos para la iluminación.

1. Luz de marcha atrás

En el caso de la luz de marcha atrás, es necesario evaluar la dirección de giro del motor.

Programa (ejemplo) de la luz de marcha atrás con programa de prueba:

Reversing_Light.ft

2. Luz de freno

Para que la luz de freno se ilumine cuando desacelera el motor es necesario medir las velocidades sucesivas del motor.

Es importante observar: Para que la luz de freno se ilumine correctamente durante la marcha atrás es necesario comparar las velocidades en la trayectoria para detectar la desaceleración.

2a. Programa (ejemplo) de la luz de freno con programa de prueba:

Stoplight.ft

2b. Programa (ejemplo) de la luz de freno con función de apagado retardado y programa de prueba:

Stoplight_hangover.ft

2c. La duración de la medición en el hilo «stoplight» tiene una influencia considerable en la magnitud del cambio de velocidad; es necesario experimentar con este valor para representar una reacción adecuada en un comportamiento de frenado realista. Con un factor de proporcionalidad (kp) puede determinarse la influencia del cambio de velocidad en el brillo.

Programa (ejemplo) de la luz de freno con brillo proporcional y programa de prueba:

Stoplight_proportional.ft

3. Intermitente

El principio de funcionamiento de un intermitente ya se conoce de la tarea n.º 3 del Robotics TXT 4.0 Base Set .

Para el intermitente se requieren varias variables de estado: una para cada intermitente, que indica si está activado el intermitente derecho o el izquierdo en función del ángulo de dirección (es decir, la posición del servomotor) y un estado que distingue si la luz intermitente (en caso de que el intermitente esté activado) está encendida o apagada.

El siguiente ejemplo de programa resuelve la tarea con dos hilos. Ventaja de este enfoque: Puede añadirse fácilmente una luz de emergencia.

Programa (ejemplo) de intermitente con programa de prueba:

Blinker.ft

Las variables de estado «blinker_left» y «blinker_right» sirven como semáforos entre el hilo «blinker_check» y «blinker».

## Tareas experimentales

1. Luces de emergencia

El estado de la luz de emergencia puede ser señalado al hilo a través de una variable como semáforo. Entonces es suficiente con ampliar el hilo de prueba de los intermitentes: Cuando se encienden las luces de emergencia se activan los dos intermitentes y se encienden y apagan en el hilo de los intermitentes.

Programa (ejemplo) de las luces de emergencia con programa de prueba:

Blinker_with_Warning_Lights.ft

2. Luz de cruce

El brillo de la luz trasera solo puede modificarse si el LED no se utiliza al mismo tiempo como luz de freno. Si en el hilo para la luz de freno se utiliza el estado de las luces delanteras como indicador de activación de la luz de cruce, entonces el control de la luz trasera y de freno combinadas puede llevarse a cabo en el mismo hilo.

Programa (ejemplo) de luz de cruce (programa de prueba):

Headlight.ft

Anexos

# Tarea n.º 3: Control automático de las luces

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

## Más información

[1]	Wikipedia: Concurrencia.