# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 1

# Tacómetro, odómetro y taxímetro

Montar el vehículo y equiparlo con un tacómetro (indicador de velocidad) y un odómetro (cuentakilómetros). Adicionalmente, puedes equiparlo con un taxímetro.

## Tarea de construcción

Monta el vehículo como indica el manual de instrucciones. En primer lugar, solo conecta el motor (M1) y el codificador (C1 y la salida de tensión de 9 V) al TXT (véase el esquema de conexiones). En esta tarea, se equipará el vehículo con un tacómetro (indicador de velocidad), un odómetro (cuentakilómetros) y un taxímetro (calculadora de tarifas).

Observa: En principio, aún no deberías colocar la palanca del servomotor; la próxima tarea se ocupa del desplazamiento en línea recta. Es más sencillo colocar la lengüeta agarradera de servo al revés para bloquear la dirección:

Montage Servo-Lasche.jpg

Consejo: Para probar el programa es conveniente, en primer lugar, «levantar sobre tacos» el vehículo, es decir, colocar algo por debajo del vehículo o del parachoques trasero, de modo que las ruedas traseras no tengan contacto con el suelo.

## Tareas de programación

1. Visualización de los valores del codificador

En primer lugar, diseña un programa que encienda el motor y, a continuación, muestre continuamente en la pantalla TXT los impulsos del codificador (C1) contados desde el inicio.

2. Odómetro

A partir de los impulsos del codificador, ahora debes calcular la distancia en metros recorrida por el vehículo y mostrarla en la pantalla del TXT (odómetro o cuentakilómetros).

2a. Para ello, primero debes determinar la relación de transmisión del sistema y medir la circunferencia de los neumáticos (véase también la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set). ¿Qué valores obtienes? Determina una fórmula para convertir los impulsos del codificador en la distancia recorrida (en metros).

2b. Diseña un programa de prueba sencillo con el que puedas comprobar la precisión de la medición a lo largo de, por ejemplo, un trayecto de prueba de 2 m. En caso necesario, corrige el factor de conversión.

2c. Adapta tu programa Blockly de la tarea de programación n.º 1 y la salida de la pantalla de modo que se visualice la distancia recorrida.

2d. La entrada del contador puede recibir un valor máximo de 65 535. ¿Cuál es la distancia máxima (en metros) que puede medir su cuentakilómetros?

3. Tacómetro

Además de la distancia recorrida, en la pantalla del TXT ahora también debería visualizarse velocidad actual del vehículo (tacómetro).

3a. Para determinar la velocidad es necesario calcular la distancia recorrida en una unidad de tiempo fija (por ejemplo, en un segundo). Determina una fórmula para calcular la velocidad.

3b. Amplía el programa Blockly desde la salida de programación 2 para calcular la velocidad y visualizar la velocidad actual en la pantalla del TXT además de la distancia recorrida.

## Tareas experimentales

1. Tacómetro y odómetro concurrentes

La visualización de la distancia recorrida y la velocidad debe realizarse en un programa concurrente (Thread) paralelo al programa de control del vehículo.

Rediseña el programa de modo que la visualización se realice en paralelo al programa principal y se actualice continuamente. El motor debe encenderse en el programa principal.

2. Taxímetro

Para poder utilizar el vehículo autónomo después como taxi, ahora se incorpora un taxímetro. Monta un pulsador en el vehículo y conéctalo a I8.

Al presionar el pulsador por primera vez, el taxímetro debe ponerse en marcha y mostrar la tarifa en la pantalla del TXT. Al presionar el pulsador una segunda vez, el taxímetro debe detenerse y mostrar la tarifa a pagar.

2a. El precio se compone de una tarifa básica y una tarifa que se calcula a partir de la distancia recorrida. Fija una variable para la tarifa básica y la tarifa sujeta al recorrido.

2b. Dibuja un diagrama de transición de estados para el taxímetro.

2c. Amplía el programa Blockly como corresponde. La tarifa básica y la tarifa sujeta al recorrido también deben visualizarse en la pantalla.

Anexos

# Tarea n.º 1: Tacómetro, odómetro y taxímetro

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Cinta métrica o metro plegable, tiras de papel (para medir la circunferencia del neumático).

## Más información

[1]	Andreas Wolf: Tachometer. Die Geschichte eines unverzichtbaren Instruments. 04/08/2014.

[2]	Alper Aribal (SeoRocket): Taxameter. DeWiki.de.