# Tarea n.º 2: Seguidor de línea

En esta tarea, el vehículo Mecanum se convierte en un «seguidor de línea» con la ayuda del sensor de pistas: El vehículo aprende a desplazarse de manera autónoma a lo largo de una línea negra.

En la tarea experimental, el vehículo recibe una cámara con detección de líneas: Como sensor analógico, permite el seguimiento de líneas con controladores P y PD.

La tarea se basa en la tarea 8 del Robotics TXT 4.0 Base Set.

## Tema

Control digital del vehículo y control proporcional (y PD) del desplazamiento a lo largo de una línea negra; detección de obstáculos y reacción ante ellos.

## Objetivos de aprendizaje

Control sencillo de tres posiciones mediante sensores digitales

Incorporación de la detección de obstáculos (medición de distancia por ultrasonido)

Control analógico mediante la detección de líneas (cámara con análisis de imágenes)

Calibración de controladores P y PD.

## Tiempo necesario

En esta tarea se utiliza el modelo básico de vehículo Mecanum con sensores montado en la tarea 1.

Para el desarrollo del programa para resolver las tareas de programación, las alumnas y los alumnos, siempre y cuando cuenten con conocimientos previos del Robotics TXT 4.0 Base Set (en especial de la tarea 8), necesitan 45-90 minutos (una o dos clases).

En las tareas experimentales se desarrollan un controlador P y un controlador PD. Para programar y configurar los controladores, deberían emplearse varias horas de clase (cada una de 90-180 minutos). Se recomienda el trabajo en grupo.

Anexos

# Tarea n.º 2: Seguidor de línea

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Hoja de ruta con línea recta negra de 2 cm de ancho.

Hoja de ruta con línea circular negra cerrada de 2 cm de ancho 
(del Robotics TXT 4.0 Base Set)

Obstáculo (caja de cartón, lata, ...)

## Más información

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, Washington): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Wikipedia: Autómata finito (máquina de estado finito)

[3]	Ferdinand Wagner, Ruedi Schmuki, Thomas Wagner, Peter Wolstenholme: Modeling Software with Finite State Machines. A Practical Approach. Auerbach Publications, 2006.

[4]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/

[5]	Wikipedia: Ingeniería de control.

[6]	Wikipedia: Controlador.

[7]	RN-Wissen: Ingeniería de control.

[8]	Tim Wescott: PID without a PhD. Embedded Systems Programming, 10/2000, Págs. 86-108.