# Nombre: __________	Clase: ___	Fecha: ________

# Tarea n.º 1

# Vehículo Mecanum con detección de obstáculos

## Tarea de construcción

Monta el modelo básico de vehículo Mecanum con sensores como indica el manual de instrucciones. Los cubos de las ruedas dentadas Z20 y de las ruedas Mecanum deben estar apretados para que no se produzca un «deslizamiento» al conducir.

En esta tarea, el sensor de pistas (frontal) y el sensor de distancia por ultrasonido se utilizan para detectar obstáculos.

El sensor de distancia por ultrasonido se conecta a I6 (cable negro), los dos sensores infrarrojos se conectan a I7 (sensor derecho, cable amarillo/azul) e I8 (sensor izquierdo, cable azul). Los sensores infrarrojos y el sensor ultrasónico, además, deben alimentarse a través de la salida de tensión de 9 V del TXT.

Comprueba a través de la prueba de interfaz si los cuatro motores están conectados correctamente (hacia adelante: rotación izquierda, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj), los cuatro codificadores están conectados a las entradas correctas del contador (M1: C1, M2: C2, M3: C3 y M4: C4) y los dos sensores infrarrojos emiten los valores correctos (superficie blanca: 1, superficie negra: 0).

## Tareas de programación

Tipos de movimiento más relevantes con las ruedas Mecanum

1. Accionamiento sincrónico en todas las direcciones

La figura ilustra el control del vehículo Mecanum. Los tres tipos de movimiento superiores muestran la tracción de las ruedas necesaria para el desplazamiento en línea recta, en diagonal y lateral. Cada uno de los tres tipos de movimiento incluye el movimiento hacia adelante y hacia atrás o el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha. Si la flecha negra junto a la rueda apunta hacia arriba, la rueda respectiva debe girar hacia adelante.

Así se pueden distinguir los siguientes ocho movimientos del vehículo Mecanum (véase también la animación en [1]):

- Hacia adelante

- Hacia atrás

- Lateral hacia la izquierda

- Lateral hacia la derecha

- Diagonal hacia la izquierda, adelante

- Diagonal hacia la derecha, adelante

- Diagonal hacia la izquierda, atrás

- Diagonal hacia la derecha, atrás

Desarrolla un subprograma Blockly (una función) para cada uno de estos movimientos al que puedas remitir la velocidad de los motores como parámetros.

Las funciones siempre serán necesarias en las siguientes tareas. Los programas de control serán así más claros y fáciles de entender. Prueba tus funciones con programas de ejemplo sencillos.

Observa: Para las ruedas Mecanum, la sincronización de los motores es especialmente importante (véase también la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set).

2. Giro sincrónico

Los dos tipos de movimiento inferiores de la figura muestran los dos movimientos de giro más importantes que pueden realizarse con las ruedas Mecanum: el giro sobre el propio eje y la conducción en una curva. También se incluyen varias direcciones de movimiento en cada uno, como girar hacia la izquierda y hacia la derecha o doblar a la izquierda o a la derecha, así como conducir en curvas hacia adelante y hacia atrás.

En total, se producen otros seis movimientos:

- Girar sobre el propio eje hacia la derecha (en el sentido de las agujas del reloj)

- Girar sobre el propio eje hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj)

- Doblar a la derecha

- Doblar a la izquierda

- Doblar hacia atrás a la derecha

- Doblar hacia atrás a la izquierda

Desarrolla un subprograma Blockly (una función) para cada uno de estos movimientos al que remitas la velocidad de los motores como parámetros. Prueba tus funciones con programas de ejemplo sencillos.

3. Accionamiento sincrónico con valor predeterminado de velocidad

Para navegar el vehículo Mecanum con precisión ahora necesitas una parte del conjunto de comandos de las tareas de programación n.º 1 y 2, añadiendo respectivamente un valor predeterminado de distancia – el número de impulsos con los que deben girar los motores.

3a. Añade a cada una de las siguientes seis funciones de movimiento de las tareas de programación n.º 1 y 2 un valor predeterminado de distancia: un número fijo de impulsos

- para el desplazamiento en línea recta (hacia adelante/hacia atrás),

- para el desplazamiento lateral (hacia la izquierda/hacia la derecha) y

- para girar sobre el propio eje (hacia la izquierda: en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha: en el sentido contrario a las agujas del reloj).

3b. Prueba las seis funciones en un trayecto de prueba previamente medido y, a través de la experimentación, determina los factores (impulsos por cm o impulsos por °) para calcular los impulsos necesarios de

- una distancia en cm para el desplazamiento en línea recta

- una distancia en cm para el desplazamiento lateral y

- un ángulo de giro determinado en °.

Para el factor de conversión del desplazamiento en línea recta puedes (de forma análoga a la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set) medir la circunferencia de una rueda Mecanum como una primera aproximación y derivar el factor a partir de esta medición.

4. Detección de líneas

Con el sensor de pista, el vehículo Mecanum ahora también debe identificar las líneas límite y los bordes y esquivarlos: Si se detecta una línea límite negra o un abismo, el vehículo debe retroceder 10 cm, apartarse del borde un octavo de giro (45°) y continuar el recorrido.

4a. Dibuja el correspondiente diagrama de transición de estados.

4b. Ahora diseña un programa Blockly adecuado utilizando las funciones de navegación de las tareas de programación n.º 1 y 2 (véase también la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set).

## Tareas experimentales

1. Detección de obstáculos por ultrasonidos

El vehículo Mecanum está equipado con un sensor ultrasónico que proporciona la distancia a un objeto en cm (véase también la tarea n.º 1 del Robotics TXT 4.0 Base Set).

Diseña un programa Blockly que impida que el vehículo se acerque a menos de 15 cm de un obstáculo. Si detecta un obstáculo, debe esquivarlo desplazándose lateralmente hasta que el sensor ultrasónico no detecte ningún obstáculo a menos de 25 cm de distancia (véase también la tarea n.º 6 del Robotics TXT 4.0 Base Set), y después continuar con su recorrido.

2. Navegación por codificador

También puede determinar la distancia recorrida por el vehículo Mecanum a partir de los valores del codificador. Así, debes utilizarlo para navegar hacia un destino determinado para el que se ha establecido la distancia en línea recta en cm. Para las pruebas, marca un punto de destino a 3 m (en línea recta) en el suelo.

Ahora bloquea el camino directo al destino primero con uno y después con varios obstáculos. Piensa en una estrategia para que el vehículo esquive los obstáculos y continúe el recorrido hasta el punto de destino predeterminado por el trayecto más corto.

2a. Ilustra tu estrategia en un esquema.

2b. Amplía el programa Blockly de la tarea experimental n.º 1 como corresponde.

Consejo: El giro del vehículo Mecanum se realiza sobre el centro del vehículo. Por lo tanto, todos los cálculos del trayecto se refieren siempre al centro del vehículo. Si el recorrido debe comenzar y finalizar en una línea delante del parachoques, al final, el vehículo debe volver a girar en la dirección de desplazamiento para detenerse frente a la línea de meta.

Anexos

# Vehículo Mecanum con detección de obstáculos

## Material necesario

Ordenador para el desarrollo de programas, localmente o a través de la interfaz web.

Cable USB o conexión BLE o wifi para transferir el programa al TXT4.0.

Hoja de ruta con línea circular negra cerrada de 2 cm de ancho (del Robotics TXT 4.0 Base Set).

## Más información

[1]	FRC Team 2605 (Bellingham, Washington): How a Mecanum Drive Works. github.io

[2]	Editor de diagramas en línea para crear diagramas de transición de estados (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/