# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Folha de soluções tarefa 2

# Auxílio à frenagem, Cruise Control e sistema de aviso de saída da faixa de rodagem

Durante a programação, os alunos devem fazer uso extensivo da saída de variáveis ​​no console e realizar os testes primeiro com um veículo “levantado” (ou sem as rodas traseiras montadas). Os testes "ao vivo" podem então ser realizados com trechos de rodovia montados em um curso. Para imprimir seções de faixas adicionais, as faixas estão disponíveis para download como arquivo pdf.

## Tarefas de programação

Configuração dos atuadores e sensores:

1. Parada de emergência

Extrato do programa (exemplo): Parada de emergência do veículo em caso de barulho alto (por exemplo, aplauso); saída do volume no console:

Emergency_Stop.ft

2. Sempre em frente

A configuração do servo para viagens retas difere de modelo para modelo. Pode ser necessário verificar o valor de vez em quando e reajustá-lo, se necessário. No exemplo de programa a seguir para o teste (experimental) de viagem direta, ele é especificado na variável "direta".

Programa (Exemplo):

Servo_Calibration.ft

3. Auxílio á frenagem

Para que o veículo inicie a frenagem no tempo, o valor limite para a distância na qual a frenagem deve ser iniciada deve estar acima de 10 cm (tempo de reação da medição ultra-sônica, distância de frenagem). A distância de frenagem pode ser simulada parando o motor no modo de “coasting”.

Para determinar o limite de distância adequado para o início do processo de frenagem, deixar o veículo dirigir em direção a um obstáculo estacionário na velocidade máxima e parar. O limiar é então ajustado até que o veículo pare 10 cm antes do obstáculo.

Extrato do programa (exemplo) auxílio á frenagem:

Brake_Assist.ft

4. Cruise Control

4a. Circuito de controle do cruise control:

d: z. por exemplo, inclinação, vento de proa

y: Velocidade instantânea

u: Tensão aplicada ao motor

e: Desvio em relação à especificação de velocidade

w: Especificação: Velocidade

Sistema controlado

Controlador

Regelkreis_Tempomat.drawio

O cruise control mantém a velocidade mesmo que haja uma inclinação ou outra resistência à condução. Isto pode ser claramente demonstrado quando o veículo é levantado ao frear os pneus com a mão.

4b. Extrato do programa (exemplo) cruise control:

Speed_Control.ft

## Tarefas experimentais

1. sistema de aviso de saída da faixa de rodagem com o controlador P

Configuração da câmera (reconhecimento de linhas)

1a. Circuito de controle do sistema de aviso de saída da faixa de rodagem:

e: Desvio da posição do limite da faixa de rodagem

u: Correção da posição dos servos

Sistema controlado

Controlador

y: Posição limite da faixa

d: p.ex. curva

w: Especificação: Posição limite da faixa = 0

Regelkreis_Spurhalteassistent.drawio

1b. Programa (exemplo) sistema de aviso de saída da faixa de rodagem com controlador P:

Lane_Keeping_Assist_P-Control.ft

1c. Resultados da medição do controlador P a uma velocidade de 350 (com kp∊{0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35}):

Lane_Keeping_Assist_P-Control_Results.jpg

A taxa máxima de quadros é de 15 fps (frames per second), ou seja, a detecção de linha pode realizar uma nova determinação de posição no máximo a cada aproximadamente 66,7.

A um valor de kp=0.35 o controlador na solução de exemplo começa a oscilar. Com kp=0.3 o controlador se instala muito rapidamente com amplitude decadente. Dependendo do modelo (atrito, potência motora, ...) e do programa, os resultados das medições dos estudantes podem ser diferentes.

2. sistema de aviso de saída da faixa de rodagem com controlador PD

2a. Programa (Exemplo):

Lane_Keeping_Assist_PD-Control.ft

2b. Resultados da medição do controlador PD a uma velocidade de 350 (com kp=0.3 (para kd∊{0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07}):

Lane_Keeping_Assist_PD-Control_Results.jpg

O maior amortecimento é obtido no programa de exemplo com um fator diferencial kd=0.05 (linha verde na ilustração). Aqui também, os resultados de medição dos estudantes podem ser diferentes; qualitativamente, entretanto, os cursos de medição devem ser muito semelhantes.

Sistemas

# Tarefa 2: Auxílio à frenagem, Cruise Control e sistema de aviso de saída da faixa de rodagem

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Estrada com marcações em folha anexa (ou como impressão do arquivo da rodovia)

Obstáculo (por exemplo, um livro ou uma caixa)

## Informações adicionais

[1]	Jim Meininghaus: A história do cruise control. Como um homem cego mudou de direção. 03.03.2014, motor-talk.de.

[2]	Thomas Paulsen: Condução autônoma: Os 5 passos para um carro que se dirige por conta própria. 07.11.2018, adac.de.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/