# Nome: __________	Classe: ___	Data: ________

# Exercício 2

# Auxílio à frenagem, Cruise Control e sistema de aviso de saída da faixa de rodagem

A frenagem em tempo diante de um obstáculo e a manutenção independente da pista e da velocidade são sistemas importantes de assistência ao motorista que estão sendo desenvolvidos nesta tarefa. Para garantir que o veículo não se afaste incontrolavelmente durante seus testes, ele é primeiro equipado com uma "parada de emergência".

## Tarefa de construção

Para esta tarefa, precisamos do servo motor, do sensor ultra-sônico e da câmera USB. Conecte o sensor ultra-sônico ao I1, o servo motor ao S1 e a câmera USB ao USB1 (veja diagrama elétrico). Preste atenção à polaridade correta do conector do servo: o cabo marrom à esquerda, o laranja à direita.

Importante: Quando o TXT é iniciado, o servo se coloca automaticamente na posição "em linha reta". Colocar a alavanca do servo para que ambas as rodas dianteiras estejam alinhadas com razoável precisão à frente, nesta posição.

Atenção: Se você mover o servo à mão quando o TXT estiver ligado, você pode danificá-lo. Além disso, o servo não deve controlar uma posição que esteja além do batente da alavanca do servo - portanto, somente posições entre cerca de 100 e 400 devem ser usadas para comandos de servo. A faixa de direção de nosso veículo é ainda um pouco menor; está aproximadamente em valores de servo entre 130 e 370.

Com o teste de interface você pode medir facilmente o alcance do ângulo de direção no qual as rodas dianteiras ainda giram livremente.

Vamos agora equipar o veículo com um assistente de freio, um piloto automático e um assistente de manutenção da faixa.

## Tarefas de programação

1. Parada de emergência

Começamos com um mecanismo de "parada de emergência" antes de deixarmos o veículo dirigir de forma autônoma: Quando se ouve um forte aplauso, o veículo deve parar imediatamente.

Programar a "parada de emergência" como um processo simultâneo (thread) que é controlado através do microfone da câmera. Você pode determinar experimentalmente um limite de volume adequado no qual o motor deve parar, exibindo primeiro o valor do volume determinado pelo microfone no console.

Nota: O próprio motor produz um ruído relativamente alto.

2. Sempre em frente

Você notará que o veículo não dirige exatamente em linha reta. Antes de alinharmos automaticamente a direção à pista nas tarefas experimentais, você deve primeiro tentar ajustar o servo para dirigir em frente até certo ponto.

Você pode obter uma primeira aproximação com o teste de interface. Entretanto, você deve testar o resultado experimentalmente: Escrever um programa de teste em bloco e corrigir o valor para a configuração inicial do servo até que o veículo mantenha a direção com a maior precisão possível ao longo de uma distância de teste de 2 m.

Especifique a configuração correta do servo em uma variável nos seguintes programas e alinhe o servo com este valor no início do programa.

3. Assistência ao freio

Um sistema de assistência à frenagem destina-se agora a garantir que seu veículo de direção autônoma não atinja um obstáculo estacionário (ou mesmo em movimento) se o motorista estiver desatento ou reagir tarde demais. Para este fim, a frenagem deve ser iniciada em tempo hábil para que o veículo não se aproxime mais de 10 cm do obstáculo.

Você pode medir a distância até um obstáculo (ou até um veículo na frente) com o sensor ultra-sônico que você já conhece do Robotics TXT 4.0 Base Set.

Escreva um programa Blockly apropriado e teste-o com diferentes obstáculos. Use o thread de "parada de emergência" da tarefa de programação 1 para parar o veículo batendo palmas, se necessário.

Nota: Seu veículo também percorre uma distância durante a medição da distância.

4. Cruise Control

Um sistema de assistência ao motorista que agora está incluído na maioria dos carros de gama média é o Cruise Control: Um controlador de velocidade que garante que um veículo mantenha uma determinada velocidade [1].

Primeiro, considere a seguinte representação de um loop de controle. Você já o conhece da tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set .

Variável de controle y

Variável de correção u

Variável de perturbação d

Sistema controlado

Controlador

Variável de referência w

Desvio e

4a. Quais variáveis correspondem aos parâmetros para o cruise control w, e, u, d e y? Etiquete o seguinte circuito de controle de acordo:

Sistema controlado

Controlador

4b. Programar um cruise control em Blockly. A velocidade desejada em m/h deve ser especificada em uma variável como a variável de comando.

Dica: Com o comando "Mapa", você pode converter a variável de comando na tensão do motor necessária de forma muito elegante se você souber a velocidade do veículo em m/h.

Nota: No caso de uma "parada de emergência" e também no caso de uma parada na frente de um obstáculo, o cruise control não deve aumentar a velocidade novamente. Ajuste estes dois threads em seu programa de acordo.

## Tarefa experimental

1. Sistema de aviso de saída da faixa de rodagem com o controlador P

Agora o veículo deve aprender a seguir uma pista de forma independente. Para fazer isso, é orientar-se para o limite da faixa da direita com a ajuda da câmera. Você também deve implementar este sistema de assistência ao motorista com um controlador proporcional (controlador P).

1a. Primeiro, rotular o seguinte circuito de controle:

Sistema controlado

Controlador

1b. Agora adicione um controlador proporcional ao seu programa principal, que corrige a direção hidráulica dependendo do desvio da via.

Dica: Configure a detecção da linha da câmera para entregar a posição "0" quando o veículo estiver paralelo ao limite da faixa direita a uma distância de 2 cm.

Dica: Limite a velocidade do seu veículo a 350 e teste o regulador P com um valor muito pequeno primeiro (kp=0,1). Aumente o fator de proporcionalidade até que o controlador "balance para cima" e então selecione o valor no qual o controlador "balanceia para dentro" mais rápido.

Use a seção de estrada reta na folha anexa para testar seu controlador.

1c. Adicione uma saída de texto ao seu programa que, após cada mudança da posição do limite da faixa detectada

- o tempo (em ms) transcorrido desde o início do programa, e

- o valor da posição atual

separado por um espaço no console.

Após cada test drive com um valor diferente para kp as saídas do console, copie-o para uma planilha e tenha os valores plotados graficamente em um gráfico (x: Tempo, y: Mostrar posição). Selecione o fator de proporcionalidade kp, no qual a curva "assenta" o mais rápido.

2. sistema de aviso de saída da faixa de rodagem com controlador PD

Como com o buggy na Tarefa 8 do Robotics TXT 4.0 Base Set, é possível amortecer ainda mais o excesso adicionando um "D" (componente diferencial) ao controlador, que leva em conta a magnitude da mudança no desvio do limite da faixa detectada em relação à posição "0" na correção da direção.

2a. Expandir o controlador P da tarefa experimental 1 para um controlador PD.

2b. Realizar test drives com valores diferentes para o fator diferencial kd eexibir os dados graficamente em um programa de planilhas.

Dica: Comece seus testes com o fator diferencial kd=0,01 e aumente seu valor em etapas de 0,005 até que o excesso do controlador P esteja bem amortecido.

2c. Ao alinhar vários trechos rodoviários retos e curvos, você pode testar o Sistema de aviso de saída da pista em um percurso desafiador.

Sistemas

# Tarefa 2: Auxílio à frenagem, Cruise Control e sistema de aviso de saída da faixa de rodagem

## Material necessário

PC para desenvolvimento de programas, localmente ou via interface web.

Cabo USB ou conexão BLE ou WLAN para transferir o programa para o TXT4.0.

Estrada com marcações em folha anexa (ou como impressão do arquivo da rodovia)

Obstáculo (por exemplo, um livro ou uma caixa)

## Informações adicionais

[1]	Jim Meininghaus: A história do cruise control. Como um homem cego mudou de direção. 03.03.2014, motor-talk.de.

[2]	Thomas Paulsen: Condução autônoma: Os 5 passos para um carro que se dirige por conta própria. 07.11.2018, adac.de.

[3]	Editor de diagramas online para a criação de diagramas de transição de estado (formato drawio): https://www.diagrammeditor.de/